Załącznik – karta informacyjna przedsięwzięcia

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191109C Kłobia – Kaniewo od km 0+000 do km 0+503, w miejscowości Kaniewo działki nr 57, 62 w obrębie Kaniewo, gmina Boniewo, powiat Włocławski odc. dł. 503 mb. Droga łączy drogę powiatową nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty poprzez drogę gminną Kłobia – Nowa Kłobia w zarządzie gminy Lubraniec z drogą powiatową nr 2923C Kłobia - Szczytno tworząc ciąg komunikacyjny Lubraniec - Chodecz.

Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 5.5 do 6,0m. Korona drogi posiada jedną jezdnię o nawierzchni gruntowej o szerokości 4,0m, brak chodników oraz odwodnienia drogi. 

Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi jako drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i zakrzaczenia. Nie przewiduje się usunięć drzew. Do nieruchomości zlokalizowanych przy drodze istnieją zjazdy, niektóre utwardzone różnymi materiałami, wykonane przez właścicieli przyległych posesji. Odwodnienie jezdni drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe.

W celu doprowadzenia istniejącej drogi – gruntowej do wymaganych parametrów – projektuje się:

Projektowane parametry:

przekrój dla klasy dróg lokalnych – L,

prędkość projektowa – 30 km/h,

szerokość jezdni– 4,0 m,

spadek poprzeczny jezdni – daszkowy i = 2%,

długość projektowanego odcinka drogi – 503 mb,

powierzchnia jezdni – 2012 m2.

Dla całej szerokości jezdni projektuje się:

· podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem i emulsją,

· wgłębne spryskanie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową,

· górna podbudowa z kruszywa łamanego uziarnienie od 5-31,5mm gr. 8 cm, 

· dolna podbudowa z kruszywa łamanego uziarnienie od 5-63 mm  gr. 12 cm,

· warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm,
· zagęszczone i wyprofilowane podłoże istniejące.

Przebudowę drogi gminnej nr 191109C Kłobia – Kaniewo od km 0+000 do km 0+503, oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie będą wpływały ujemnie na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek: nr 57 i 62 w obrębie Kaniewo, gmina Boniewo.

Roboty drogowe prowadzone będą metodami tradycyjnymi. Jezdnia w technologii zmechanizowanej z użyciem maszyn drogowych.

