KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” Sp. z o.o. z Włocławka poprzez remont i zaadaptowanie budynku w miejscowości Kaniewo w celu produkcji brykietu z biomasy

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Technologiczne ,,POLWIND” Sp. z o.o.

Karta informacyjna przedsięwzięcia 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.. 1227)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  :
Inwestycja dotycząca prac remontowo – adaptacyjnych budynku po warsztacie mechanicznym, zlokalizowanym    w miejscowości Kaniewo, ma polegać na:

· wykonaniu prac remontowo-naprawczych pomieszczeń wewnątrz budynku,

· naprawa pokrycia dachu, montaż stropu podwieszanego, termoizolacja,

· wykonanie instalacji elektrycznej,

· rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

· wykonanie instalacji c.o. oraz zainstalowanie kolektorów solarnych na dachu budynku,

· zakup i montaż linii produkcyjnej do brykietowania biomasy.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią głównie tereny użytków zielonych i nieużytki powstałe          po eksploatacji kredy jeziornej (działka nr 97/1 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo)

Inwestycja znajduje się poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Realizowane zamierzenie kwalifikuje się do tych mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko [tzw. Grupa II – art. 3 pkt 1 1) instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych], dla których sporządzenie raportu OOŚ jest fakultatywne.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu  budowlanego oraz 

    dotychczasowy  sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną : 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,             w powiecie włocławskim, w gminie Boniewo w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo            o nr ewid. 97/1. Powierzchnia działki, na której położony jest budynek przeznaczony do remontu       i adaptacji w ramach realizowanego projektu, wynosi 3,33 ha. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią głównie tereny użytków zielonych i nieużytki powstałe po eksploatacji kredy jeziornej. Najbliższe zabudowanie mieszkalne jest położone w odległości ok. 125 m od remontowanego budynku.

Na terenie posiadłości, objętej projektem, wody podziemne spływają w kierunku wschodnim. Dojazd bezpośredni do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Na tym terenie istnieją dwa budynki. Jeden z tych obiektów to budynek warsztatowy, który zajmuje powierzchnię 259,39 mkw., a powierzchnia użytkowa budynku wynosi 207,50 mkw. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, wybudowany w latach 80-tych XX w. Obiekt ten składa się z części warsztatowej oraz zaplecza socjalno-sanitarnego. Budynek murowany z cegły ceramicznej kratówki, obustronnie tynkowany. Stropodach na części warsztatowej o konstrukcji stalowej, płaski dwuspadowy, kryty blachą, wsparty na podciągach stalowych, kratowych. Strop nad częścią (zapleczem) o konstrukcji żelbetonowej. Posadzki są betonowe. Wcześniej mieścił się tam warsztat, w którym wykonywano prace remontowo-naprawcze pojazdów i maszyn, wykorzystywanych w procesie wydobywania kruszywa.                        W budynku brakuje instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Brakuje również stolarki okiennej i drzwiowej. Obróbki i orynnowanie niekompletne. Ogólny stan techniczny budynku jest zły. Obecnie budynek jest nie użytkowany. W wyniku planowanych prac nie będzie zachodziła konieczność zniszczenia szaty roślinnej, w tym wycinki drzew.

Remont i zaadaptowanie tego budynku będzie przedmiotem planowanej inwestycji, realizowanej       w ramach Poddziałania 5.2.2 RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

3. Rodzaj technologii :  

    a/ Charakterystyka robót 
Inwestycja będzie polegać na:

· wykonaniu prac remontowo-naprawczych pomieszczeń wewnętrznych budynku – w zakres remontu będzie wchodzić: wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł wraz                     z obsadzeniem belek stalowych, wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych                  i okiennych, rozbiórka ścianek z luksferów oraz z cegieł nie naruszając przy tym całej konstrukcji budynku, uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ścianach             i ściankach, odbicie tynków wewnętrznych, demontaż ścianki stalowej, uzupełnienie ścianek            z cegieł i zamurowanie otworów w ściankach, wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych, wstawienie okna drewnianego zespolonego, wykonanie podokienników i półek, montaż okien aluminiowych oraz wstawienie drzwi aluminiowych i drzwi antywłamaniowych, montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych a także bramy garażowej, obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz ze skrzydłem drzwiowym wewnętrznym. położone tynki na ścianach, słupach, stopach oraz podciągi, a także zostanie wykonane licowanie ścian płytkami na klej, wykonanie podkładu murarskiego na podłożu gruntowym wraz z utworzeniem warstwy wyrównawczej pod posadzki, położenie izolacji przeciwwilgociowej z folii, posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na ostro, posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko, położenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych układanych na klej (przygotowanie podłoża                      i wykładanie);

· naprawa pokrycia dachu, montaż stropu podwieszanego, termoizolacja, w tym wykonanie            i montaż ściągów, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, zamocowanie stropu podwieszanego i położenie termoizolacji;
· wykonanie instalacji elektrycznej, w tym: wykopanie rowów dla kabli, ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych przy jednoczesnym przykryciu kabla folią kalandrową             z PCV, montaż tablic rozdzielczych i obudów, stworzenie wypustów oświetleniowych                i gniazd wtyczkowych za pomocą przewodów wciąganych do rurek winidurowych karbowanych RVKLn w pomieszczeniu produkcyjnym i pomieszczeniu socjalno-sanitarnym, montaż opraw oświetleniowych przykręcanych i świetlówkowych w pomieszczeniu socjalno-sanitarnym, a w pomieszczeniu produkcyjnym montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, rtęciowych (sodowych), rozprowadzenie instalacji niskoprądowej i komputerowej wraz             z przyłączem internetowym. Ponadto do budynku zostanie poprowadzone przyłącze energetyczne;

· rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, które obejmą: poprowadzenie rurociągów stalowych ocynkowanych oraz z PCV, montaż zaworu czerpalnego i zaworów przelotowych, zainstalowanie baterii umywalkowej w pomieszczeniu socjalnym, zamontowanie na zewnątrz szafki hydrantowej naściennej. Oprócz tego zostaną wykonane działania związane z położeniem instalacji kanalizacyjnej – w ramach tego działania zostaną podjęte prace polegające na wykopaniu rowów i położenie rur PCV kanalizacyjnych łączących budynek z zamontowaną przydomową oczyszczalną ścieków, rozprowadzenie rur drenażowych, montaż w łazience ustępu ze spłuczką typu kompakt umywalki pojedynczej wraz z podłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjne. Woda będzie doprowadzona ze studni głębinowej – dlatego zostaną wykonane następujące prace: odbudowę studni głębinowej oraz zamontowanie pompy głębinowej i hydroforu, postawienie kontenerowej stacji uzdatniania wody , poprowadzenie przyłącza wody do obiektu (wykopy, położenie rur, zasypanie wykopów);

· wykonanie instalacji c.o. oraz zainstalowanie kolektorów solarnych na dachu budynku            – prace będą dotyczyły zagospodarowania kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania               oraz instalacją solar dla ciepłej wody. Zaplanowane jest zakup i montaż kotła grzewczego stalowego (dostosowany do opalania m.in. brykietem z surowca roślinnego), naczynia wzbiorczego przeponowego, zbiornika cwu, pompy obiegowej c.o., sprzęgła hydraulicznego, zainstalowanie aparatury kontrolnej (termometru oraz manometru wraz z tulejami) oraz układu pompowniczego, rozprowadzenie na ścianach rurociągu c.o. miedzianego z zastosowaniem lutowania miękkiego, podejścia do pionów c.o., montaż grzejników stalowych, 2-płytowych PURMO, grzejnika łazienkowego na ścianach wraz z niezbędnymi złączkami miedzianymi              i mosiężnymi, zainstalowanie zaworów do regulacji c.o. termostatycznych oraz zaworów odcinających gwintowe, a także odpowietrznika automatycznego do instalacji c.o. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż solarów na dachu budynku wraz z niezbędną instalacją           w celu podgrzewania wody. Instalacja solarna będzie współpracowała z zamontowanym zbiornikiem cwu, który będzie jednocześnie podłączony do kotła c.o. W skład zakupionej instalacji solarnej będą wchodzić: kolektory słoneczne, zespół pompowy (pompa ciepła, cyrkulacyjna), programator pogodowy, zbiornik solarny (przedzbiornik);

· zakup i montaż linii produkcyjnej do brykietowania biomasy, w skład której będzie wchodzić: brykieciarka BIOMASSER DUO o wydajności produkcyjnej do 140 kg/h i średnim poborze energii 7,7 kWh, rozdrabniacz do biomasy z napędem elektrycznym typu RK o wydajności produkcyjnej 600 kg/h i średnim poborze energii 7,5 kWh, dwukomorowy stojak do worków oraz niezbędne oprzyrządowanie.

4. Obsługa komunikacyjna i transportowa planowanej inwestycji

Dojazd bezpośredni do posiadłości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.
Teren, na którym będzie realizowana inwestycja, nie jest w pełni ogrodzony. Dostęp do posiadłości będzie możliwy przez dwie bramy: wjazdową i techniczną. Jedna brama umożliwi wjazd na teren zakładu i wyjazd z placu manewrowego. Druga brama, ulokowana przy budynku wagowym, będzie służyła jako brama techniczna. Na terenie zakładu będzie odtworzona sieć komunikacji kołowej z placem manewrowym. Planuje się także utworzenie parkingu dla pracowników. Sieć komunikacyjna kołowa będzie usytuowana pomiędzy istniejącymi budynkami oraz planowaną halą produkcyjną. Teren pod plac manewrowy pokryty jest płytami betonowymi..
W przypadku obsługi transportowej – przewiduje się ograniczony ruch samochodów osobowych i ciężarowych. W odniesieniu do pojazdów osobowych – będą to głównie samochody, którymi będą dojeżdżać do zakładu pracownicy i właściciele Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” Sp. z o.o. oraz potencjalni odbiorcy i kontrahenci. Przewidywana ilość samochodów na dobę to ok. 4 – 6 pojazdów.

Samochody ciężarowe będą dostarczać surowiec, przeznaczony do brykietowania. Dostawa będzie odbywać się maksymalnie 2 razy w miesiącu. Pojazdy ciężarowe będą wjeżdżać bramą wjazdową na teren zakładu i podjadą do miejsca składowania surowca. Po rozładowaniu towaru wykręcą na placu manewrowym i wyjadą z posesji albo bramą wjazdową albo bramą techniczną.
5. Ewentualne warianty  przedsięwzięcia :
a) Wariant zerowy (polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia):

Ewentualnym wariantem przedsięwzięcia może być wariant zerowy, czyli niepodjęcie przedsięwzięcia, co nie wpłynie na środowisko, gdyż sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. 

Zaniechanie realizacji inwestycji miałoby szereg wymiernych niekorzystnych czynników, które            w żaden sposób nie rekompensowałyby się z oszczędnościami finansowymi wynikającymi                    z zaniechania realizacji inwestycji. Pozostawienie nieruchomości w stanie bazowym spowodowałoby dalszą jego dewastację i pogorszenie stanu technicznego budynku. Wstrzymanie przedsięwzięcia będzie miało także negatywny wpływ dla konkurencyjności przedsiębiorstwa                                             – nie zagospodarowując posiadanej nieruchomości ograniczy swój rozwój i nie da szansy                    na dywersyfikację prowadzonej działalności. Również nie przyczyni się znacząco                                 do zrównoważonego rozwoju na tym terenie. W długofalowym ujęciu zaniechanie inwestycji spowodowałoby zmarnowanie szansy rozwoju zarówno przedsiębiorstwa, jak i samej gminy.

b) Wariant polegający na podejmowaniu przedsięwzięcia:

Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest w budynku, zlokalizowanym              w miejscowości Kaniewo, nie przewiduje się wariantowania inwestycji pod kątem lokalizacyjnym.

Celem realizacji projektu jest przede wszystkim wykonanie prac remontowo-naprawczych                      i zaadaptowanie budynku dla postawienia linii produkcyjnej do brykietowania biomasy. Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych przyczyni się do rozwoju lokalnego, zwiększenia zatrudnienia w regionie, rozwoju podmiotu gospodarczego. Ponadto produkcja brykietu ze słomy               i jego dystrybucja przyczyni się do zwiększenia dostępu do alternatywnych źródeł energii                         i w konsekwencji będzie prowadzić do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

6. Przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
W ramach wykonywania prac remontowo – budowlanych woda na potrzeby inwestycyjne będzie dostarczana za pomocą beczkowozu.

Woda pobierana będzie za pomocą pompy głębinowej z studni głębinowej położonej w odległości ok. 20 m od budynku, w którym będzie prowadzona produkcja brykietu. Instalacja wody zimnej zaopatrywać będzie budynek do celów higieniczno – sanitarnych. Orientacyjne zużycie wody na cele użytkowe i technologiczne wyniesie ok. 4 m3/dobę.

Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą grawitacyjnie kanałem do dwukomorowego osadnika, w którym dokona się sedymentacja zawiesin łatwoopadalnych, flotacja zanieczyszczeń oraz fermentacja wytrąconych osadów. Następnie klarowane ścieki zostaną odprowadzone do studzienki rozdzielczej. Ostatnim etapem będzie wprowadzenie ścieków do gruntu za pomocą drenaży rozsączających w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania. Ścieki, infiltrujące przez porowaty grunt, będą oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Na końcu przewodów rozsączających będzie zainstalowana studzienka zamykająco – napowietrzająca wraz z kominkiem nawiewnym, który zapewni eliminację przykrych zapachów w pobliżu zbiornika. Położenie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem drenaży rozsączających będzie zgodna z wymogami polskiego i unijnego prawa – będzie zlokalizowana w odległości: 22 m od budynku produkcyjnego, ok. 100 m od zabudowy mieszkaniowej, ok. 30 m od studni głębinowej oraz 3 m od granicy posiadłości.
Budynek będzie zasilany w ciepłą wodę użytkową przygotowaną w zbiorniku ogrzewanym                  za pomocą kotła grzewczego oraz za pomocą kolektorów solarnych.

Jako źródło ciepła do ogrzewania budynku zostanie wykorzystany kocioł o mocy znamionowej             25 kW, który będzie opalany ekogroszkiem oraz brykietem z biomasy. Planowane zużycie energii elektrycznej wyniesie około 300 kW / dobę.
7. Rozwiązania chroniące środowisko :
Wraz z wykonywaniem prac remontowo-adaptacyjnych mogą pojawić się zagrożenia, związane             z robotami budowlanymi, jednakże zostaną one zminimalizowane poprzez różnego rodzaju działania zapobiegawcze takie jak: 

· prowadzenie prac budowlanych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody;
· oszczędne korzystanie z terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie;
· ewentualny wpływ na glebę i szatę roślinną zamknie się w obrębie działki planowanej inwestycji;
· termoizolacja budynku wraz z montażem stolarki okiennej spowoduje zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku;
· odpady budowlane będą sukcesywnie wywożone przez uprawnioną firmę;
· zastosowane materiały w pracach remontowo-budowlanych posiadają atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
· całkowite przedsięwzięcie będzie realizowane w technologii przyjaznej środowisku;
· kolektory zamocowane na dachu budynku przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz ograniczą emisję szkodliwych substancji;
· urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji brykietu będą pracować zgodnie                              z technologią przyjazną środowisku – będą one zużywać relatywnie niedużą ilość energii elektrycznej oraz nie będą źródłem uciążliwego hałasu;
· zakupione urządzenia wchodzące w skład linii brykietowania będą posiadać wszelkie atesty               i certyfikaty wymagane z prawodawstwa polskiego i wspólnotowego.
Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac gromadzone będą selektywnie i przekazywane podmiotom posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ich odbioru.

Wody opadowe będą zagospodarowane powierzchniowo. Ścieki socjalno – bytowe w ilości             ok. 1060 m3/rok odprowadzane będą do zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. Prowadzona działalność nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych.

Powstałe odpady komunalne będą gromadzone selektywnie i przekazywane przedsiębiorstwom posiadającym stosowne zezwolenie.
8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

W wyniku rozpoczęcia produkcji brykietu z biomasy, przewiduje się, że ścieki socjalno – bytowe w ilości ok. 1060 m3/rok odprowadzane będą do zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

W wyniku produkcji brykietu z biomasy – ścieki technologiczne nie będą produkowane. Surowiec produkcyjny będzie osuszony, a przy produkcji brykietów nie będą stosowane żadne lepiszcze czy kleje.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Wody opadowe zagospodarowane będą powierzchniowo, na terenie nieruchomości.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:

Odpady komunalne gromadzone będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach opróżnianych przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.
e) ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:

W ramach inwestycji planowany jest zakup i montaż następujących maszyn, wchodzących w skład linii produkcyjnej do brykietownia biomasy:

· brykieciarka BIOMASSER DUO o wydajności produkcyjnej do 140 kg/h i średnim poborze energii 7,7 kWh, 
· rozdrabniacz do biomasy z napędem elektrycznym typu RK o wydajności produkcyjnej 600 kg/h i średnim poborze energii 7,5 kWh ,

· dwukomorowy stojak do worków,
· niezbędne oprzyrządowanie.
Każda maszyna, wchodząca w skład zakupionej linii produkcyjnej do brykietowania organicznej masy roślinnej, będzie spełniać wymogi wysokiej jakości, dochodowości czy ergonomii                    i bezpieczeństwa.

W planowanej produkcji brykietu nie przewiduje się wykorzystania pneumatycznego transportu surowca. Surowiec roślinny będzie wrzucany bezpośrednio do rozdrabniacza. Następnie pocięta biomasa trafi do zbiornika brykieciarki. Przegarniasz poda sieczkę do komory śrubowej, gdzie nastąpi ściskanie materiału i uformowanie go w brykiet. Zamontowany zestaw będzie wyposażony również z filtr workowy, który znacznie ograniczy zapylenie w miejscu pracy.
9. Planowane zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych

W fazie realizacji inwestycji nastąpi krótkochwilowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu.
Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (koparki, środki transportu          i inne). Wystąpią one głównie w miejscu realizacji inwestycji. W szczególności dojdzie                        do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw, hałasu oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac ziemnych. 
Przy prowadzeniu robót budowlanych pod nadzorem, przy używaniu sprawnego sprzętu budowlanego, emisja zanieczyszczeń do powietrza w istotny sposób nie wpłynie na jego jakość. 
Przy wykonywaniu prac remontowo – budowlanych zobowiązujemy się zapewnić odpowiednią organizację i technologię prac oraz zastosowanie sprzętu budowlanego minimalizującego emisję hałasu, zaopatrzonego w niezbędne atesty oraz sprawne środki transportu. Ponadto zaplecze budowy nie będzie lokalizowane w pobliżu istniejących budynków mieszkalnych, a roboty budowlane prowadzone będą wyłącznie w czasie godzin dziennych. Ingerencja                                 w poszczególne komponenty środowiska zawężona będzie do niezbędnego minimum
Ewentualne oddziaływania wystąpią w fazie likwidacji przedsięwzięcia. Nie spowoduje ono jednak przekroczenia standardów jakości środowiska. W tym przypadku również będzie                        to krótkotrwały wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu, nie powodujące jednak istotnych, nieodwracalnych zmian.
W trakcie realizacji, bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady. Gromadzone one mają być selektywnie w podstawionych na placu budowy kontenerach i przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia. Gospodarka odpadami prowadzona ma być zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w Rozdziale 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst z 2007 Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), z zachowaniem zasady bliskości, preferowanego ich odzysku nad unieszkodliwianiem, które powinno być potraktowane jako ostateczność, zwłaszcza w przypadku składowania                         na składowisku odpadów.
Zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami, tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy grunt i wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
W trakcie realizacji inwestycji może wystąpić skażenie środowiska gruntowo -wodnego,                 w przypadku awarii sprzętu zmechanizowanego. Celem ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko zastosowany ma być nowoczesny i sprawny technicznie sprzęt oraz zapewniona dobra organizacja pracy.
Plac budowy wyposażony będzie w sanitariaty. Ich opróżnianiem oraz transportem ścieków            do oczyszczalni będą zajmowali się uprawnieni przedsiębiorcy
10. Potencjalne źródła hałasu

Pierwsze źródło emisji hałasu związane jest z korzystaniem z urządzeń, wchodzących             w skład linii technologicznej do brykietowania biomasy (brykieciarka, rozdrabniacz). 
Firma ASKET, która jest producentem linii technologicznej BIOMASSER, przeprowadziła badania. Na ich podstawie wywnioskowano, że wartość poziomu emisji hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnej oraz jest zgodna z normami UE i międzynarodowymi.
Kolejnym źródłem będzie emisja hałasu typu niestacjonarnego, związana z ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych. 

Hałas emitowany przez ruch samochodowy będzie hałasem przerywanym o zmiennym poziomie           w czasie. Czas emisji hałasu jest różny w zależności od natężenia ruchu. Można założyć, że pojazdy projektowanej drodze gminnej poruszać się będą z prędkością ok. 20 km/h. Poziom mocy akustycznej samochodów osobowych poruszających się z wyżej wymienioną prędkością wynosi         94 dB, a dla samochodów ciężarowych – 100 dB.

Potencjalnym źródłem hałasu będą także: pompa głębinowa, pompa obiegowa c.o., pompy w instalacji solarnej. Poziom hałasu, wytwarzanego przez te urządzenia, nie będzie uciążliwy.
11. Możliwe transgraniczne  oddziaływanie na środowisko :
Zamierzenie nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na środowisko pochodzącego           z Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ jego oddziaływanie w czasie wykonywania prac remontowo-adaptacyjnych, jak i w samym procesie produkcji brykietu, zamknie się w granicach działki planowanej inwestycji.

12. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                            o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W jego granicach nie są również zlokalizowane obiekty podlegające ochronie na mocy tego przepisu prawnego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone także w granicach istniejących oraz potencjalnych terenów Natura 2000. najbliżej leżącym obszarem sieci Natura 2000 jest obszar „Błota Rakutowskie”. Najbliższa odległość planowanej inwestycji od potencjalnego obszaru „Błota Rakutowskie” wynosi ok. 16,5 km .

Ze względu na charakter inwestycji oraz odległość od obszarów chronionych, prowadzenie inwestycji nie zakłóci ani nie spowoduje zniszczeń na terenach objętych ochroną.
PAGE  
1

