                                                                                                Arciszewo, dnia 11.06.2012 r.

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze
Mirosław Łukaszewski

Arciszewo 30 

87- 851 Boniewo 

tel. 668 485 236
                                                                                      
        Wójt

                                                                                                      Gminy Boniewo

                                                                                    
        87-851 Boniewo 
WNIOSEK

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

dla przedsięwzięcia pn.:
„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej      Nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Arciszewo, na działce o  nr ewid. 153 - obręb Arciszewo, gm. Boniewo”.

Kwalifikacja przedsięwzięcia:

Zgodnie z  § 3 ust.1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagalne.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni głębinowej Nr 1 w m. Arciszewo, gm. Boniewo.

                                                                                                       ............................................

                                                                                                           (Podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
· karta informacyjna przedsięwzięcia

· mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją otworu dokumentowanego Nr w m. Arciszewo, gmina Boniewo (dz. o nr ewid. 153 obręb Arciszewo)

· wypis z rejestru gruntów dla dz. o nr ewid. 153 obręb Arciszewo, gmina Boniewo

· mapa dokumentacyjna w skali 1:50000

· Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu Nr 1

· znaki opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej (205,00 zł. zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Załącznik 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

(Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

NAZWA ZADANIA:
„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej             Nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Arciszewo, na działce o  nr ewid. 153 - obręb Arciszewo, gm. Boniewo”.

1.  Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Miejscowość Arciszewo położona jest przy drodze z Boniewa w kierunku Lubomina, w odległości około 2,0 km od siedziby Gminy w Boniewie.

Według J. Kondrackiego „Geografia Polski” – mezoregiony fizyczno-geograficzne” (1994r. PWN Warszawa), rejon m. Arciszewo leży na terenie Pojezierza Kujawskiego.

Mezoregion wchodzi w skład makroregionu Pojezierze Wielkopolskie, leżącego w granicach podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie. Pojezierze Kujawskie w tej swojej części to płaska wysoczyzna morenowa i falista.

Na obszarze Pojezierza Kujawskiego można zaobserwować typowe formy morfologiczne pochodzenia wodnolodowcowego (stadium najmłodsze). Zasadniczymi jednostkami geomorfologicznymi są: wysoczyzna morenowa falista, która tworzy zwartą powierzchnię. Wysokości bezwzględne w tym rejonie dochodzą od 108,5 m npm do 113,6 m npm. Wysoczyznę budują gliny zwałowe i piaski lodowcowe fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego.

Formy pochodzenia wodnolodowcowego tworzą rynny wykorzystywane przez cieki z uformowanymi wzdłuż nich tarasami kemowymi oraz równina wodnolodowcowa. Dość licznie występują drobne zagłębienia różnej genezy powstałe po wytopieniu drobnych brył martwego lodu lub z rozmycia spągowej części lodu.

Teren badań należy do zlewni rzeki Chodeczki mającej ujście do rzeki Zgłowiączki w zlewni rzeki Wisły.  

1.1. Budowa geologiczna 

Budowę geologiczną analizowanego terenu scharakteryzowano w oparciu o „Projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 1 w m. Arciszewo, gmina Boniewo” opracowany w lutym 2012 roku przez geologa mgr Wiesława Strembskiego – upr. geolog.: Kat. III-0405, Kat. IV-0306, Kat. V-0917, Kat. VII-0713 i Kat. XII-1427 oraz w oparciu o „Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 1 w m. Arciszewo, gmina Boniewo” opracowaną w maju 2012 roku przez geologa mgr Wiesława Strembskiego – upr. geolog.: Kat. IV-306.

Pod względem geologicznym miejscowość Arciszewo położona jest w północno-zachodniej części Antyklinorium Kujawsko-Pomorskiego, gdzie średnią miąższość osiągają utwory trzeciorzędowe i dużą czwartorzędowe.

TRZECIORZĘD
Reprezentowany jest przez iły i mułki ilaste szare oraz przez osady piaszczyste, mułkowate.
Osady piaszczyste to drobnoziarniste piaski ciemnoszare, niekiedy zailone. Głównie utworami ilastymi są iły pstre i iły szare.

CZWARTORZĘD

Utwory czwartorzędowe w rejonie Osiecza Małego i Żurawice charakteryzują się dużą miąższością i wahają się w granicach 90,0 metrów w otworach studziennych na ujęciu wody.

Są to przede wszystkim plejstoceńskie gliny brązowe od powierzchni i gliny zwałowe szare, zalegające do głębokości 17,0-19,0m. Poniżej znajdują się piaski drobnoziarniste i średnioziarniste, które w otworach w Osieczu Małym zalegają od 17,0 m do 41,5 m. W Żurawicach piaski gruboziarniste występują do 80,0 m. Miąższość utworów holoceńskich jako gleba wynosi do 0,5 metra.

Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 1 w m. Arciszewo w gminie Boniewo” – opracowaną w maju 2012r. przez mgr Wiesława Strembskiego, w budowie geologicznej analizowanego terenu (miejscowość Arciszewo) podłoże stanowią utwory jurajskie i górnej kredy, a wypełniające osady: czwartorzędu (holocen i plejstocen), trzeciorzędu (plejstocen, miocen).

Utwory czwartorzędowe – pod warstwą gleby 0,5 m, wykształcone są w postaci 5,0m warstwy gliny piaszczystej brązowej, poniżej których zalega kompleks glin zwałowych szarych z otoczakami do głębokości 20,0m, następnie glina piaszczysta szara do 24,0m. 

Do głębokości 36,0m występują czwartorzędowe piaski drobnoziarniste szare i do 53,0m piaski średnioziarniste szare, których nie przewiercono.

1.2. Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne w rejonie badań występują w utworach czwartorzędowych.

Czwartorzędowy poziom wodonośny – ujęty został otworami hydrogeologicznymi na ujęciu w Osieczu Małym. Poziom ten budują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste występujące do głębokości 41,5 m ppt. W otworze Nr 3 stwierdzono występowanie tego poziomu wodonośnego w przedziale głębokości 17,0 – 41,5 m o zwierciadle napiętym, stabilizującym się na poziomie 7,5m ppt. 
Średnie współczynniki filtracji czwartorzędowego poziomu wodonośnego wynoszą ok.  0,000122914 m/s przy wydatkach jednostkowych rzędu 10,0 m3/h/1mS.

W rejonie wsi Arciszewo rolę głównego poziomu użytkowego pełni czwartorzędowa warstwa wodonośna, występująca na głębokości 24,0m ppt tj. na rzędnej 86,0m npm.

Warstwa wodonośna wykształcona jest w postaci piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych szarych o miąższości 19,0m.

Prowadzi ona wodę o zwierciadle napiętym, stabilizującym się na głębokości 2,5m tj. na rzędnej 107,5m npm.

Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej wynosi k=0,000076 m/s (otwór Nr 1) przy wydatkach jednostkowych rzędu 2,0 m3/h/1mS.
Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północnym do rzeki Chodeczki (spływ zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:50 000). 
1.3. Lokalizacja studni głębinowej

Studnia głębinowa Nr 1 w m. Arciszewo zlokalizowana została na działce nr 153 obręb Arciszewo, gm. Boniewo, w odległości ok. 500,0m od drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś.  

Studnia głębinowa Nr 1 zlokalizowana została na gruntach stanowiących własność małżeństwa Bożeny i Mirosława Łukaszewskich (KW 11523), w odległości ok. 15,0 m od narożnika budynku gospodarczego i ok. 10,0 m od studni kopanej.
Współrzędne geograficzne wiercenia wynoszą:

N: 52o27’05” szerokości geograficznej północnej

E: 18o52’35” długości geograficznej wschodniej
Rzędna terenu przy projektowanym otworze Nr 1 wynosi:  110,0 m npm. Teoretyczny zasięg leja depresji wynosi: R = 327,0m.
Najbliższe od projektowanych prac zlokalizowane ujęcia wody to :

· w Osieczu Małym (studnia Nr 2, Nr 3 i Nr 4) – ujęcie gminne (ok. 4,5 km na SE)

· w Osieczu Wielkim (studnia Nr 1) – Magazyn Zbożowy (ok. 3,0 km na SE).

Ujęcie gminne w Osieczu Małym – bazuje na czwartorzędowej warstwie wodonośnej, dla której wysokość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych wynosi:

Studnia Nr 2

Q = 62,0 m3/h   przy depresji S = 6,5 m (decyzja zatwierdzająca zasoby: 

                                                                 OS.V-7522-61/95 z dnia 07.11.1995r.)
Studnia Nr 3

Q = 60,0 m3/h   przy depresji S = 5,95 m (decyzja zatwierdzająca zasoby: 

                                                                    OŚ-7522-69/98 z dnia 04.11.1998r.)

Studnia Nr 4

Q = 59,0 m3/h   przy depresji S = 4,3 m (decyzja zatwierdzająca zasoby: 

                                                                  ŚG.III.am.752-2/36/08 z dnia 27.11.2008r.)

Studnia Nr 3 i Nr 4 awaryjne w ramach zasobów studni Nr 2.

Na ujęciu istnieją 3 studnie głębinowe, gdzie obecnie Nr 2 jest podstawowa, a studnia Nr 3 i Nr 4 jest awaryjna. Studnia głębinowa Nr 1 została w 1998 r. zlikwidowana. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia wynosi ok. 198,0 m.

Ujęcie wody w Osieczu Wielkim – zlokalizowane na terenie Magazynu Zbożowego, zostało wykonane w 1987r. – bazuje na czwartorzędowej warstwie wodonośnej. Zasoby ujęcia zostały ustalone w wysokości Q = 8,0 m3/h przy depresji S=7,3m. Zasięg oddziaływania ujęcia wynosi 193,0 m.

W Osieczu Wielkim w 1965 r. zostało wykonane ujęcie dla Agronomówki, a w 1978r. dla Zlewni Mleka. Zasoby wody były niewielkie i zostały zarejestrowane w postaci karty rejestracyjnej.

Podsumowanie:

·   Otwór studzienny Nr 1 na działce o nr ewid. 153 w m. Arciszewo gmina Boniewo, nie będzie oddziaływał na istniejące w tym rejonie inne ujęcia wody.

1.4. Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać.

Teren, na którym planowana jest budowa studni głębinowej wykorzystanej do deszczowania upraw warzywnych w m. Arciszewo w gminie Boniewo leży na obszarze Regionu Wodnego Środkowej Wisły, który należy do Dorzecza Wisły. Obszar Regionu Wodnego Środkowej Wisły jest administrowany przez Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie. 

Dla obszaru Dorzecza Wisły opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). 
A). Identyfikacja jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) w rejonie inwestycji - WODY PODZIEMNE

Planowane przedsięwzięcie – studnia głębinowa w m. Arciszewo w gminie Boniewo   zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych o nazwie JCWPd:47.

Ogólna charakterystyka środowiskowa JCWPd nr 47:

· Kod JCWPd: 2300_047

· Powierzchnia JCWPd: 2774,6 km2
· Typ warstwy wodonośnej: porowata podziemna warstwa wodonośna, krzemionkowa

· Stratygrafia: czwartorzęd,

· Litologia: piaski

· Średni współczynnik filtracji: 3x10-4 – 1x10-4  m/s

· Średnia miąższość utworów: 20-40 m

· Liczba poziomów wodonośnych: 1

· Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [ZGD tys. m3/dobę]: 77,6 tys. m3/dobę

· Odpowiadające powierzchniowo SCWP: dla planowanej inwestycji SW1912 

· Obszar dorzecza: dorzecze Wisły

· Region wodny: Środkowej Wisły

· Ekoregion: Równiny Centralne

Ocena stanu JCWPd nr 47: (w PGW ocena stanu JCWPd została przyjęta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych - Dz. U. Nr 143, poz. 896) 

· ocena stanu wód: 

· stan ilościowy: dobry
· stan jakościowy: dobry

· ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: zagrożona 
· przyczyna zagrożenia nieosiągnięci celów środowiskowych: brak
· istotne problemy: niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych, zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych oraz nadmierne rozdysponowanie zasobów,
· derogacje (odstępstwa): 4(5)-1 cele mniej rygorystyczne-brak możliwości technicznych, derogacje czasowe – brak możliwości technicznych

· uzasadnienie derogacji: obniżenie celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód podziemnych; Odkrywka – Złoże Tomisławie

· oddziaływanie JCWPd na wody powierzchniowe (stan ilościowy): brak

· oddziaływanie JCWPd na wody powierzchniowe (stan jakościowy): brak

Zgodnie z ustawą Prawo wodne i Ramową Dyrektywą Wodną celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

· zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do wód podziemnych zanieczyszczeń;

· zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu wód podziemnych;

· ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi pomiędzy poborem  a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.   
Na analizowanym obszarze użytkowa warstwa wodonośna jest pokryta kompleksem utworów słabo przepuszczalnych o miąższości ok. 24,0m. Czas infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni do ujętej warstwy wodonośnej wynosi ok. 20,0 lat. 

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną wody wgłębne można uznać za dobrze chronione. Dodatkowo mając na uwadze sposób przeznaczenia ujęcia zrezygnowano z wyznaczenia terenu ochrony pośredniej ujęcia.  
Właściwe prowadzenie robot wiertniczych przy budowie studni głębinowej w m. Arciszewo w gminie Boniewo spowoduje, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 
B). Identyfikacja jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) w rejonie inwestycji - WODY POWIERZCHNIOWE

Planowane przedsięwzięcie – studnia głębinowa w m. Arciszewo w gminie Boniewo  zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW 2000025278679 o nazwie Chodeczka do wypływu z jeziora Borzymowskiego. Jest to:
· Scalona część wód: SW 1912,
· Region wodny: Środkowej Wisły,
· Obszar dorzecza: Kod:2000, nazwa: obszar dorzecza Wisły,

· RZGW w Warszawie
· Ekoregion: Równiny Centralne (14),
· Typ JCWP: Cieki łączące jeziora (25), 

· Status: silnie zmieniona część wód
W oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) w PGW stan JCWP oceniono jako zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, derogacje (odstępstwa): 4(4)-1, tj. derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych.

Uzasadnienie derogacji: wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie celów środowiskowych, z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

[image: image1.png]‘ =] ‘ e g ‘ Narzedzia | Komentarz

OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH I SRODOWISKOWYCH

o, MDA T onans e onosts S T JCWPd 47 T swes g

o ]
owest 2400045 2400_046 ol 1:450 000 et
st sttt i e o oy N o

orobin

Swigtt P

et St fg PO == swistz | e

{Legenda Iyenin
A ueciava potzannyeh [ wjowotztwn Loy ey so——
[ swety poamolde
Torenyroine i
IR s oy 16y, i I Woory v o W
mastoponizef 101ys meszk. | Terany ntcpogenizonane s SW1B10
- . 3 i A
T—— swisos IR0 SWIBHTL L st

-

2} WP Stacja_Paiw_Ka. 4 ik_2E pdf (ZA. Ple <c® AFC 211




 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle JCWPd 47 i scalonych części wód powierzchniowych (SW1912).     

 Źródło: Plan Gospodarowania Wodami.  

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Ujęcie wody z obudową studni, będzie zajmowało nieznaczną powierzchnię terenu – ok. 2 m2 
Aktualnie działka wykorzystywana jest pod uprawy rolniczo-warzywnicze. Brak szaty roślinnej.

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

3.1. Studnia głębinowa Nr 1 w m. Arciszewo
Otwór Nr 1 w m. Arciszewo odwiercono metodą obrotową do głębokości 53,0m, jedną średnicą rur ( 350 mm.

W otworze zabudowano filtr PCV o średnicy 225 mm, owinięty siatką stylonową nr 12 wymiarach:
- rura podfiltrowa          ( 225mm          - długości 1,0 m;

- część robocza filtra     ( 225mm          -  długości 12,0 m; 
- rura nadfiltrowa          ( 225mm          - wyprowadzona do powierzchni terenu.
Filtr posadowiono na głębokości 53,0m na podsypce żwirowej. Po nafiltrowaniu wykonano pompowanie oczyszczające i pomiarowe pompą głębinową opuszczoną na głębokość 20,0m.

Powyższe prace wykonano na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Włocławskiego  „Projektu robot geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 1 w m. ARCISZEWO, gm. Boniewo” - wykonanego przez uprawnionego geologa.

Otwór studzienny Nr 1 wykorzystany będzie do deszczowania upraw rolno-warzywnych – cele gospodarcze. Odczyty poboru wody odbywać się będą za pomocą wodomierza, który zostanie zamontowany w obudowie studni. Rejestr poboru wody dokonywany będzie raz na tydzień w okresie deszczowania. 

Pompa ze studni tłoczyć będzie wodę bezpośrednio na deszczownię bębnową IRTEC lub OCMIS.

Wielkość poboru wody uzależniona jest od czasu trwania deszczowania. W okresie suszy deszczownia działa około 6 godz. dziennie, podlewając poszczególne uprawy. 

Szeroka gama deszczowni IRTEC i OCMIS pozwala na optymalny wybór urządzenia dla każdego użytkownika uwzględniający wielkość (długość) pól, charakter uprawy, zasoby wody. Dowolna regulacja prędkości zwijania umożliwia nawadnianie różnymi (w zależności od potrzeb) dawkami wody.  

Deszczowanie upraw i określanie dawek polewowych odbywać się będzie w zależności od  ilości opadów  atmosferycznych.

Woda z ujęcia wykorzystywana będzie tylko i wyłącznie do celów gospodarczych związanych z nawadnianiem upraw rolno-warzywnych poprzez deszczowanie w okresie od maja do września każdego roku, tj. w okresie wystąpienia niskich opadów atmosferycznych, nie pokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.

3.2. Określenie, czy studnia będzie pracowała sezonowo, czy też w systemie ciągłym.

Wykonana studnia głębinowa będzie pracowała w systemie sezonowym w okresie od maja do  września każdego roku, tj. w okresie wystąpienia niskich opadów atmosferycznych, nie pokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.

Woda z ujęcia wykorzystywana będzie tylko i wyłącznie do celów gospodarczych związanych z nawadnianiem upraw rolno-warzywnych poprzez deszczowanie na powierzchni ok. 2,00 ha.

Deszczowanie upraw i określanie dawek polewowych odbywać się będzie w zależności od  ilości opadów  atmosferycznych.

4.  Opis wariantów przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się wariantu alternatywnego poboru wody do nawadniania upraw rolno-warzywnych, z uwagi na brak w najbliższym sąsiedztwie (otoczeniu) Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego p. Mirosława Łukaszewskiego w m. Arciszewo wód powierzchniowych (rzek i jezior) oraz zbiorników i oczek wodnych, które mogłyby stanowić źródło wody do nawadniania upraw warzywnych - truskawek.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

· zapotrzebowanie wody:

Przy maksymalnej wydajności dla:

· studni głębinowej w m. Arciszewo rzędu do 25,0 m3/h, maksymalny dobowy pobór wody wyniesie do 250,0 m3/dobę,

· szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosić będzie:

· elektryczną         6 kW,
· cieplną                --------

· gazową               -------- 
6.  Rozwiązania chroniące środowisko:

Projektowane korzystanie z wód musi być tak określone, aby poza żądanymi efektami  gospodarki wodnej, uciążliwość obiektu dla środowiska była jak najmniejsza.

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót wiertniczych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Roboty będą wykonywane na działce rolnej należącej do Inwestora. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska,   a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe i będą miały charakter odwracalny. 

Emisja hałasu może krótkotrwale oddziaływać na środowisko w trakcie wykonywania robót wiertniczych, po tym okresie emisja hałasu będzie w granicach normatywnych.

Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu poboru wód podziemnych na środowisko. Pobrana woda podziemna częściowo jest przyswajana przez rośliny a częściowo infiltruje w grunt zasilając zasoby wodne.

Otwór Nr 1 należy zabezpieczyć przed wpływami z zewnątrz. W celu ochrony jakości wody podziemnej, powierzchnię terenu wokół otworu należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa.

Na obszarze o promieniu 8,0 m od obudowy otworu Nr 1 nie wolno składować substancji ropopochodnych (paliwa, oleje silnikowe, oleje opałowe itp.), środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, chemikaliów i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej, a w odległości R=24,0 m lokalizować „szamba”.

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej  Nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej na działce nr 153 w m. Arciszewo, gm. Boniewo”, nie wpłynie na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów i kryterium ochrony, obszar oddziaływania na środowisko pokrywa się z granicami władania terenem przez Inwestora.

7. Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy (odwiertu studni) wynika przede wszystkim ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne.

Wykonanie odwiertu oraz instalacja urządzeń technicznych i technologicznych (rur, pompy) wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych w postaci gotowych do montażu, podłączenia komponentów.

Stosowane są wyłącznie materiały, których przydatność i zastosowanie potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami.

Zasadniczo możliwe jest całkowite wykluczenie prawdopodobnego oddziaływania na środowisko w trakcie procesu budowlanego (wykonania odwiertu studni wraz z wykonaniem obudowy studni) przy zachowaniu i przestrzeganiu aktualnych obowiązujących norm technicznych i przepisów prawnych. Kontrola przestrzegania tych przepisów spoczywa na inwestorze względnie jednostce, która otrzymała od niego zlecenie. 
7.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić  jedynie  podczas wykonywania  prac wiertniczych. Stąd prowadzenie prac wiertniczych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju napędowego z podnośników wiertnicy. Składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi. 
Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach (wiertnic, wież wiertniczych lub masztów wiertniczych) zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.
7.1.1. Wskazanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych.

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd:47) i powierzchniowych (scalona część wód SW 1912 - Chodeczka do wypływu z jeziora Borzymowskiego) zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zostaną osiągnięte, po uwzględnieniu poniższych zaleceń przy wykonywaniu robót wiertniczych dla budowy studni głębinowej w m. Arciszewo, gm. Boniewo wykluczających ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, a polegających na: 

· prowadzenie robót wiertniczych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju napędowego z podnośników wiertnicy;

· składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi;

· otwór wiertniczy, w którym roboty wiertnicze zostaną czasowo lub trwale wstrzymane należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ponieważ eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z emisją do środowiska substancji lub energii, nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek urządzeń służących ochronie środowiska. 
Jedynym zabezpieczeniem będzie ewentualne zdławienie pompy głębinowej do poziomu wydajności ujęcia wody, aby pobór wód podziemnych nie był wyższy niż zasoby eksploatacyjne ujęcia. 

Eksploatacja studni głębinowej nie jest związana z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 

Planowana inwestycja nie będzie również oddziaływać na stan wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP (Chodeczka do wypływu z jeziora Borzymowskiego)

Poniżej przedstawiono wykaz podstawowych czynności eksploatacyjnych mających na celu zapewnienie racjonalnego gospodarowania wodą podziemną ze studni Nr 1:

· należy zapewnić właściwe warunki sanitarne i techniczne we wnętrzu obudowy eksploatowanej studni;
· w celu ochrony jakości wody podziemnej ujmowanej otworem Nr 1, powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymywać w czystości;

· zaleca się przynajmniej raz w miesiącu skontrolować szczelność połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni;

· na obszarze o promieniu 8,0 m od obudowy otworu nie wolno składować substancji ropopochodnych (paliwa, oleje silnikowe, oleje opałowe, itp.) środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, chemikaliów i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej a w odległości R = 24,0 m lokalizować szamba. 

Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu poboru wód podziemnych na środowisko. Pobrana woda podziemna częściowo jest przyswajana przez rośliny a częściowo infiltruje w grunt zasilając zasoby wodne.

Podsumowanie
· Właściwe prowadzenie robót wiertniczych przy budowie studni głębinowej w m. Arciszewo w gminie Boniewo oraz właściwa eksploatacja studni spowodują, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 
· Właściwe prowadzenie robót wiertniczych przy budowie studni głębinowej w m. Arciszewo w gminie Boniewo oraz właściwa eksploatacja studni  spowodują, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP.

7.2. Ochrona powierzchni ziemi – gospodarka odpadami 

W trakcie odwiertu studni jak i jej eksploatacji nie będą powstawały odpady.

7.3. Zagrożenie środowiska hałasem – klimat akustyczny

Źródłem emisji hałasu do środowiska będą pojazdy dowożące materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pracujący sprzęt ciężki jak wiertnica. Sprzęt będzie pracować w porze dziennej tj. 600–2200. Dodatkowym źródłem emisji hałasu mogą być narzędzia specjalistyczne.

Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pojedynczą pracę sprzętu należy stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w rozpatrywanym rejonie. 

Eksploatacja studni głębinowej nie będzie praktycznie związane z emisją hałasu. Praca pompy głębinowej zainstalowanej na pewnej głębokości nie będzie stanowiła uciążliwości hałasowej.  

7.4. Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz

Krajobraz jest to wizualny aspekt środowiska, będący syntezą wszystkich elementów przyrodniczych i wynikających z działalności człowieka. Jest on silnie powiązany ze światem roślinnym oraz zagospodarowaniem.

Teren objęty planowanym odwierceniem studni głębinowej obejmuje obszary rolnicze. 
Inwestycja – w postaci studni głębinowej – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona będą pod powierzchnią terenu, a spowodowane robotami wiertniczymi niedogodności (wykopy) zostaną usunięte. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej.

7.5. Wpływ inwestycji na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Na terenie rozpatrywanego obiektu na stan zanieczyszczenia powietrza decydujący wpływ  ma spalanie paliw w silnikach pojazdów samochodowych poruszających się drogami gminnymi, jak również maszyn rolniczych pracujących na przyległych polach.

Na etapie prac związanych z odwierceniem studni głębinowej w m. Arciszewo w gminie Boniewo, zanieczyszczenie powietrza będzie związane jedynie z pracą sprzętu wiertniczo-montażowego (wiertnica lub wieża wiertnicza) i środków transportu o napędzie spalinowym. Uciążliwości te będą występować tylko w okresie prowadzenia prac wiertniczo-montażowych.  

Reasumując należy stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z realizacją inwestycji będzie stanowić niewielki procent ogólnego zanieczyszczenia powietrza w m. Arciszewo w gminie Boniewo powodowanego przez źródła motoryzacyjne i energetyczne.

7.5. Końcowe podsumowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z odwiercenia i eksploatacji studni głębinowej.

Wpływ przedsięwzięcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest znacząco negatywny na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą.

Zasięg oddziaływania studni głębinowej będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia. 

Obecny i perspektywiczny sposób korzystania z terenów okolicznych nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji, tak jak i inny sposób jego wykorzystania do celów publicznych tj. komunikacja publiczna.

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę techniczną. Planowane przedsięwzięcie pod względem technologicznym nie jest złożone - jest to inwestycja lokalna. 

Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody dla funkcjonowania Gospodarstwa Porolno-Ogrodniczego w m. Arciszewo w gminie Boniewo.
Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej wycinki zieleni, w tym drzew, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego. 

Czas trwania oddziaływania odnosi się do czasu realizacji inwestycji, Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. 

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych                                        i krajobrazowych zostaje zachowana.

Teren objęty planowaną budową studni głębinowej obejmuje tereny rolnicze. 

Inwestycja – w postaci studni głębinowej – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu. Praktycznie studnia głębinowa umieszczona będzie pod powierzchnią terenu, a spowodowane robotami wiertniczymi niedogodności (wykopy) zostaną usunięte. 
Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z używanymi do odwiercenia studni materiałami i technologią robót wiertniczych.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie analizowanej studni głębinowej ma charakter  lokalny,   dotyczący  tylko  tego  terenu. Eksploatacja  ujęcia (studni głębinowej nr 1 w m. Arciszewo w gminie Boniewo) nie spowoduje transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko. Obszar oddziaływania zamknie się na terenie wydzielonym pod studnię, tj. w granicach władania terenem przez inwestora.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Obiekty ochrony prawnej wg ustawy o ochronie przyrody, w tym Natura 2000

Na działce w m. Arciszewo w gminie Boniewo, na której odwiercana jest studnia głębinowa, nie występują tereny należące do gruntów leśnych, nie występuje starodrzew.

Również nie występują tereny zieleni w pojęciu prawnym określonym w ustawie o ochronie przyrody, lecz zadrzewienia pojedyncze lub skupiska drzew: rzędowe w pasach drogowych lub powierzchniowe w ogródkach przydomowych. 

9.1. Obszar Natura 2000

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Obszary NATURA 2000 utworzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu włocławskiego nie obejmują gminy Boniewo.  

Najbliższym planowanej inwestycji Obszarem NATURA 2000 jest planowany obszar Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki - ( kod obszaru PLH 040016 ) oddalony ok. 8-10 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk  zlokalizowany  w obrębie doliny rzeki Zgłowiączki na odcinku między wsiami Janiszewo i Zgłowiączka na długości ok. 10 km i szerokości ok. 0,5 km.  

Siedlisko jest tu zróżnicowane na kilka podtypów. Dominują śródlądowe słone łąki ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim.

W lokalnych zagłębieniach, koleinach, wzdłuż dróg prowadzących na łąki występują niewielkie płaty muraw z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym. Większe powierzchnie w obniżeniach zajmuje halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim, w partiach położonych nieco wyżej wykształciły się płaty subhalofilnych łąk z kostrzewą trzcinową i pięciornikiem gęsim. Razem podtypy te tworzą w gradiencie zasolenia i wilgotności unikalną mozaikę o zróżnicowanym składzie gatunkowym i udziale gatunków.

Występowanie słonych łąk zwiększa różnorodność i heterogeniczność rolniczego krajobrazu Kujaw. W ich obrębie występuje grupa rzadkich halofilnych gatunków roślin, jak: łoboda oszczepowata, odm. solna Atriplex prostrata ssp. prostrata var. salina, mlecznik nadmorski, mannica odstająca, muchotrzew solniskowy, świbka morska, koniczyna rozdęta, komonica wąskolistna. Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami ekosystemu (owady, grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków.

Wartość użytkowa siedliska jest relatywnie mniejsza. Użytkowane jest jako łąka kośna lub pastwisko. 
Wyznaczony  obszar ochrony Natura 2000 tj.: „Błota Rakutowskie i „Dolina Dolnej Wisły” znajduje w odległości ponad 20 km od granic planowanej inwestycji. Obszar proponowany do objęcia ochroną z Shadow Listy „Włocławska Dolina Wisły” położony jest również w takiej samej odległości. 

Powyższe obszary Natura 2000 położone są w tak znacznej odległości od przedsięwzięcia, że odstąpiono od ich omówienia.  

Podsumowanie:

· Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane planowanego przedsięwzięcia obszary NATURA 2000 (Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki, Dolina Dolnej Wisły i Włocławska Dolina Wisły)  oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

· Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan zasobów florystycznych i faunistycznych otaczającego terenu.
10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Dla analizowanego przedsięwzięcia nie planuje się obszaru ograniczonego użytkowania.

..............................................................

    Podpis wnioskodawcy






PAGE  
2


