CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIECIA  
1. RODZAJ, SKALA (np. ZDOLNOSC PRODUKYCYJNA)

    I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miejscowości Janowo położonej przy drodze lokalnej gminnej, która prowadzi w jednym kierunku do Osiecza Małego, a w przeciwnym kierunku do  Lubomina.

Miejscowość Janowo zlokalizowana jest w odległości około 5 km do siedziby Urzędu Gminy Boniewo i około 40km na północny-wschód

od siedziby władz powiatowych we Włocławku. Pod względem administracyjnym miejscowość Janowo wchodzi w skład

województwa kujawsko-pomorskiego. Miejscowość Janowo leży 7km

od Gminy Boniewo i położona jest w południowo-wschodniej części

województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie ziemskim

włocławskim. Pod względem fizycznogeograficznym gmina znajduje

się na ternie Pojezierza Wielkopolskiego, w prowincji Pojezierza

Południowo bałtyckiego.

Gmina Boniewo, to jest siedziba władz samorządowych znajduje się

w centralnej części gminy, w miejscowości Boniewo i jest jedna

z mniejszych gmin regionu a zarazem powiatu. Administracyjnie

podzielona jest na 19 sołectw i 29 miejscowości.

1.2 Charakterystyka inwestycji

Aktualnie w istniejącym budynku inwentarsko-składowym prowadzona jest hodowla bydła w liczbie zwierząt (sztuki średnioroczne) - 41 co daje 34,7 - DJP. Zgodnie z „Planem dostosowania gospodarstwa rolnego do

standardów UE” wykonywanym przez jednostkę Doradztwa Rolniczego w miejscowości Janowo 12, gm. Boniewo kształtuje się jak niżej:

                                                               sztuki średnioroczne                                    liczba DJP (płyta ściółkowa                                                                                                                 

krowy                            22 sztuki                                (22,0 DJP)

jałówki cielne                  8 sztuk                                   (8,0 DJP)

jałówki powyżej 1 roku   4 sztuki                                   (3,2 DJP)

jałówki od ½ do 1 roku   3 sztuki                                   (0,9 DJP)

cielęta do ½                    4 sztuki                                   (0,6 DJP)

________________________________________________________                                  
   Razem                          41 sztuk                              (34,70 DJP)

Hodowla obecnie w starym budynku inwentarsko-składowym

prowadzona jest w systemie ściółkowym (płyta ściółkowa). Stąd niezbędna była w gospodarstwie płyta gnojowa (obornikowa)i zbiornik na gnojówkę.

Obecnie obornik składowany jest na istniejącej płycie gnojowej zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości budynku inwentarskiego
składowego w odległości - 5m. Jest to płyta obornikowa w bardzo

dobrym stanie technicznym o pow. 98 m2 pobudowana w 2007r.

Powierzchnia magazynowania, przy tej obsadzie zapewnia czas

magazynowania obornika czterech miesięcy. Podobnie obecnie

gnojówka odprowadzana jest kolektorem przemysłowym ø 200 do

istniejącego zbiornika na gnojówkę o poj. 99,0 m3 zlokalizowanym

pod częścią płyty gnojowej.
Wg założeń inwestycja polegać będzie na:

Budowie dwóch przepompowni w celu miksowania gnojowicy

znajdującej się w kanałach w podziemiu obory oraz raz na

6 miesięcy napełnieniu beczkowozów i wywóz na pola – grunty orne

rolnika.

Po wybudowaniu budynku inwentarskiego – obory z ubojnia mleka,

cała hodowla będzie odbywała się w nowym obiekcie. Istniejące

budynki będą pełniły role służebna dla podstawowego obiektu.

Po wybudowaniu budynku inwentarskiego – obory oraz budynku

udojni, budynek objęty przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym,

będzie posiadał ostateczne wymiary: długość 46,22m,

szerokości 28,44m i 41,51m o powierzchni zabudowy 1518,13m2.

Liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie Państwa

Izabeli i Marka Nowakowskich (w DJP) po wybudowaniu kształtować
się będzie jak poniżej:

                                                            sztuki średnioroczne  liczba      DJP (płyta ściółkowa)

krowy                                               56 sztuk                    (56,0 DJP)

jałówki cielne                                   19 sztuk                    (19,0 DJP)

jałówki powyżej 1 roku                     15 sztuk                    (12,0 DJP)

  ______________________________________________________                                                  
     Razem  :                                      90 sztuk                    (87,0 DJP)

Do obliczeń pojemności, szczególnie zbiorników na gnojowice, gdzie

w projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym obora bezściółkowa na

rusztach, role tę będą pełniły kanały podziemne oraz powierzchnia

płyty obornikowej, która będzie potrzebna do magazynowania

obornika z kojca porodowego oraz separatki. Wykorzystano

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na

dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. 2005, nr 17,

poz. 142).

Zgodnie z „Planem dostosowania gospodarstwa rolnego do

standardów UE” wymagana pojemność zbiornika, a w tym

konkretnym przypadku kanałów podziemnych na gnojowice,

gwarantująca ca najmniej 6-cio miesięczny okres przechowywania

tego nawozu musi wynosić 1232m3. Zaprojektowane kanały

podziemne na gnojowice są w stanie zmagazynować Vc=1363,04m3

co całkowicie spełnia ten warunek.

Natomiast jeżeli chodzi o płytę obornikowa w zupełności wymagane

warunki 4-ro miesięcznego magazynowania tego nawozu spełni

istniejąca płyta obornikowa o powierzchni 98m2 ponieważ będą
występowały sadowe ilości obornika z podścielenia w kojcu

porodowym i separatorze.

Woda do potrzeb hodowli w nowoprojektowanym budynku

inwentarskim – oborze z udojnią mleka będzie dostarczona poprzez

projektowane przyłącze z instalacji wodociągowej znajdującej się na

terenie zagrody. Woda doprowadzana jest z wodociągu gminnego

ø160 zlokalizowanego w pasie drogowym - przyległej drodze lokalnej,

gminnej.

Inwestor, Pan Marek Nowakowski posiada gospodarstwo rolne

o powierzchni użytków rolnych wynoszącej 82,269ha (Zgodnie

z „Planem dostosowania gospodarstwa rolnego do standardów UE”)

Zgodnie z planem dostosowania gospodarstwa rolnego do

standardów UE wykonywanym przez jednostkę Doradztwa

Rolniczego roczna zawartość azotu w nawozach naturalnych

wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich w Janowie wynosi 2491,68kg przy powierzchni

użytków rolnych w gospodarstwie rolnym wynoszący 82,269 ha.

Zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych

w gospodarstwie rolnym wynosi 29,61kg na 1ha użytków rolnych.

Nie istnieje więc przedawkowanie gruntów azotem, dla którego

norma wynosi 170kg na 1ha użytków rolnych.

1.3 Dane dotyczące działek (nr, obręb, powierzchnia w m2,

właściciel: imię i nazwisko, adres)

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w skład gospodarstwa rolnego

Państwa Izabeli i Marka Nowakowskich wchodzą działki

o następujących numerach:

działka nr 118 o łącznej powierzchni 1,77ha

działka nr 119 o łącznej powierzchni 1,77ha

działka nr 120 o łącznej powierzchni 4,29ha

działka nr 15 o łącznej powierzchni 0,25ha

działka nr 156/2 o łącznej powierzchni 2,11ha

działka nr 16 o łącznej powierzchni 0,58ha

działka nr 17 o łącznej powierzchni 1,34ha

działka nr 38/1 o łącznej powierzchni 3,07ha

działka nr 41/2 o łącznej powierzchni 1,759ha

działka nr 6 o łącznej powierzchni 1,57ha

działka nr 62 o łącznej powierzchni 5,15ha

działka nr 63 o łącznej powierzchni 2,28ha

działka nr 67 o łącznej powierzchni 2,04ha

działka nr 68 o łącznej powierzchni 1,52ha

działka nr 69 o łącznej powierzchni 1,53ha

działka nr 7 o łącznej powierzchni 0,44ha

działka nr 70 o łącznej powierzchni 3,04ha

działka nr 72/3 o łącznej powierzchni 0,56ha

działka nr 72/4 o łącznej powierzchni 1,32ha

działka nr 8 o łącznej powierzchni 0,85ha

Wyżej wymienione działki zlokalizowane są w obrębie

ewidencyjnym OSIECZ MAŁY i posiadają łączną
powierzchnie 37,239ha.

Ponadto w skład gospodarstwa rolnego Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich wchodzi działka nr 139 o łącznej powierzchni

1,20ha zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym BIERZYN
Ponadto w skład gospodarstwa rolnego Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich wchodzą działki o następujących numerach:

działka nr 107/1 o łącznej powierzchni 5,99ha

działka nr 131 o łącznej powierzchni 4,01ha

działka nr 73 o łącznej powierzchni 0,47ha

Wyżej wymienione działki zlokalizowane są w obrębie

ewidencyjnym ŻURAWICE i posiadają łączną powierzchnię 10,47ha
Również w skład gospodarstwa rolnego Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich wchodzą działki o następujących numerach:

działka nr 13 o łącznej powierzchni 2,73ha

działka nr 14 o łącznej powierzchni 5,81ha

Wyżej wymienione działki są zlokalizowane w obrębie

ewidencyjnym ŁANIETA i posiadają łączną powierzchnie 8,54ha.

Ponadto w skład gospodarstwa rolnego Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich wchodzą działki o następujących numerach:

działka nr 103 o łącznej powierzchni 0,99ha

działka nr 227 o łącznej powierzchni 0,88ha

działka nr 228 o łącznej powierzchni 2,91ha

działka nr 229 o łącznej powierzchni 0,81ha

działka nr 230 o łącznej powierzchni 0,15ha

działka nr 65 o łącznej powierzchni 0,24ha

Wyżej wymienione działki są zlokalizowane w obrębie

ewidencyjnym GROCHOWISKA KOL. i posiadają łączną
powierzchnie 5,44 ha.
Również w skład gospodarstwa rolnego Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich wchodzi działka nr 2/1 o łącznej powierzchni

2,33ha. zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym NACZACHOWO.

Również w skład gospodarstwa rolnego Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich wchodzą działki o następujących numerach:

działka nr 67/2 o łącznej powierzchni 5,07ha

działka nr 68/1 o łącznej powierzchni 0,3075ha

działka nr 68/2 o łącznej powierzchni 5,5525ha

działka nr 85 o łącznej powierzchni 6,01ha

wszystkie wyżej wymienione działki zlokalizowane są w obrębie

ewidencyjnym WIETRZYCHOWICE i posiadają łączną
powierzchnie 16,94 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów, które wchodzą w skład

gospodarstwa Państwa Izabeli i Marka Nowakowskich wynosi

82,269ha.

Zagroda gospodarstwa rolnego, którego właścicielami są Izabela

i Marek Nowakowscy zlokalizowana jest na części działki

o numerze ewidencyjnym 38/2 i położona jest w miejscowości

Janowo nr 12, Gmina Boniewo.

2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

2.1 Lokalizacja wjazdu i wyjazdu

Dostęp do drogi publicznej gminnej - działki nr 38/2 na części, której

zlokalizowana jest zagroda Państwa Izabeli i Marka Nowakowskich

posiada dostęp do drogi publicznej gminnej działka nr 44.
Usytuowania istniejącego zjazdu i wjazdu z tej drogi pozostają bez

zmian na dotychczasowych warunkach.
2.2 Ilość miejsc parkingowe - postojowych na terenie objętym

inwestycja i na obszarach przyległych
Budowa budynku inwentarskiego - obory oraz budynku udojni mleka

objęta planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest częścią
składowa zagrody gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na

części działki 38/2 położonej w miejscowości Janowo 12 Gmina

Boniewo. W przedmiotowej zagrodzie przewiduje się wykonanie

miejsc parkingowo-postojowych dla samochodów osobowych oraz

pojazdów samochodowych ciężarowych, ciągników oraz paszowozu.

Dla samochodów osobowych przewiduje się 4 miejsca postojowe.
Dla samochodów ciężarowych 1 miejsce postojowe, dla paszowozu

1 miejsce postojowe i dla ciągników dwa miejsca postojowe.
2.3 Ilość samochodów osobowych

Rolnik posiada dwa samochody-osobowe, przewidziano również dwa

stanowiska dla samochodów osobowych dla osób współpracujących

z gospodarstwem rolnym. Łącznie przewidziano miejsc parkingowych

dla 4 szt./dobę samochodów osobowych.

W zagrodzie przewidziano jedno miejsce parkingowe dla

samochodów ciężarowych to jest dla samochodu odbierającego

mleko lub dostarczającego pasze treściwe lub nawóz, ponadto

przewidziano
 2.4 Ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów

jedno miejsce parkingowe dla paszowozu

obsługującego oborę oraz dwa miejsca parkingowe dla ciągników,

które posiada rolnik.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI,

A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ

DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYANIA

I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ
Gospodarstwo rolne stanowiące własność Państwa Izabeli

i Marka Nowakowskich posiada grunty rolne zlokalizowane na działkach

położonych w obrębie ewidencyjnym BIERZYN, OSIECZ MAŁY,

ŻURAWICE, ŁANIETA, GROCHOWISKA KOL., NACZACHOWO,

WIETRZYCHOWICE o łącznej powierzchni 82,269 ha. 

Zagroda gospodarstwa rolnego zlokalizowana jest w miejscowości Janowo 12  w obrębie Osiecz Mały. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (zagrody) wynosi około 14,904 m2 to jest 1,49 ha.

W skład zabudowy zagrody wchodzą takie budynki jak:

Nr 1 - istniejący budynek mieszkalny                                       166,0 m2

Nr 2 - istniejący budynek inwentarsko-składowy                      384,0 m2

Nr 3 - istniejący budynek gospodarczy                                     150,0 m2

Nr 4 - istniejący budynek garażowy dla maszyn rolniczych      407,0m2

Nr 5 - istniejąca płyta gnojowa                                                    98,0m2

Nr 5.1 - istniejący zbiornik na gnojówkę                                           99,0 m3

Nr 6 - istniejący zbiornik gnilny przydomowej

   oczyszczalni ścieków                                                                     3,0 m2

Nr 7 - istniejąca drenaż rozsączający                                          132,0 m2

Nr 8 - istniejąca studnia kopana                                                      1,0m2

Nr 9 - istniejące podwórze                                                           960,0m2

Nr 10 - projektowana budowa budynku inwentarskiego

   obory z udojnią mleka                                                             1518,13m2

Nr 11 - projektowanie przepompowni

   gnojowicy nr 1 i nr 2                                                   24,4m2x2=48,80m2

Nr 12 - projektowane silosy na pasze                             2,54m2x2=5,80m2                                       
Nr 13 - projektowany zbiornik gnilny przydomowej

   oczyszczalni ścieków                                                                      3,0m2

Nr 14 - projektowany drenaż rozsączający                                    56,0m2

Nr 15 - projektowany zbiornik popłuczyn z udojni mleka              7,07m2

Nr 16 - projektowany parking samochodów osobowych               72,0m2

Nr 17 - projektowany drogi i place utwardzone                         1830,0m2

Nr 18 - projektowana zieleń niska i wysoka                              1170,0m2

Nr 19 - istniejący silos zbożowy                                                    7,07m2

Powierzchnia obiektu budowlanego zamierzenia inwestycyjnego

polegająca na budowie budynku inwentarskiego – obory z udojnią mleka

po jego zrealizowaniu będzie wynosiła  1518,13m2.

W obiekcie tym prowadzona będzie hodowla bydła ze szczególnym

uwzględnieniem krów mlecznych. Po zrealizowaniu zamierzenia

inwestycyjnego zwiększy się zakres hodowli oraz w znaczny sposób

poprawi się obsługa. Zagroda gospodarstwa rolnego objęta analiza

posiada pokrycie szata zieleni niskiej i wysokiej. Zamierza się jeszcze

w znaczniejszym zakresie rozbudować i wzbogać wyżej wymieniona

zieleń.

IV. RODZAJ TECHNOLOGII (W ODNIESIENIU DO

ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI – OGÓLNA

CHARAKTRERYSTYKA ISTNIEJACEGO I PLANOWANEGO

PRZEDSIEWZIECIA)

Inwestorzy Izabela i Marek Nowakowscy zamieszkali w Janowie 12,

87-851 Boniewo zamierzają pobudować budynek inwentarski – obora

z ubojnia mleka, budowę silosów paszowych, budowę pompowni na

odchody płynne, budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni

ścieków bytowych z drenażem rozsączającym, budowę zbiornika

szczelnego na ścieki półpłynne z udojni mleka + infrastruktura.
4.1 Założenia projektowe
Zamierzeniem inwestycyjnym będzie budowa obory dla krów

mlecznych i jałówek z udojnią mleka i pomieszczeniami socjalno-technicznymi

oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

Planuje się system dojenia za pomocą udojni mleka RO 30o 2x8

Obsada:

Planuje się realizacje obory o następującej obsadzie:

krowy dojne – grupa 1                          56 sztuk               (56 DJP)

jałówki cielne – grupa 2                        19 sztuk               (19 DJP)

jałówki starsze                                      15 sztuk               (12 DJP)

____________________________________________________

                                                Razem: 90 sztuk                (87 DJP)

Pozostałe zwierzęta utrzymywane będą w obiekcie istniejącym.
Ze względu na bardzo mała obsadę w tym obiekcie zostaną
zachowane przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt określone

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

2 września 2003r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania

poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

(Dz. U. Nr 167, poz. 1629).
4.2 Krótka charakterystyka zamierzeń inwestycyjnych

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa warunków

środowiskowych dla zwierząt. Zamierzenie wpłynie w istotny sposób

na poprawę warunków pracy obsługujących, organizacje procesu

technologicznego, zapewni wymagane przepisami warunki

utrzymania zwierząt, polepszy możliwości zapewnienia usług

weterynaryjnych oraz zmniejszy oddziaływanie inwestycji na

środowisko.
4.3 Opis procesu hodowlanego
4.3.1 Planuje się utrzymanie zwierząt w systemie bezściółkowym

(poza kojcem porodówki i separatki) w boksach legowiskowych

wyłożonych specjalnymi matami gumowymi dla krów.
4.3.2 Zadawanie pasz – pasze objętościowe
Zadawanie na stół paszowy wozem paszowym samojezdnym.

Część stołu, na którym zalega pasz utwardzony preparatami

dopuszczonymi do stosowania w magazynach żywności

i budownictwie inwentarskim. Skład mieszanek paszowych
ustalony będzie przez inwestora, który z wykształcenia jest

rolnikiem oraz doradców.

pasze treściwe – zadawane dodatkowo w automatycznej stacji

paszowej
4.3.3 Dojenie krów

Zaprojektowano system doju za pomocą udojni mleka rybia ość
300  2x7 stanowisk funkcjonalnie połączonych z obora. Aby

usprawnić udój, należy dokonać montażu systemu bramek

technologicznych kierujących ruchem krów do poczekalni przed

udojnią mleka.

4.3.4 Magazynowanie mleka

Mleko przechowywane w schładzalniku o pojemności 8000 litrów.

Przy ustaleniu pojemności schładzalnika założono odbiór mleka

co dwa dni i średnia wydajność mleka od krowy 1000 L/rocznie.

4.3.5 Pojenie zwierząt

Poidło wannowe z instalacją zapobiegającą zamarzaniu. Planuje

się zastosować system polegający na podgrzewaniu wody

i wymuszaniu obiegu pompka niezależnie od poboru wody przez

krowy np. (Aqualine)

4.3.6 Usuwanie odchodów

Planuje się oborę w systemie rusztowym. Planuje się usuwanie

odchodów z ganków komunikacyjnych, przy stole paszowym,

z ganków spacerowo-gnojowych oraz przepędów poprzez ruszta

do kanałów podrusztowych. W kojcu porodów i separatki planuje

się montaż specjalnych rusztów o mniejszej ilości otworów

z możliwością podścielania. Planuje się również wykonanie

kanałów na gnojowice również pod stołem paszowym

i legowiskami z przykryciem płyta żelbetowa wylewana na mokro.

Ogólna pojemność kanałów będzie wynosiła 1363,64m3 co

gwarantuje 6-scio miesięczny okres magazynowania gnojowicy,

który przy tej obsadzie wynosi 1232 m3. Dwa poczwórne kanały

w układzie meander umożliwia okresowe miksowanie i płukanie

kanału pompa z pompowni nr 1 i nr 2. Gnojowica grawitacyjnie

spływa do pompowni nr 1 i nr 2 a dalej przy pomocy pomp

i żurawia będą napełniane beczkowozy. W celu uniknięcia

zablokowania kanału odchodami zagęszczonymi do końca dwóch

kanałów planuje się zamontować rurę ciśnieniową zapewniająca

okresowe płukanie, miksowani i drożność kanałów przy pomocy

pompy nr 1 i nr 2. Obornik z kojca porodówki i separatki usuwany

będzie spychaczem na ciągniku na istniejącą płytę obornikowa.

Odchody w 100% zagospodarowane zostaną na gruntach rolnych

inwestora. Posiadany areał zapewnia zagospodarowanie

nawozów naturalnych zgodnie z aktualnymi przepisami.

4.3.7 Wentylacja

Planuje się system wentylacji grawitacyjnej z wewnętrznymi

mieszaczami powietrza. Nawiew poprzez poliwęglanowe okna

przesuwne góra dół w ścianach zewnętrznych podłużnych z siatką
przeciwwróblową. Regulacja szczeliny nawiewnej poprzez

przesuwanie okien góra – dół. Wywiera poprzez świetlik

dachowy kalenicowy kominowy. W celu zapewnienia ruchu

powietrza w niekorzystnych warunkach atmosferycznych planuje

się zamontować dwa rzędy mieszaczy powietrza.

4.3.8 Selekcja, zabiegi

Planuje się wydzielone kojce do których będą kierowane

zwierzęta do kontroli, zabiegów lub wymagające czasowego

odosobnienia. W wydzielonej części tych kojców będą odbywały

się zabiegi.

4.3.9 Magazynowanie odchodów

Płynne – gnojowica w kanałach które jednocześnie spełniają role

zbiornika na gnojowice a ich pojemność gwarantuje 6-cio

miesięczny okres magazynowania.

Stałe – obornik na istniejącą płytę obornikowa która gwarantuje

4-ro miesięczny okres magazynowania tej znikomej ilości

obornika.

Niebezpieczne – sztuki padłe i ubite z konieczności będą
wywożone przez specjalistyczną firmę do utylizacji na podstawie

stałej umowy. Czynność ustawowo objęta nadzorem

weterynaryjnym. Do okresowego przechowywania sztuk padłych

(max 24 godziny) służy przenośny kontener na sztuki padłe.

Urządzenie jest własnością firmy specjalizującej się w utylizacji

sztuk padłych na podstawie umowy leasingowej.

KONSTRUKCJA OBORY

Fundamenty – zelbetowe
Ściany zewnętrzne – z cegły wapienno-piaskowej grub. 24cm

oraz szczytowe docieplone warstwa styropianu grub. 12cm

Dachy i słupy – rama stalowa z kształtowników

Pokrycie dachowe – płyty warstwowe dachowe

Dane ogólne o projektowanym budynku obory

Powierzchnia zabudowy                   -        1518,13m2

Powierzchnia użytkowa                     -        1441,85m2

Kubatura                                            -        9922,83m2

Szerokość budynku                            -        28,44m i 13,07m

Długość budynku                                -        46,22m i 15,46m

Wysokość w kalenicy                          -        9,70m i 4,32m

Wysokość przy okapie                        -        4,28m i 3,44m

Pojemność kanałów na gnojowice      -       1363,04m3

 Po zrealizowaniu budynku inwentarskiego – obory będzie ona

wielostanowiskowa, w znacznej części bezściółkową (natomiast

w kojcu porodowym i separatorze drobne pościelenie)

z legowiskami z matami gumowymi. Obiekt wolnostojący,

parterowy, częściowo podpiwniczony (kanały gnojowe), dach

dwuspadowy kryty płytami warstwowymi.
5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wariant "zerowy"

Jednym z wariantów jest brak realizacji przedsięwzięcia, jakim jest

budowa obory oraz budynku udojni.

Wariant ten został umownie określony, jako "zerowy". Konsekwencja

tego wariantu będzie:

zanieczyszczenie środowiska glebowego gnojowica - niekontrolowany

spływ gnojowicy na grunt

niedostosowanie warunków hodowli do wymogów

Unii Europejskiej - nie właściwa gospodarka nawozami naturalnymi

Wariant uwzględniający planowany zakres inwestycji.

Realizacja inwestycji poprzez wprowadzenie nowego elementu

architektonicznego praktycznie nie zmieni dotychczasowego krajobrazu

wsi Janowo. Nie ulegnie zmianie emisja substancji odorowych do

powietrza atmosferycznego. W zależności od wrażliwości organizmu

człowieka emitowane podczas hodowli zanieczyszczenia mogą być
odbierane, jako substancje intensywnie oddziaływujące na otoczenie

powodując pogorszenie warunków bytowych. Stosowanie środków

chemicznych i opartych na mikroflorze bakteryjnej może spowodować
znaczne ograniczenie uciążliwości. Realizacja inwestycji przyniesie

dostosowanie Gospodarstwa Rolnego Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej,

a ponadto zmniejszy zagrożenie środowiska gruntowo-wodnego.

6. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY

I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW,

MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII
Liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym Państwa Izabeli

i Marka Nowakowskich po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia

będzie wynosiła 87 DJP. Woda dla potrzeb hodowli doprowadzana jest

z wodociągu gminnego.

 6.1 Zapotrzebowanie w wodę dla potrzeb hodowli

Pojenie bydła - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 31 stycznia 2002r w sprawie przeciętnych norm zużycia wody,

zapotrzebowanie wody na pojenie w przeliczeniu na 1 zwierze

wynosi:

krowy                                120 dm3/d x 1szt. x 56szt. = 6720 dm3

jałówki cielne                    120 dm3/d x 1szt. x 19szt. = 2280 dm3

jałówki powyżej 1 roku        60 dm3/d x 1szt. x 15szt. = 900 dm3

_____________________________________________________________

                                                                                   Łącznie = 9900 dm3

Zapotrzebowanie łączne:

                              Q = 9900 litrów/dobę    tj.  Q = 9,9m3/dobę
6.2 Zapotrzebowanie na powierzchnie płyty gnojowej

oraz obornika na gnojowice

Hodowla prowadzona jest w systemie bezściółkowym poza kojcem

porodówki i separatki (płytka ściółkowa). Stąd niezbędna jest

w gospodarstwie rolnym i płyta gnojowa (obornikowa) i zbiornik na

gnojówkę.

Obecnie obornik składowany jest na istniejącej płycie gnojowej

zlokalizowanej 5 mb od budynku inwentarsko-składowego obory

o powierzchni 98,0m2 zlokalizowanego pod częścią istniejącej płyty

gnojowej. Płyta ta została pobudowana w roku 2007 r. i jest w bardzo

dobrym stanie technicznym. Gnojówka odprowadzana jest z budynku

kanałem PVCø2OO do istniejącego zbiornika na gnojówkę  o

pojemności 99m3 zlokalizowanego pod częścią istniejącej płyty

gnojowej. Stan techniczny bardzo dobry.

Obliczenia powierzchni płyty gnojowej, pojemności zbiornika na

gnojowice dla zwierząt poza obszarami szczególnie zagrożonymi

(OSN)
	Rodzaj wyposażenia 
	Wymagana powierzchnia/ pojemność płyty/ zbiornika  na 1 DJP krowy
	Wymagana powierzchnia /pojemność płyty/zbiornika dla krowy
	Suma wymaganych powierzchni/pojemności
Płyty/zbiornika

	A
	Płyta gnojowa
	Powierzchnia 

      (m2)
	1
	2
	3

	
	
	
	2,5
	57,50
	57,50

	B
	Zbiornik na gnojowicę
	Pojemność

(m3)
	2
	1232,0
	1232,0


Istniejąca płyta gnojowa posiada powierzchnie 98m2 i jest większa od

wymaganej powierzchni, która wynosi 57,50m2. Projektowane kanały,

które będą pełniły role zbiornika na gnojowice posiadają pojemność
1363,04m3 i jest większa od wymaganej pojemności, która wynosi

1232,0m3.

6.3 Zapotrzebowanie na powierzchnie płyty gnojowej

      oraz obornika na gnojowice

Zapotrzebowanie na energie elektryczna w planowanym

przedsięwzięciu wynosi 12,5KW

6.4 Zapotrzebowanie na energie cieplna.

W planowanym przedsięwzięciu w zasadzie nie przewiduje się
zapotrzebowania na energie cieplna poza częścią socjalną. Część ta

będzie ogrzewana piecami elektrycznymi i akumulacyjnymi.

6.5. Zapotrzebowanie na energie gazowa.

W planowanym przedsięwzięciu nie przewiduje się zapotrzebowania

na energie gazowa.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE ŚRODOWISKO

Oddziaływanie na środowisko gospodarstwa rolnego, tak samo jak wiele

innych obiektów tego typu zależy od zastosowania technologii chowu,

zamontowanych urządzeń służących ochronie środowiska. W celu

zminimalizowania wpływu gospodarstwa rolnego na środowisko, należy

uwzględnić wszystkie wymagania, na jakie zwrócono uwagę przy

opracowaniu niniejszej karty informacyjnej przedsięwzięcia

o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Do rozwiązań chroniących środowisko należą:

Projektant winien zaprojektować stanowisko do wypompowywania

gnojówki ze zbiornika podziemnego wybieralnego do wozu

asenizacyjnego w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu terenu.

Należy stosować nawozy naturalne (obornik, wody gnojowe,

gnojowice) w sposób niepowodujący zagrożeń dla zdrowia ludzi

i zwierząt oraz dla środowiska, który to sposób określa rozporządzenie

z dnia 01.06.2001r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 60 poz. 616)

Budowa zbiornika podziemnego na gnojowice przyczyni się do

poprawy stanu środowiska w gospodarstwie Państwa Izabeli i Marka

Nowakowskich oraz zapewni dostosowanie hodowli do wymogów

unijnych.

Amoniak i siarkowodór emitowane z budynku inwentarskiego - obory,

płyty obornikowej i częściowo z podziemnych zbiorników na gnojowice

są substancjami wyczuwalnymi organoleptycznie, co może być
negatywnie odbierane przez lokalną społeczność. Mimo to biorąc pod

uwagę charakter miejscowości (teren wiejski) z nastawieniem na

hodowle przewiduje się wprowadzenie stałego monitoringu jakości

środowiska wokół gospodarstwa.

Przeprowadzona analiza wykazała, ze planowane zamierzenia oraz całe

gospodarstwo Państwa Izabeli i Marka Nowakowskich wpływa znacząca

na czystość powietrza atmosferycznego. Obliczone stężenia max.

kształtują się znacznie powyżej wartości odniesienia, a także poniżej

stężeń wyczuwalnych.

8. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI

WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI

LUB ENERGI PRZY ZASTOSOWANIU

ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO, W TYM

8.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych

Rodzina Państwa Izabeli i Marka Nowakowskich składa się z 7 osób.

Ścieki socjalno – bytowe z istniejącego budynku mieszkalnego

odprowadzane są do istniejącej biologicznej przydomowej

oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.

Ścieki socjalno bytowe z części socjalnej nowoprojektowanego

budynku inwentarskiego – obory, zamierza się odprowadzać do

nowoprojektowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków

składającej się ze zbiornika gnilnego o pojemności 3,0m3 i drenażu

rozsączającego o łącznej długości 50mb.

8.2 Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Ścieki technologiczne – pozostałe w zlewni mleka jako popłuczyny

w projektowanej oborze zamierza się odprowadzić szczelnego,

okresowo opróżnianego prefabrykowanego zbiornika żelbetowego

ø250cm o pojemności V=6,40m3. Przedmiotowe ścieki będą
okresowo wybierane i wywożone do komunalnej oczyszczalni

ścieków w Boniewie.

Ścieki technologiczne – gnojowicy, oddawane będą przez krowy na

poczekalni oraz na gankach komunikacyjnych przy stole paszowym

oraz pomiędzy legowiskami i na przepędach.

Ilość produkowanej gnojowicy od 1 DJP przy oborze bezściółkowej

(rusztowej)wynosi 11m3 na okres magazynowania – 182 dni

(6 miesięcy).

Ilość ścieków technologicznych (gnojowicy) wynosi:

                        11m3/DJP/6 miesięcy x 87DJP=957m3

Powstająca gnojowica będzie odprowadzane poprzez ruszta

żelbetowe dla bydła, które będą ułożone na kanałach gnojowych

zaprojektowanych poniżej poziomu zerowego obory. Kanały na

gnojowice będą spełniały również role magazynowania gnojowicy.

Pojemność kanałów wynosi 1363,04m3 i gwarantuje 6-cio miesięczny

okres magazynowania. Ruszta będą ułożone na gankach

komunikacyjnych przy stole paszowym pomiędzy legowiskami i na

przepędach. Oprócz gnojowicy będzie również występowała

niewielka ilość wody gnojowej powstałej od obornika, który będzie

usuwany na istniejącą płytę obornikowa z podścielenia w kojcu

lęgowym i separatorze projektowanej obory. Ilość wód gnojowych

zależy przede wszystkim od intensywności opadów oraz od ilości

obornika znajdującego się na płycie obornikowej. Przyjmuje się, ze

przeciętna roczna ilość opadów deszczu wynosi 600mm, to w ciągu

6-ciu miesięcy będzie 300mm. Z dużym prawdopodobieństwem

można również założyć, ze połowa półrocznej ilości opadów zostanie

wchłonięta przez obornik lub wyparuje. Pozostaje zatem

zmagazynowanie około 150mm opadów(150L/m2), które trafia do

zbiornika w postaci wody gnojowej.

Minimalna pojemność zbiornika na wodę gnojowa powinna zatem

wynosić:

                                              150dm3 x 98m2= 14,7m3

Istniejący zbiornik pod istniejąca płyta obornikowa posiada 99m3 tak

więc z powodzeniem zmagazynuje wody gnojowe z płyty obornikowe.

Reasumując gnojowica będzie magazynowana w szczelnych

okresowo opróżnianych (raz na 6 miesięcy) kanałach gnojowych

pełniących role zbiornika i wywożone beczkowozami na pole rolne

inwestora. Obornik będzie magazynowany na istniejącej płycie

obornikowej a wody gnojowe w zbiornikach pod płyta i również raz na

6 miesięcy wywożone na pole inwestora. Obiekty te będą
przeciwdziałały zanieczyszczeniu środowiska naturalnego a przede

wszystkim powierzchni ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych.

8.3. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków inwentarskiego

– obory z udojnią mleka będą spływały poprzez systemowe rynny

dachowe i rury spustowe powierzchniowo na przyległe tereny

inwestora. Teren wokół obiektu dobrze wchłania wodę. Nie ma

możliwości powstawania zastoin wód opadowych i roztopowych.

8.4. Rodzaje, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W fazie eksploatacji obory powstaną różne odpady związane

z hodowla bydła. Mogą być różnego rodzaju odpady (niebezpieczne

i inne niż niebezpieczne) miedzy innymi:

odpady drobne: elementy z tworzyw sztucznych, opakowania,

makulatura, butelki, folie, szmaty. Odpady te składowane będą
w plastikowym kontenerze i okresowo wywożone na wysypisko na

podstawie umowy. Odpady te posiadają następujące symbole:

- 150101 opakowania z papieru i tektury

- 150102 opakowania z tworzyw sztucznych

złom – niewielkie ilości złomu(drobne odpady metalowe, puszki,

części urządzeń, opakowania) składowane będą w wydzielonym

zabezpieczonym miejscu i okresowo wywożone nas składnice złomu

Odpady niebezpieczne

sztuki padłe i ubite z konieczności będą wywożone przez firmę
specjalistyczna do utylizacji na podstawie umowy. Czynność
ustawowo objęta nadzorem weterynaryjnym. Do okresowego

przechowywania sztuk padłych (max. 24 godziny) służy przenośny

kontener na sztuki padłe. Urządzenie jest własnością firmy

specjalizującej się w utylizacji sztuk padłych, użytkowane na

podstawie umowy leasingowej.

odpady zakwalifikowane przez lekarza weterynarii jako mogące
wywołać choroby ludzi i zwierząt (igły, strzykawki, fiolki, bandaże, leki

przeterminowane, rękawiczki, buty jednorazowe) przechowywane

w specjalistycznym pojemniku hermetycznym bez dostępu osób

niepowołanych i odwożone do zakładu utylizacji.

świetlówki, żarówki, elementy elektroniki – magazynowane

w szczelnym pojemniku i okresowo wywożone do zakładu utylizacji

odpady żrące, wybuchowe, łatwo palne – nie występują
mleko nieprzeznaczone do konsumpcji magazynowane będzie

w wydzielonym pomieszczeniu w innym budynku istniejącym. Mleko

sprzedawane do hodowli norek na podstawie umowy kooperacyjnej.

Odpady inne:

zanieczyszczenie dróg odpadami słomy, plewami, sianem,

kiszonka będzie na bieżąco usuwane na płytę obornikowa

Gospodarowanie odpadami w czasie prac hodowlanych prowadzone

będzie zgodnie z przepisami i normami eksploatacji gospodarstwa.

Działalność nie wykroczy poza teren inwestora. Nie będzie

oddziaływań na teren sąsiadów.

9. MOZLIWE TRASNGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA

ŚRODOWISKO
Oddziaływania analizowanego gospodarstwa rolnego na środowisko

maja jedynie charakter lokalny, dotyczący tylko terenu miejscowości

Janowo. Eksploatacja tego obiektu nie spowoduje, zatem

transgranicznego oddziaływania na środowisko.

10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA

PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004r.

O OCHRONIE PRZYRODY

( DZ.U. NR 92 POZ. 880 Z PÓŻNIEJSZYMI ZMIANAMI)

ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIEGU ODDZIAŁYWANIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA

10.1. Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Gmina Boniewo położona jest w południowo-wschodniej części

województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie ziemskim

włocławskim, w odległości około 30km od Włocławka. Pod względem

geograficznym gmina znajduje się na terenie regionu Pojezierza

Wielkopolskiego w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego.

Gmina Boniewo jest jedna z mniejszych gmin regionu a zarazem

powiatu, a jej powierzchnia wynosi 77,72km2. Graniczy z gminami:

Choceń (od wschodu), Chodecz (od strony południowo-wschodniej),

Izbica Kujawska (od strony południowo-zachodniej), Lubraniec (od

strony północno-zachodniej). Administracyjnie obszar podzielony jest

na 19 sołectw i 29 miejscowości. Siedziba władz samorządowych

znajduje się w miejscowości Boniewo. Cały teren pocięty jest licznymi

ciekami, rowami melioracyjnymi odprowadzającymi wody do jeziora

Grójeckiego oraz do jeziora Ługowskiego (Szczytnowskiego). Pod

względem hydrograficznym Gmina Boniewo położona jest niemal

w całości na terenie dorzecza Wisły. Jedynie południowa część
należy do dorzecza Odry. Obszar gminy odwadniany jest przez

dopływy rzeki Zgłowiączki, Chodeczka oraz Kocięca, które są
dopływami III rzędu. Zasoby wód powierzchniowych sa ubogie.

W części północno-wschodniej przepływa rzeka Chodeczka. Teren

jest płaski. Wysokość terenu w obrębie janowa w granicach wartości

110-115m n.p.m.

Analizowany obszar zlokalizowany jest na terenie gospodarstwa

rolnego Państwa Izabeli i Marka Nowakowskich w Janowie 12, obręb

ewidencyjny Osiecz Mały, gmina Boniewo.

10.2. Charakterystyka geologiczna i hydrologiczna

Analizę warunków geologicznych przeprowadzono w oparciu o

istniejące materiały geologiczne, mapy i materiały archiwalne.

Otwory, które zostały wykonane w odległości 1500m od planowanego

przedsięwzięcia. Na terenie gminy Boniewo wody podziemne, które

są wodami odizolowanymi od warstwy powierzchniowej utworami

nieprzepuszczalnymi o znacznej miąższości. Wody występują
w piaszczystych osadach z okresu trzeciorzędu i czwartorzędu.

Głównym poziomem użytkowania jest poziom wód

czwartorzędowych. Wody dla celów zaopatrzenia gminy ujmowane

są w miejscowości Osiecz Mały, gdzie znajduje się stacja

uzdatniania. Wyżej opisane warunki pokazują, ze istnieje dobra

izolacja przed infiltracja zanieczyszczeń w kierunku pionowym, stad

istnieje małe prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wód gruntowych

ze strony planowanego przedsięwzięcia. Podsumowując należy

uznać, ze rejon inwestycji dysponuje warunkami naturalnymi ochrony

wód podziemnych w postaci warstwy nieprzepuszczalnej - gliny

zwałowej, żółtej i szarej.

10.3. Klimat

Zgodnie z regionalizacja klimatyczna Pomorza miejscowość Janowo

położona jest w obrębie klimatu Wielkich Dolin. Wiatry przeważają z

kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. W okresie

zimowym wzrasta udział wiatrów wschodnich. Najrzadziej występują
wiatry w kierunku południowym. Średnia temperatura powietrza dla

stycznia wynosi -2,4oC, Średnia temperatura lipca to +18,5oC. Zima

na tym obszarze trwa 85 dni. Pokrywa  śnieżna utrzymuje się około 70
dni. Lato trwa 94 dni. Okres wegetacyjny jest stosunkowo długi i trwa

210-220 dni. Gmina Boniewo znajduje się w rejonie, który wyróżnia

się na tle województwa i kraju jednymi z najniższych wartości opadów

atmosferycznych w ciągu roku. Opad normalny na rozpatrywanym

obszarze wynosi niewiele ponad 500mm (kraj – 617mm). W okresie

wegetacji roślin niedobór wynosi około 150mm, co powoduje

obniżenie jakości produkcji roślinnej.

10.4. Warunki meteorologiczne

Warunki klimatyczne są jedynym z decydujących czynników

wpływających na rozprzestrzenianie się i stężenie zanieczyszczeń
w atmosferze. Czynniki, które mają największy wpływ na

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz ich zasięg to: prędkość
i kierunek wiatru, temperatura powietrza i opady atmosferyczne. Dla

omawianego terenu przyjęto warunki meteorologiczne i klimatyczne

ze stacji w Toruniu.

Stacja jest usytuowana w punkcie współrzędnych:

szerokość geograficzna północna                                 53°03'

długość geograficzna wschodnia                                  18°35'

wysokość nad poziom morza                                        69m

wysokość anemometru                                                 13m n.p.t.

średnia temperatura okresu grzewczego                      1,3°C

średnia temperatura roczna                                          7,5°C

Warunki temperaturowe:

średnia temperatura otoczenia                                    To 280,5°K

średnia temperatura okresu grzewczego                     Tg 274,3°K

średnia temperatura okresu letniego                            Tl 286,6°K

Wg opracowanych danych katalogowych statystyka klas równowagi

atmosfery kształtuje się w ciągu roku jak niżej:

Udział poszczególnych stanów równowagi atmosfery wynosi:

1 stan równowagi - równowaga silnie chwiejna                           - 0,6%

2 stan równowagi - równowaga chwiejna                                    - 9,6%

3 stan równowagi - równowaga lekko chwiejna                           - 22,5%

4 stan równowagi - równowaga obojętna                                 - 47,3%

5 stan równowagi - równowaga lekko stała                              - 4,7%

6 stan równowagi - równowaga stała                                       - 15,8%

Średnia roczna prędkość wiatru bez rozbicia na kierunki wynosi

3,0m/s. Przeważają tu wiatry z kierunków SW (230-250) jest ich

14,45% oraz z kierunków W (260-280) jest ich 12,95% ogólnej ilosci

wiatrów.

10.5. Gleby

Miejscowość Janowo położona jest na glebach słabych i średnich.

Grunty te należą do IVa, IVb i V klasy bonitacji gleb czyli znacznie

mniej urodzajnych. Grunty IVa klasy bonitacji gleb to gleby orne

średnie, plony znacznie niższe podatne na wahania poziomu wód

gruntowych. Są to lekkie gleby brunatne, płowe bielicowe lub

kamieniste rędziny. Grunt IVb klasy bonitacji gleb to gleby podmokłe

i oglejowe czarne ziemie. Grunty V klasy bonitacji to gleby orne słabe

– kamieniste lub piaszczyste, gleby brunatne rdzawe i bielicowe

nadmiernie zawilgocone lub suche. Poziom próchnicy tych gleb jest

niski barwy brunatnej rdzawej i bielicowe ubogie w substancje

organiczne.

10.6. Środowisko przyrodnicze

Miejscowość Janowo, sołectwo Osiecz Mały, Gmina Boniewo

położona jest poza obszarem głównych wód podziemnych.

W najbliższym otoczeniu miejscowości Janowo brak jest

jakichkolwiek jezior. Na terenie gminy Boniewo brak jest przyrodniczo

cennych terenów o znaczeniu krajowym, takich jak parki narodowe

czy krajobrazowe. Nie ma także rezerwatów oraz pomników

przyrody. Reasumując planowane zamierzenie inwestycyjne nie

będzie w jakikolwiek sposób oddziaływało na przyrodę tych obszarów

ze względu na położenie i brak obszarów chronionych.

10.7. Obiekty zabytkowe

Na terenie miejscowości Janowo brak jest obiektów objętych ochrona

konserwatora zabytków. Zabytki znajdujące się najbliżej

planowanego przedsięwzięcia to:

Boniewo – zespół parkowo dworski z końca XIX w.

Boniewo – cmentarz rzymsko – katolicki z połowy XIX w.

Otmianowo – zespół parkowo dworski

Osiecz Wielki – dwór obronny średniowieczny z XV-XVI w.

Kaniewo – zespół dworski z końca XIX w.

Na terenie gminy znajdują się także obiekty, które nie znajdują się
w spisie zabytków, a są cenne pod względem kulturowym

i historycznym. Są to takie miejsc jak np.:

drewniane domy z końca XIX w. – Bnin

dworzec kolejki wąskotorowej z przełomu XIX/XX w. – Boniewo

dwór murowany z połowy XIX w. – Grójec

Na omawianym obszarze zlokalizowano także 181 stanowisk

archeologicznych będących cmentarzyskami oraz składami osadnictwa

z okresu od wczesnego do późnego średniowiecza.

Reasumując na przedmiotowym terenie nie stwierdzono roślinami

siedlisk z listy Natura 2000, nie ma tez innych cennych chronionych ani

zagrożonych ptaków.

Opisywany teren położony jest poza obszarami chronionymi na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., O Ochronie Przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).
11. CZY DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI PLANUJE SIĘ
UTWORZENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA,

SPOWODOWANE TYM, ZE MIMO ZASTOSOWANYCH

DOSTĘPNYCH ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH,

TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIE MOGĄ BYĆ
DOTRZYMANE STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA POZA

TERENEM ZAKŁADU LUB INNEGO OBIEKTU
W przypadku rozpatrywanego zamierzenia inwestycyjnego nie zachodzi

potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ
dotrzymane będą standardy jakości środowiska poza terenem do

którego inwestor ma tytuł prawny. Ponadto zgodnie z art. 135 ust. 1

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, obiekt taki

jak gospodarstwo rolne nie kwalifikuje się do wyznaczenia obszaru

ograniczonego użytkowania.

