Karta informacyjna przedsięwzięcia: 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Gmin Boniewo, Izbica Kujawska i drogi powiatowej nr 2931C 

Karta informacyjna

następującego przedsięwzięcia:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Gmin Boniewo, Izbica Kujawska i drogi powiatowej nr 2931C 

stanowiąca załącznik do wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Opracował:

Andrzej Ciborski 

ul. Sommera 21/22, 87-500 Rypin

(tel.503 042 456; andrzejciborski@poczta.onet.pl)

Wrzesień  2015 r.

……………………………………………………..

(podpis)  
1. Rodzaj przedsięwzięcia.

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Gmin Boniewo, Izbica Kujawska i drogi powiatowej nr 2931C
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą następujące odcinki dróg:

· drogi gminne Gminy Boniewo: 

1) Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km 
2) Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km

3) Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km

4) Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km

5) Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km

6) Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km

· drogi  gminne Gminy Izbica Kujawska: 

7) Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km 
8) Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km

· droga powiatowa Powiatu Włocławskiego: 

9) Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km

Łączna długość dróg planowanych do przebudowy w ramach przedsięwzięcia wynosi ok. 11,999 km, w tym odcinki dróg gminnych ok. 11,629 km i odcinek drogi powiatowej ok. 0,370 km.
Planowana nawierzchnia drogi w wyniku realizacji zadania: bitumiczna z masy asfaltobetonowej (betonu asfaltowego).

Planowane do przebudowy odcinki dróg położone są na terenie gminy Fabianki oraz gminy Izbica Kujawska, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przez Gminę Boniewo, ul. Szkolna 28,        87-851 Boniewo i Gminę Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń, utworzony przez Radę Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, do realizacji spraw związanych między innymi z budową czy też przebudową drów powiatowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie wymaga dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem w/w decyzji bądź dokonaniem w/w zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, informacja o dotychczasowy sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przebudowie poddane zostaną  następujące istniejące odcinki dróg:

· drogi gminne Gminy Boniewo: 

1) Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km 

2) Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km

3) Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km

4) Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km

5) Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km

6) Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km

· drogi gminne Gminy Izbica Kujawska: 

7) Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km 
8) Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km

· droga powiatowa Powiatu Włocławskiego: 

9) Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km

Łączna długość dróg planowanych do przebudowy w ramach przedsięwzięcia wynosi ok. 11,999 km, w tym odcinki dróg gminnych ok. 11,629 km i odcinek drogi powiatowej ok. 0,370 km.
Planowane do przebudowy odcinki dróg położone są na terenie miejscowości (obrębów) Lubomin Wieś, Lubomin Leśny, Bierzyn, Osiecz Mały, Lubomin Rządowy gmina Boniewo oraz Chotel (obręb Sokołowo), Skarbanowo, Opałki, Naczachowo gmina Izbica Kujawska.

Na trenie gminy Boniewo przedsięwzięcie realizowane będzie na odcinku o długości ok. 6,868 km i na łącznej powierzchni pasów wynoszącej ok. 4,31 ha.

Na trenie gminy Izbica Kujawska przedsięwzięcie realizowane będzie na odcinku o długości ok. 5,131 km i na łącznej powierzchni pasów wynoszącej ok. 6,62 ha.

1. Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 43 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 0,56 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

2) nr 22 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Leśny gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 0,73 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

3) nr 89/2 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

· wyłącznie w obrębie połączenia (skrzyżowania) z inną łączącą się drogą

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
Łączna długość odcinka wynosi 2,433 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 1,29 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 5,3 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię gruntową wzmocnioną miejscami tłuczniem kamiennym, z licznymi koleinami podłużnymi i poprzecznymi, ze znaczną ilością lokalnych zaniżeń i zadoleń. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj KR1.

W drodze są zlokalizowane 2 przepusty drogowe:

1) Przepust nr 1 w km ok. 1+515 

2) Przepust nr 2 w km ok. 2+428 

Widoczny na starszych mapach topograficzny przepust nr w km ok. 0+715 do przeprowadzenia pod drogą wód z jednej strony pasa drogowego na drugą stronę pasa do rozpoczynającego się tu rowu melioracyjnego, w związku z likwidacja tego rowu melioracyjnego, również został zlikwidowany. 

2. Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 166 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 0,23 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

2) nr 193 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 0,17 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

3) nr 238 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 0,22 ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,13 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

Droga przecina nieużytkowany już pas kolei wąskotorowej (działka nr 176 obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo)). Odcinek przecinający pas kolei wąskotorowej nie jest objęty realizacją w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Łączna długość odcinka wynosi 1,330 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 0,53 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 4,0 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię gruntową wzmocnioną miejscami tłuczniem kamiennym, z licznymi koleinami podłużnymi i poprzecznymi, ze znaczną ilością lokalnych zaniżeń i zadoleń. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj KR1.

W drodze są zlokalizowany jest jeden przepust drogowy:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+650 

3. Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 106 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 1,80 ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,38 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

2) nr 166 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

· wyłącznie w obrębie połączenia (skrzyżowania) z inną łączącą się drogą (realizowana w ramach przedsięwzięcia droga nr 2 Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330)
· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

Łączna długość odcinka wynosi 0,708 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 0,38 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 5,4 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię tłuczniową (kamienną) o szerokości ok. 370 cm, z licznymi koleinami podłużnymi i poprzecznymi, ze znaczną ilością lokalnych zaniżeń i zadoleń. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj KR1.

W drodze są zlokalizowany jest jeden przepust drogowy:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+454 

4. Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 44 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 1,36 ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,42 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo (stan prawny nie został jeszcze uregulowany tj. nie został ujawniony właściwy właściciel; w wypisie z ewidencji gruntów jako właściciel określony jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Włocławkiego) 
Łączna długość odcinka wynosi 0,427 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 0,42 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 9,8 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną bitumem i grysami na podbudowie tłuczniowej (kamiennej) o szerokości ok. 350 cm. Nawierzchnia na całej długości posiada liczne spękania, powierzchniowe wykruszenia, wyboje podłużne i poprzeczne. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj. KR1. Nie wykonanie w najbliższym czasie przebudowy tego odcinka drogi, w tym przede wszystkim nie wykonanie wzmocnienia konstrukcji, spowoduje całkowite zniszczenie drogi.
W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe.

5. Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km   

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 134 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały
· posiada całkowitą powierzchnię 0,62ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,49 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo (stan prawny nie został jeszcze uregulowany tj. nie został ujawniony właściwy właściciel; w wypisie z ewidencji gruntów jako właściciel określony jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Włocławkiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek)

2) nr 105 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

· wyłącznie w obrębie połączenia (skrzyżowania) z inną łączącą się drogą (realizowana w ramach przedsięwzięcia droga nr 6 Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550)
· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo (stan prawny nie został jeszcze uregulowany tj. nie został ujawniony właściwy właściciel; w wypisie z ewidencji gruntów jako właściciel określony jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Włocławkiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek)
Łączna długość odcinka wynosi 1,050 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 0,49 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 4,7 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię tłuczniową (kamienną) o szerokości ok. 370 cm, z licznymi koleinami podłużnymi i poprzecznymi, ze znaczną ilością lokalnych zaniżeń i zadoleń. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj KR1.

W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe.

6. Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km   

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 105 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 1,28 ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,55 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo (stan prawny nie został jeszcze uregulowany tj. nie został ujawniony właściwy właściciel; w wypisie z ewidencji gruntów jako właściciel określony jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Włocławkiego)

2) nr 137/14 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

· posiada całkowitą powierzchnię 0,0553 ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,02 ha  zajęta jest pod pas drogowy (pętla autobusowa) planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo (stan prawny nie został jeszcze uregulowany tj. nie został ujawniony właściwy właściciel; w wypisie z ewidencji gruntów jako właściciel określony jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Włocławkiego)

3) nr 151 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

· wyłącznie w obrębie połączenia (skrzyżowania) z inną łączącą się drogą 

· nieruchomość ta stanowi własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Włocławskiego ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

Łączna długość odcinka wynosi 0,550 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 0,57 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 10,4 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 500 cm. Nawierzchnia na całej długości posiada liczne spękania, powierzchniowe wykruszenia, wyboje podłużne i poprzeczne. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj. KR1. Nie wykonanie w najbliższym czasie przebudowy tego odcinka drogi, w tym przede wszystkim nie wykonanie wzmocnienia konstrukcji, spowoduje całkowite zniszczenie drogi.

W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe.

7. Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km 
Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 228 (dr gm) obręb Sokołowo (miejscowość Chotel) gmina Izbica Kujawska

· posiada całkowitą powierzchnię 0,18 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

2) nr 214 (dr gm) obręb (miejscowość) Skarbanowo gmina Izbica Kujawska

· posiada całkowitą powierzchnię 1,79 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

3) nr 12 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

· posiada całkowitą powierzchnię 1,94 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

4) nr 34 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

· posiada całkowitą powierzchnię 0,81 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

5) nr 11 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

· wyłącznie w obrębie połączenia (skrzyżowania) z inną łączącą się drogą 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Droga przecina nieużytkowany już pas kolei wąskotorowej (działka nr 60 obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska). Odcinek przecinający pas kolei wąskotorowej nie jest objęty realizacją w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.
Łączna długość odcinka wynosi 3,421 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 4,72 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 13,8 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek od km 0+000 do km 1+490 posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 500 cm. Nawierzchnia na całej długości posiada liczne spękania, powierzchniowe wykruszenia, wyboje podłużne i poprzeczne. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj. KR1. Nie wykonanie w najbliższym czasie przebudowy tego odcinka drogi, w tym przede wszystkim nie wykonanie wzmocnienia konstrukcji, spowoduje całkowite zniszczenie drogi.

Odcinek od km 1+490 do km 2+736 posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię tłuczniową (kamienną) o szerokości ok. 400 cm, z licznymi koleinami podłużnymi i poprzecznymi, ze znaczną ilością lokalnych zaniżeń i zadoleń. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj KR1.

Odcinek od km 2+736 do km 3+421 posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem żwirowym, z licznymi koleinami podłużnymi i poprzecznymi, ze znaczną ilością lokalnych zaniżeń i zadoleń. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj KR1.
W drodze jest zlokalizowanych 5 przepustów drogowych:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+027 

2) Przepust nr 2 w km ok. 0+125 

3) Przepust nr 3 w km ok. 1+739

4) Przepust nr 4 w km ok. 2+603 

5) Przepust nr 5 w km ok. 3+140 

8. Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 11 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

· posiada całkowitą powierzchnię 0,31 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

2) nr 9 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

· posiada całkowitą powierzchnię 0,52 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

3) nr 35 (dr gm) obręb (miejscowość) Naczachowo gmina Izbica Kujawska

· posiada całkowitą powierzchnię 2,32 ha i w części tj. o powierzchni ok. 1,07 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka  

· nieruchomość ta stanowi własność Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Łączna długość odcinka wynosi 1,710 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 1,90 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 11,1 m.

Klasa drogi: droga lokalna (L).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię tłuczniową (kamienną) o szerokości ok. 400 cm, z licznymi koleinami podłużnymi i poprzecznymi, ze znaczną ilością lokalnych zaniżeń i zadoleń. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj KR1.

W drodze jest zlokalizowany 1 przepust drogowy:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+867 

9. Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km    

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej  oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 91/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 1,2716 ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,14 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

2) nr 89/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 0,0153 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

3) nr 114/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 0,3476 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

4) nr 110 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 0,05 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

5) nr 113/5 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 0,0052 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

6) nr 108/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 0,0071 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

7) nr 116/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 0,0079 ha i w całości zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

8) nr 98 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Rządowy gmina Boniewo
· posiada całkowitą powierzchnię 1,0600 ha i w części tj. o powierzchni ok. 0,06 ha  zajęta jest pod pas drogowy planowanego do przebudowy odcinka 

· nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń

Łączna długość odcinka wynosi 0,370 km.

Całkowita powierzchnia istniejącego pasa drogowego planowej do przebudowy  przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 0,63 ha. Wydzielony pas drogowy tej drogi posiada średnią szerokość ok. 17,0 m.

Klasa drogi: droga zbiorcza (Z).

W chwili obecnej planowany do realizacji odcinek posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 500 cm. Nawierzchnia na całej długości posiada liczne spękania, powierzchniowe wykruszenia, wyboje podłużne i poprzeczne. Konstrukcja drogi nie odpowiada najniższej kategorii ruchu tj. KR1. Nie wykonanie w najbliższym czasie przebudowy tego odcinka drogi, w tym przede wszystkim nie wykonanie wzmocnienia konstrukcji, spowoduje całkowite zniszczenie drogi.

W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe.

W obrębie planowanym do przebudowy odcinków praktycznie nie występują chodniki. Krótki odcinek chodnika (o długości ok. 30 m) występuje jedynie wzdłuż drogi powiatowej nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 (odcinek nr 8). Ruch pieszy odbywa się jezdnią lub poboczami.
Część zjazdów do posesji (przede wszystkim w obrębie bardziej zwartej zabudowy) jest utwardzona (przeważnie kostką brukową).

Pobocza gruntowe, miejscami wzmocnione tłuczniem kamiennym, przeważnie zaniżone lub zawyżone wysokościowo. 

Lokalnie wzdłuż planowanych do przebudowy odcinków, przede wszystkim wzdłuż drogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7) występują rowy przydrożne. Cześć rowów jest zamulona, zasypana.
Pobocza i miejscowo rowy przydrożne nie są w stanie w sposób właściwy zapewnić przyjmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi. Na całym odcinku drogi brak jest więc zapewnionego odpowiedniego odwodnienia nawierzchni drogi.
W obrębie planowanym do przebudowy odcinków lokalnie występują zadrzewienia przydrożne, przede wszystkim wzdłuż drogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7) oraz wzdłuż drogi gminnej dojazdowej Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 (droga nr 8). Drzewa przydrożne różnych gatunków i różnego wieku, przede wszystkim robinia akacjowa, jesiony, sosny, topole, wierzby, lipy. Drzewa porastają przeważnie na skraju pasa drogowego. Całkowita ilość drzew wynosi ok. 450 sztuk. 
W pasach drogowych może znajdować się infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą, tj. przewody energetyczne, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna.

3. Skala przedsięwzięcia i rodzaj technologii.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przebudowie poddane zostaną  następujące istniejące odcinki dróg:

· drogi gminne Gminy Boniewo: 

1) Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km 

2) Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km

3) Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km

4) Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km

5) Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km

6) Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km

· drogi gminne Gminy Izbica Kujawska: 

7) Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km 

8) Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km

· droga powiatowa Powiatu Włocławskiego: 

9) Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km

Łączna długość dróg planowanych do przebudowy w ramach przedsięwzięcia wynosi ok. 11,999 km, w tym odcinki dróg gminnych ok. 11,629 km i odcinek drogi powiatowej ok. 0,370 km.
1. Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km 

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni gruntowej miejscami wzmocnionej tłuczniem kamiennym. Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 3,5 m. 
W ramach robót przygotowawczych podłoże gruntowe zostanie wyprofilowane, wyrównane oraz zagęszczone na całej szerokości pasa drogowego zgodnie z ustaloną przez projektanta niweletą. Planuje się wykonać warstwę odsączającą (odcinającą) o grubości do ok. 15 cm z piasku na całej szerokości korony drogi. Podbudowa o grubości ok. 23 cm wykonana zostanie z tłucznia kamiennego, przy czym planowane jest wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości ok. 15 cm z tłucznia kamiennego grubego i górnej warstwy podbudowy o grubości ok. 8 cm z tłucznia kamiennego drobnego. Na podbudowie położona zostanie warstwa wiążącą z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm, a na niej położona zostanie warstwa ścieralna także z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze są zlokalizowane są 2 przepusty drogowe:

1) Przepust nr 1 w km ok. 1+515
Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. Ciek wodny odwadnia większy obszar. 
Przepust w złym stanie technicznym. Planowane jest dokonanie przebudowy tego przepustu. 
W celu przystosowania dla potrzeb umożliwienia przejścia tymi przepustami migrujących płazów i innych drobnych zwierząt, planuje się przepust przebudować w następujący sposób:

Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości pasa drogowego o przekroju eliptycznym o szerokości rury przynajmniej 100 cm i wysokości przynamniej 75 cm lub o przekroju okrągłym o średnicy rury przynajmniej 100 cm. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu melioracyjnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące rowem melioracyjnym płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Zaproponowany kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Przedmiotowy kształt i szerokość pozwolą na poprowadzenie w osi przepustu cieku i zachowana zostanie sucha strefa brzegowa o szerokości minimalnej 20 cm.

2) Przepust nr 2 w km ok. 2+428

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. Ciek wodny odwadnia większy obszar. 

Przepust w dobrym stanie technicznym. Nie jest planowane dokonanie przebudowy tego przepustu.

Przepust przystosowany dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. Średnica rur przepustowych 100 cm. Nad przepustem stosunkowo stromy i wysoki nasyp. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosi ok. 2 %, a więc jest nie duży, umożliwiający przejście migrującym płazom i innym drobnym zwierzętom. Dno rur przepustowych ułożone na wysokości dna cieku, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie ma żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone ściankami betonowymi. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe zabezpieczają przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące ciekiem płazy i inne drobne zwierzęta mogą swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Przedmiotowy kształt i szerokość pozwalają na poprowadzenie w osi przepustu cieku i zachowana jest sucha strefa brzegowa o szerokości minimalnej 20 cm.

Nie zachodzi potrzeba jego przebudowy.
2. Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km  

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni gruntowej miejscami wzmocnionej tłuczniem kamiennym. Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 3,5 m. 
W ramach robót przygotowawczych podłoże gruntowe zostanie wyprofilowane, wyrównane oraz zagęszczone na całej szerokości pasa drogowego zgodnie z ustaloną przez projektanta niweletą. Planuje się wykonać warstwę odsączającą (odcinającą) o grubości do ok. 15 cm z piasku na całej szerokości korony drogi. Podbudowa o grubości ok. 23 cm wykonana zostanie z tłucznia kamiennego, przy czym planowane jest wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości ok. 15 cm z tłucznia kamiennego grubego i górnej warstwy podbudowy o grubości ok. 8 cm z tłucznia kamiennego drobnego. Na podbudowie położona zostanie warstwa wiążącą z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm, a na niej położona zostanie warstwa ścieralna także z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze są zlokalizowany jest 1 przepust drogowy:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+650
Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. Ciek wodny odwadnia większy obszar. 

Przepust w złym stanie technicznym. Planowane jest dokonanie przebudowy tego przepustu. 

W celu przystosowania dla potrzeb umożliwienia przejścia tymi przepustami migrujących płazów i innych drobnych zwierząt, planuje się przepust przebudować w następujący sposób:

Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości pasa drogowego o przekroju eliptycznym o szerokości rury przynajmniej 100 cm i wysokości przynamniej 75 cm lub o przekroju okrągłym o średnicy rury przynajmniej 100 cm. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu melioracyjnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące rowem melioracyjnym płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Zaproponowany kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Przedmiotowy kształt i szerokość pozwolą na poprowadzenie w osi przepustu cieku i zachowana zostanie sucha strefa brzegowa o szerokości minimalnej 20 cm.

3. Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km   

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni tłuczniowej (kamiennej). Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 3,5 m. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia tłuczniowa zostanie wyprofilowana, a następnie uzupełniona i wzmocniona warstwą tłucznia kamiennego o grubości ok. 10 cm z jednoczesnym zaklinowaniem i zamiałowaniem kamienia. Na przygotowaną w taki sposób podbudowę ułożona zostanie na szerokość jezdni najpierw warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm, a na niej ułożona zostanie  warstwa ścieralna także z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze są zlokalizowany jest 1 przepust drogowy:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+454
Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Ciek wodny odwadnia większy obszar. 

Przepust w złym stanie technicznym. Planowane jest dokonanie przebudowy tego przepustu. 

W celu przystosowania dla potrzeb umożliwienia przejścia tymi przepustami migrujących płazów i innych drobnych zwierząt, planuje się przepust przebudować w następujący sposób:

Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości pasa drogowego o przekroju eliptycznym o szerokości rury przynajmniej 100 cm i wysokości przynamniej 75 cm lub o przekroju okrągłym o średnicy rury przynajmniej 100 cm. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu melioracyjnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące rowem melioracyjnym płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Zaproponowany kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Przedmiotowy kształt i szerokość pozwolą na poprowadzenie w osi przepustu cieku i zachowana zostanie sucha strefa brzegowa o szerokości minimalnej 20 cm.

4. Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km    

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej bitumem i grysami na podbudowie tłuczniowej (kamiennej). Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 3,5 m. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia powierzchniowo utrwalona bitumem i grysami zostanie wyprofilowana, wzmocniona i zabezpieczona mieszanką mineralno-asfaltową. Na nawierzchnię profilującą ułożona zostanie warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 4 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe. Nie zachodzi potrzeba budowy nowych przepustów.

5. Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km   

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni tłuczniowej (kamiennej). Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 3,5 m. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia tłuczniowa zostanie wyprofilowana, a następnie uzupełniona i wzmocniona warstwą tłucznia kamiennego o grubości ok. 15 cm z jednoczesnym zaklinowaniem i zamiałowaniem kamienia. Na przygotowaną w taki sposób podbudowę ułożona zostanie na szerokość jezdni najpierw warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm, a na niej ułożona zostanie  warstwa ścieralna także z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe. Nie zachodzi potrzeba budowy nowych przepustów.

6. Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km     

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni bitumicznej. Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 5,0 m. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna zostanie wyprofilowana, wzmocniona i zabezpieczona mieszanką mineralno-asfaltową. Na nawierzchnię profilującą ułożona zostanie warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 4 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe. Nie zachodzi potrzeba budowy nowych przepustów.

7. Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km       

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000 do km 1+490, o zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 1+490 do km 2+736 oraz o zniszczonej nawierzchni gruntowej wzmocnionej  kruszywem żwirowym na odcinku od km 2+736 do km 3+421. Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 5,0 m na odcinku od km 0+000 do km 1+490, ok. 4,0 m na odcinku od km 1+490 do km 2+736 oraz ok. 3,5 m na odcinku od km 2+736 do km 3+421. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna na odcinku od km 0+000 do km 1+490 zostanie wyprofilowana, wzmocniona i zabezpieczona mieszanką mineralno-asfaltową. Na nawierzchnię profilującą ułożona zostanie warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 4 cm. 

Istniejąca zniszczona nawierzchnia tłuczniowa na odcinku od km 1+490 do km 2+736 zostanie wyprofilowana, a następnie uzupełniona i wzmocniona warstwą tłucznia kamiennego o grubości ok. 8 cm z jednoczesnym zaklinowaniem i zamiałowaniem kamienia. Na przygotowaną w taki sposób podbudowę ułożona zostanie na szerokość jezdni najpierw warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm, a na niej ułożona zostanie  warstwa ścieralna także z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm.

Istniejąca zniszczona nawierzchnia gruntowa wzmocniona kruszywem żwirowym na odcinku od km 2+736 do km 3+421 zostanie wyprofilowana, a następnie wzmocniona warstwą tłucznia kamiennego o grubości ok. 18 cm (przy czym planowane jest wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości ok. 10 cm z tłucznia kamiennego grubego i górnej warstwy podbudowy o grubości ok. 8 cm z tłucznia kamiennego drobnego). Na podbudowie położona zostanie warstwa wiążącą z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm, a na niej położona zostanie warstwa ścieralna także z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm.
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze jest zlokalizowanych 5 przepustów drogowych:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+027 

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. Ciek wodny odwadnia większy obszar. 

Przepust w dobrym stanie technicznym. Nie jest planowane dokonanie przebudowy tego przepustu.

Przepust przystosowany dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. Średnica rur przepustowych ok. 150 cm. Nad przepustem stosunkowo stromy i wysoki nasyp. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosi ok. 2 %, a więc jest nie duży, umożliwiający przejście migrującym płazom i innym drobnym zwierzętom. Dno rur przepustowych ułożone na wysokości dna cieku, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie ma żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone ściankami betonowymi. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe zabezpieczają przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące ciekiem płazy i inne drobne zwierzęta mogą swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Przedmiotowy kształt i szerokość pozwalają na poprowadzenie w osi przepustu cieku i zachowana jest sucha strefa brzegowa o szerokości minimalnej 20 cm.

Nie zachodzi potrzeba jego przebudowy.

2) Przepust nr 2 w km ok. 0+125 

Służy do przeprowadzenia pod drogą odkrytego okresowego rowu melioracyjnego wypełniającego się wodą wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu oraz podczas roztopów. 

Przepust w złym stanie technicznym. Przepust w złym stanie technicznym. Planowane jest dokonanie przebudowy tego przepustu. 

Nie zaobserwowano występowania płazów w obrębie oraz w otoczeniu tego przepustu. W związku z tym, że przewiduje się, że tym przepustem płazy i inne drobne zwierzęta przemieszczać się będą ewentualnie wyłącznie sporadycznie i przepust ten będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu), nie ma potrzeby szczególnego przystosowania tego przepustu dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. 

Niemniej przepust ten zostanie tak przebudowany, aby przystosować dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących ewentualnie sporadycznie płazów i innych drobny zwierząt. 
Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości pasa drogowego o średnicy rury 60 cm, a więc o stosunkowo dużym otworze. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu melioracyjnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. 
Przepust będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem  wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu). Pomimo tego, że średnica tego przepustu będzie mniejsza niż 75 cm to i tak migrujące ewentualnie sporadycznie płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy.

3) Przepust nr 3 w km ok. 1+739

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. Ciek wodny odwadnia większy obszar. 

Przepust w dobrym stanie technicznym. Nie jest planowane dokonanie przebudowy tego przepustu.

Przepust przystosowany dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. Średnica rur przepustowych 100 cm. Nad przepustem stosunkowo stromy i wysoki nasyp. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosi ok. 2 %, a więc jest nie duży, umożliwiający przejście migrującym płazom i innym drobnym zwierzętom. Dno rur przepustowych ułożone na wysokości dna cieku, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie ma żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone ściankami betonowymi. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe zabezpieczają przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące ciekiem płazy i inne drobne zwierzęta mogą swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Przedmiotowy kształt i szerokość pozwalają na poprowadzenie w osi przepustu cieku i zachowana jest sucha strefa brzegowa o szerokości minimalnej 20 cm.

Nie zachodzi potrzeba jego przebudowy.

4) Przepust nr 4 w km ok. 2+603 

Służy do przeprowadzenia pod drogą odkrytego okresowego rowu melioracyjnego wypełniającego się wodą wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu oraz podczas roztopów. 

Przepust w złym stanie technicznym. Przepust w złym stanie technicznym. Planowane jest dokonanie przebudowy tego przepustu. 

Nie zaobserwowano występowania płazów w obrębie oraz w otoczeniu tego przepustu. W związku z tym, że przewiduje się, że tym przepustem płazy i inne drobne zwierzęta przemieszczać się będą ewentualnie wyłącznie sporadycznie i przepust ten będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu), nie ma potrzeby szczególnego przystosowania tego przepustu dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. 

Niemniej przepust ten zostanie tak przebudowany, aby przystosować dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących ewentualnie sporadycznie płazów i innych drobny zwierząt. 

Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości pasa drogowego o średnicy rury 40 cm, a więc o stosunkowo dużym otworze. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu melioracyjnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. 

Przepust będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem  wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu). Pomimo tego, że średnica tego przepustu będzie mniejsza niż 75 cm to i tak migrujące ewentualnie sporadycznie płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy.

5) Przepust nr 5 w km ok. 3+140 

Służy do wyłącznie okresowego przeprowadzania pod drogą wód opadowych wód opadowych i roztopowych zbieranych w rowie przydrożnym z jednej strony skraja drogowego do odkrytego okresowego rowu melioracyjnego rozpoczynającego się po drugiej stronie w pobliżu pasa drogowego, wypełniającego się wodą wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu oraz podczas roztopów. 

Przepust w złym stanie technicznym. Przepust w złym stanie technicznym. Planowane jest dokonanie przebudowy tego przepustu. 

Nie zaobserwowano występowania płazów w obrębie oraz w otoczeniu tego przepustu. W związku z tym, że przewiduje się, że tym przepustem płazy i inne drobne zwierzęta przemieszczać się będą ewentualnie wyłącznie sporadycznie i przepust ten będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu), nie ma potrzeby szczególnego przystosowania tego przepustu dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. 

Niemniej przepust ten zostanie tak przebudowany, aby przystosować dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących ewentualnie sporadycznie płazów i innych drobny zwierząt. 

Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości pasa drogowego o średnicy rury 40 cm, a więc o stosunkowo dużym otworze. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu melioracyjnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. 

Przepust będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem  wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu). Pomimo tego, że średnica tego przepustu będzie mniejsza niż 75 cm to i tak migrujące ewentualnie sporadycznie płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy.

Ponadto planowane jest pobudowanie jeszcze jednego przepustu:

6) Przepust nr 6 w km ok. 0+044 

Służyć będzie do wyłącznie okresowego przeprowadzania pod drogą wód opadowych wód opadowych i roztopowych zbieranych w rowie przydrożnym z jednej strony skraja drogowego do rowu przydrożnego po drugiej stronie skraja drogowego, wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu 

Nie zaobserwowano występowania płazów w otoczeniu miejsca posadowienia przepustu. W związku z tym, że przewiduje się, że tym przepustem płazy i inne drobne zwierzęta przemieszczać się będą ewentualnie wyłącznie sporadycznie i przepust ten będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu), nie ma potrzeby szczególnego przystosowania tego przepustu dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. 

Niemniej przepust ten zostanie tak przebudowany, aby przystosować dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących ewentualnie sporadycznie płazów i innych drobny zwierząt. 

Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości pasa drogowego o średnicy rury 40 cm, a więc o stosunkowo dużym otworze. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu melioracyjnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. 

Przepust będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tym przepustem  wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu). Pomimo tego, że średnica tego przepustu będzie mniejsza niż 75 cm to i tak migrujące ewentualnie sporadycznie płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy.

8. Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km    

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni tłuczniowej (kamiennej). Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 3,5 m. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia tłuczniowa zostanie wyprofilowana, a następnie uzupełniona i wzmocniona warstwą tłucznia kamiennego o grubości ok. 15 cm z jednoczesnym zaklinowaniem i zamiałowaniem kamienia. Na przygotowaną w taki sposób podbudowę ułożona zostanie na szerokość jezdni najpierw warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm, a na niej ułożona zostanie  warstwa ścieralna także z betonu asfaltowego o grubości ok. 3 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 80 kN/oś przy kategorii ruchu KR1. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze jest zlokalizowany 1 przepust drogowych:

1) Przepust nr 1 w km ok. 0+867 - służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Ciek wodny odwadnia większy obszar. 

Przepust w dobrym stanie technicznym. Planowane jest wyłącznie dokonanie jego przedłużenia przy zachowaniu obecnych wymiarów rury przepustowej.

Przepust przystosowany dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. Średnica rur przepustowych 100 cm. Nad przepustem stromy i wysoki nasyp. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosi ok. 2 %, a więc jest nie duży, umożliwiający przejście migrującym płazom i innym drobnym zwierzętom. Dno rur przepustowych ułożone na wysokości dna cieku, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie ma żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone ściankami betonowymi. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe zabezpieczają przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące ciekiem płazy i inne drobne zwierzęta mogą swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Przedmiotowy kształt i szerokość pozwalają na poprowadzenie w osi przepustu cieku i zachowania suchej strefy brzegowej o szerokości minimalnej 20 cm

Nie zachodzi potrzeba jego przebudowy istniejącej rury przepustowej.

9. Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km      

Przebudowie poddana zostanie istniejąca droga o zniszczonej nawierzchni bitumicznej. Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych. Nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejących pasów drogowych o nieruchomości przyległe do drogi.

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Szerokość jezdni wynosić będzie ok. 5,0 m. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna zostanie wyprofilowana, wzmocniona i zabezpieczona mieszanką mineralno-asfaltową. Na nawierzchnię profilującą ułożona zostanie warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego o grubości ok. 4 cm. 

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.

Podane wyżej przewidywane grubości poszczególnych warstw technologicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

W ten sposób wykonana zostanie konstrukcja drogi o dopuszczalnym nacisku przynajmniej do 100 kN/oś przy kategorii ruchu do KR2. Poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak i komfort jazdy  uczestników  ruchu.

W drodze nie są zlokalizowane przepusty drogowe. Nie zachodzi potrzeba budowy nowych przepustów.

Na wszystkich odcinkach planowanych do przebudowy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia pobocza gruntowe zostaną wyprofilowane, uzupełnione, poszerzone i zagęszczone. Przewiduje się możliwość wzmocnienia poboczy na pewnych odcinkach tłuczniem kamiennym. Nadany zostanie 8% spadek poboczy w kierunku skraja drogowego i lokalnie występujących rowów przydrożnych. 

Występujące lokalnie rowy przydrożne, przede wszystkim wzdłuż drogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7), w razie potrzeby zostaną otworzone (odmulone, oczyszczone), a więc przywrócone do stanu pierwotnego. Dotykowo planowane jest wykonanie w razie potrzeby na pewnych odcinkach kolejnych rowów przydrożnych.
Odwodnienie jezdni z wód opadowych i roztopowych, z uwagi na brak kanalizacji deszczowej, zaprojektowane zostanie, przy wykorzystaniu spadków poprzecznych i podłużnych, na pobocza i skraj pasa drogowego i do lokalnie występujących rowów przydrożnych. Pobocza, skraj pasa drogowego i lokalnie występujące rowy przydrożne, z uwagi na to, że zbudowane będą z utworów przepuszczalnych, spełniać będą rolę miejsc chłonnych.

Wykonane zostaną odpowiednie włączenia dróg dojazdowych dochodzących do przedmiotowych odcinków. Skrzyżowania tych dróg z planowanymi do przebudowy odcinkami utwardzone zostaną warstwą masy mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego. 
Wykonane zostaną zjazdy na nieruchomości przyległe. Zjazdy utwardzone zostaną nawierzchnią masy mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego lub kostką brukową (w obrębie pobudowanych chodników) lub warstwą kruszywa kamiennego. 
Wcześniej w ramach robót ziemnych na potrzeby wykonania skrzyżowań i zjazdów podłoże gruntowe zostanie odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone oraz wykonana zostanie podbudowa z tłucznia kamiennego pod nawierzchnię. Pod zjazdami w razie potrzeby wykonane zostaną przepusty do przeprowadzenia wód w rowach przydrożnych z jednej strony zjazdu na drugą stronę zjazdu. Ułożone zostaną rury przepustowe o odpowiedniej średnicy (przynajmniej 40 cm) przynajmniej na całej szerokości zjazdu. Zakończenia przepustów zabezpieczone zostaną ściankami betonowymi lub ściankami z płatów darniny.

Planowane jest wykonanie wzdłuż drogi powiatowej nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości do ok. 340 m chodnika. Szerokość chodnika wynosić będzie ok. 2,0 m. Wykonane zostanie koryto pod chodnik, ułożona zostanie odpowiednia podbudowa pod nawierzchnię chodnika. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki betonowej. W miejscach gdzie krawężnik przy chodniku utrudniać będzie odwodnienie jezdni, wykonane zostaną wpusty uliczne z przykanalikami w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na skraj pasa drogowego. Jeżeli nie będzie możliwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na skraj drogi poza chodnikiem jezdnia wykonana zostanie ze spadkiem jednostronnym na drugą stronę pasa drogowego.

Przewiduje się możliwość wykonania w obrębie miejscowości o bardziej zwartej zabudowie kilku zatok autobusowych. Wykonane zostanie koryto pod zatoki, ułożona zostanie odpowiednia podbudowa pod nawierzchnię zatoki. Nawierzchnia zatok wykonana zostanie z kostki betonowej lub z warstwy bitumicznej.

Planowane jest wprowadzenie oświetlenia ulicznego przynajmniej w kilku miejscach w postaci lamp hybrydowych (zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii – panele  fotowoltaiczne i turbina wiatrowa). 

Planowane jest wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego. 

Nie przewiduje się potrzeby usunięcia zadrzewień przydrożnych.

Ewentualnie kolidujące z przebudową drogi przewody energetyczne, wodociągowe i teletechniczne zostaną odpowiednio przebudowane po dokonaniu wcześniej odpowiednich uzgodnień z gestorem przewodów.

Nie przewiduje się likwidacji przedsięwzięcia.

Planowane do przebudowy w/w odcinki dróg wykorzystywane będą przede wszystkim na potrzeby dojazdu do posesji zlokalizowanych wzdłuż tych odcinków oraz do posesji zlokalizowanych wzdłuż dróg dojazdowych dochodzących do przedmiotowych odcinków oraz na potrzeby przejazdu pomiędzy miejscowościami, które łączy przedmiotowa droga.

Przewiduje się, że po przeprowadzeniu przebudowy może nastąpić jedynie niewielki wzrost natężenia ruchu w stosunku do stanu obecnego. Przewiduje się, że średni dobowy ruch pojazdów w roku na odcinkach dróg gminnych kształtować się będzie na poziomie do ok. 100 pojazdów na dobę. Przewiduje się, że średni dobowy ruch pojazdów w roku na odcinku drogi powiatowej kształtować się będzie na poziomie do ok. 600 pojazdów na dobę, w tym głównie samochody osobowe, dostawcze.

Wytworzony podczas prowadzenia robót ziemnych materiał piaszczysty (materiał uzyskany podczas wykonywania koryta pod drogę, pod chodnik, pod zjazdy, rowy przydrożne), będzie mógł być w całości wykorzystany na miejscu do uformowania niwelety drogi, przez co znacznie zminimalizuje się ilość powstających odpadów podczas prowadzenia budowy drogi i zmniejszy się zużycie zasobów naturalnych. 

Przy budowie drogi wykorzystany zostanie następujący ciężki sprzęt: równiarki, koparko-ładowarki, walce, skrapiarki, samochody ciężarowe dostarczające materiał na budowę, itp.

4. Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia 

4.1. Usytuowanie na tle podziału administracyjnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Boniewo oraz gminy Izbica Kujawska. 
Gmina Boniewo jest gminą wiejską w skład, której wchodzą między innymi takie miejscowości jak Lubomin Wieś, Lubomin Leśny, Bierzyn, Osiecz Mały, Lubomin Rządowy, a więc miejscowości w obrębie których planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia. Gmina Boniewo położona jest w południowo-centralnej części powiatu włocławskiego ziemskiego i zarazem w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. 
Gmina Izbica Kujawska jest gminą miejsko-wiejską w skład, której wchodzą między innymi takie miejscowości jak Chotel (obręb Sokołowo), Skarbanowo, Opałki, Naczachowo, a więc miejscowości w obrębie których planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia. Gmina Izbica Kujawska położona jest w południowo-zachodniej części powiatu włocławskiego ziemskiego i zarazem w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.
4.2. Nieruchomości na których przedsięwzięcie będzie realizowane.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w wydzielonych liniami granicznymi istniejących pasach drogowych, a więc nie istnieje potrzeba poszerzenia na potrzeby przebudowy drogi istniejącego pasa drogowego o nieruchomości przyległe do drogi.

Nieruchomości (działki stanowiące pasy drogowe), na których realizowane będzie przedsięwzięcie:

1. Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 43 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

2) nr 22 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Leśny gmina Boniewo

3) nr 89/2 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

2. Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 166 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

2) nr 193 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

3) nr 238 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

3. Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km  - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 106 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

2) nr 166 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

4. Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km  - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 44 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

5. Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km   

1) nr 134 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały

2) nr 105 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

6. Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:  

1) nr 105 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

2) nr 137/14 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

3) nr 151 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

7. Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 228 (dr gm) obręb Sokołowo (miejscowość Chotel) gmina Izbica Kujawska

2) nr 214 (dr gm) obręb (miejscowość) Skarbanowo gmina Izbica Kujawska

3) nr 12 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

4) nr 34 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

5) nr 11 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

8. Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi: 

1) nr 11 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

2) nr 9 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

3) nr 35 (dr gm) obręb (miejscowość) Naczachowo gmina Izbica Kujawska

9. Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 91/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

2) nr 89/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

3) nr 114/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

4) nr 110 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

5) nr 113/5 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

6) nr 108/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

7) nr 116/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

8) nr 98 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Rządowy gmina Boniewo

4.3. Charakter terenu pod względem zagospodarowania i zabudowy.

Przebudowie poddaną zostaną istniejące odcinki dróg gminnych i drogi powiatowej o zniszczonej nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i asfaltowej.

Przebudowa przeprowadzona zostanie wyłącznie w obrębie istniejących pasów  drogowych.
Planowana do budowy droga przebiega przede wszystkim przez obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej za rozproszoną zabudową zagrodową. Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z terenami wykorzystywanymi pod prowadzenie upraw rolnych (użytki rolne) z rozproszoną zabudową zagrodową i pojedynczymi zabudowaniami jednorodzinnymi, z najbliższymi  zabudowaniami mieszkalnymi w ramach tej zabudowy oddalonymi w odległości ok. 10 m od pasa drogowego planowanych do przebudowy dróg. Tylko początkowy odcinek drogi gminnej Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 (droga nr 1), droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 (droga nr 4) i droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 (droga nr 8) przebiega przez tereny o bardziej zwartej zabudowie, ale nadal z przewagą zabudowy zagrodowej z pojedynczymi zabudowaniami mieszkaniowymi jednorodzinnymi, z najbliższymi zabudowaniami mieszkalnymi w ramach tej zabudowy oddalonymi w odległości ok. 6 m od pasa drogowego planowanej do przebudowy drogi.

W miejscowości Osiecz Mały przy drodze gminnej Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 (droga nr 6) oraz w miejscowości Lubomin Wieś przy drodze powiatowej nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 (droga nr 8) na nieruchomościach przylegających do przedmiotowych dróg zlokalizowane są obiekty szkolne. Obiekty szkolne oddalone są od pasa drogowego przedmiotowych dróg w odległości ok. 4 m.

Większe tereny produkcyjne, przemysłowe, składowe  nie występują w najbliższej okolicy.

Miejscowości Lubomin Wieś, Lubomin Leśny, Bierzyn, Osiecz Mały, Lubomin Rządowy gmina Boniewo oraz miejscowości Chotel (obręb Sokołowo), Skarbanowo, Opałki gmina Izbica Kujawska, a więc miejscowości w obrębie których planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, nie posiadają statusu miejscowości uzdrowiskowej, nie zostały także  wyznaczone w obrębie tej miejscowości obszary ochrony uzdrowiskowej. W pobliżu brak jest miejscowości uzdrowiskowych czy obszarów ochrony uzdrowiskowej.

4.4. Charakter krajobraz naturalnego.

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występuje krajobraz młodoglacjalny, powstały podczas zlodowacenia Vistuliańskiego, wysoczyzny morenowej płaskiej i lekko falistej, poprzecinanej w kilku miejscach niewielkimi dolinkami i stosunkowo płytkimi rynnami polodowcowymi
4.5. Ukształtowanie terenu.

W miejscu planowanej inwestycji przeważa teren płaski lub lekko falisty o deniwelacjach nie przekraczających kilkunastu metrów.  

4.6. Warunki geologiczne

Na terenie miejsca planowanego przedsięwzięcia występują wyłącznie osady czwartorzędowe reprezentowane przez utwory plejstoceńskie, składające się z głownie z materiału gliniastego i gliny piaszczystej, z iłów oraz z piasków i żwirów z otoczakami.  Bezpośrednio powierzchniową warstwę tworzą piaski luźne, słabogliniaste i gliniaste. Miąższość tych utworów wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Niżej znajduje się glina zwałowa.

4.7. Warunki hydrologiczne

Trzeciorzęd i Czwartorzęd jest głównym użytkowanym poziomem wodonośnym. 

Pierwszy (oczywiście nieużytkowany) poziom wód podziemnych o swobodnym zwierciadle wody występują na głębokości poniżej 3 m . Tylko w obrębie dolinek poziom tych podpowierzchniowych wód podziemnych znajduje się płycej tj. na głębokości ok. 1,5 m i tu też wykształciły się obszary podmokłe.

Pierwszy użytkowy poziom wodonośny występuje na głębokości ok. 18-19 m ppt. Poziom wodonośny tworzą piaski średnioziarniste, występujące w warstwie o miąższości ok. 4 m. Z uwagi na występowanie na powierzchni utworów gliniastych o dużej miąższości, użytkowe poziomy wodonośne są w sposób pełny izolowane.

Najbliższe ujęcia wód znajdują się w miejscowości:

· Osiecz Wielki - studnie głębinowe tego ujęcia znajdują się w odległości ok. 1,8 km na północ od planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 (droga nr 6),

· Wietrzychowica - studnie głębinowe tego ujęcia znajdują się w odległości ok. 1,2 km na południe od planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej Janowo od km 0+000 do km 0+427 (droga nr 4),

· Chotel - studnie głębinowe tego ujęcia znajdują się w odległości ok. 550 m na południe od planowanego do przebudowy początkowego odcinka drogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7),

· Lubomin Rządowy - studnie głębinowe tego ujęcia znajdują się w odległości ok. 480 m na południowy wschód od planowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 (droga nr 9). 
Miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ustanowionymi dla tych ujęć. 

Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym nr 47 (kod europejski: PLGW 230047) obejmującym zlewnię Środkowej Wisły. Stan wód podziemnych tego obszaru określa się jako dobry. Cele środowiskowe dla tych wód to: 

- zapobieganie lub ograniczenie odprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu.

4.8. Warunki hydrograficzne

Obszar, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się w zlewniach rzek Chodeczka, Kocięca oraz Strugi położonych w obrębie stanowiącej lewobrzeżny dopływ rzeki Wisły zlewni rzeki Zgłowiączki. 

Teren odwadniany jest przez system niewielkich cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Planowane do realizacji odcinki dróg w kilkunastu miejscach przecinają odwadniające ten obszar cieki wodne i rowy melioracyjne.
Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze następujących jednolitych części wód powierzchniowych:

· obszar jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim JCWP: PLRW200025278679, obejmujący zlewnię rzeki Chodeczki do wypływu z jez. Borzykowskiego

· obszar jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim JCWP: PLRW200017278569, obejmujący zlewnię rzeki Kocieniec

· obszar jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim JCWP: PLRW200017278532, obejmujący zlewnię rzeki zwanej Struga.

Części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim JCWP: PLRW200017278569, obejmujący zlewnię rzeki Kocieniec posiada statut silnie zmienionej części wód. 

Ocena stanu: dobra.

Kategoria zagrożenia:

- ze względu na zanieczyszczenia punktowe: niska

- ze względu na zanieczyszczenia obszarowe w tym azotanowe (a): średnia

- ze względu na pobory wód: niska

Celem środowiskowym dla tych wód jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak, aby utrzymać dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Część ta zagrożona jest nie osiągnięciem celów ze względu na zanieczyszczenia obszarowe, w tym przede wszystkim azotanowe. Kategoria zagrożenia ze względu na zanieczyszczenia punktowe oraz ze względu na pobory wody jest niska.

Części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim JCWP: PLRW200025278679, obejmujący zlewnię rzeki Chodeczki do wypływu z jez. Borzymowskiego posiada statut silnie zmienionej części wód. 

Ocena stanu: niska

Kategoria zagrożenia:

- ze względu na zanieczyszczenia punktowe: niska

- ze względu na zanieczyszczenia obszarowe w tym azotanowe (a): wysoka

- ze względu na pobory wód: niska

Celem środowiskowym dla tych wód jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak, aby utrzymać dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Część ta zagrożona jest nie osiągnięciem celów ze względu na zanieczyszczenia obszarowe, w tym przede wszystkim azotanowe. Kategoria zagrożenia ze względu na zanieczyszczenia punktowe oraz ze względu na pobory wody jest niska.

Części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim JCWP: PLRW200017278532, obejmujący zlewnię rzeki zwanej Struga posiada statut silnie zmienionej części wód. 

Ocena stanu: dobra.

Kategoria zagrożenia:

- ze względu na zanieczyszczenia punktowe: niska

- ze względu na zanieczyszczenia obszarowe w tym azotanowe (a): średnia

- ze względu na pobory wód: niska

Celem środowiskowym dla tych wód jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak, aby utrzymać dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Część ta zagrożona jest nie osiągnięciem celów ze względu na zanieczyszczenia obszarowe, w tym przede wszystkim azotanowe. Kategoria zagrożenia ze względu na zanieczyszczenia punktowe oraz ze względu na pobory wody jest niska.

Najbliżej położone jezioro to:

- jezioro Chodelskie – znajdujące się w odległości ok. 300 m na południe od początkowego odcinka dogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7)

- jezioro Karaśnia – znajdujące się w odległości ok. 2 km na południowy wschód od  odcinka dogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7)

Miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. W pobliżu również nie występują te obszary.

W sąsiedztwie miejsca realizacji przedsięwzięcia występuje kilka niewielkich oczek wodnych o powierzchni do kilkunastu arów. 

W sąsiedztwie miejsca realizacji przedsięwzięcia występuje kilka niewielkich podmokłe obszary bagienno-łąkowe. W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest większych obszarów bagienno-łąkowych. 

Niewielkie oczka wodne (od kilku do kilkunastu arów) i niewielkie podmokłe obszary bagienno-łąkowe występują w sąsiedztwie następujących planowanych do przebudowy odcinków:

1. Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km:
1) Obszar bagienno-łąkowy (po zarośniętym oczku wodnym) -  w odległości ok 7 m od pasa drogowego  

2) Oczko wodne -  w odległości ok 20 m od pasa drogowego  

3) Obszar bagienno-łąkowy (po zarośniętym oczku wodnym) -  w odległości ok 17 m od pasa drogowego  

4) Oczko wodne -  w odległości ok 15 m od pasa drogowego  

5) Obszar bagienno-łąkowy wzdłuż cieku wodnego przechodzącego przesustem w km 2+428 pod drogą

2. Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km:
Nie stwierdzono występowania w sąsiedztwie oczek wodnych podmokłych obszarów bagienno-łąkowych.

3. Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km:
Nie stwierdzono występowania w sąsiedztwie oczek wodnych podmokłych obszarów bagienno-łąkowych.

4. Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km:

Nie stwierdzono występowania w sąsiedztwie oczek wodnych podmokłych obszarów bagienno-łąkowych.

5. Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km:

1) Oczko wodne -  w odległości ok 35 m od pasa drogowego  

2) Oczko wodne -  w odległości ok 35 m od pasa drogowego (po jednej i po drugiej stronie pasa)  

6. Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km:

1) Oczko wodne -  w odległości ok 25 m od pasa drogowego  

7. Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km:

Nie stwierdzono występowania w sąsiedztwie oczek wodnych podmokłych obszarów bagienno-łąkowych.

8. Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km:

Nie stwierdzono występowania w sąsiedztwie oczek wodnych podmokłych obszarów bagienno-łąkowych.

9. Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km:

Nie stwierdzono występowania w sąsiedztwie oczek wodnych podmokłych obszarów bagienno-łąkowych.

4.9. Warunki klimatyczne

Średnia roczna temperatura powietrza na omawianym terenie wynosi ok. 8 0C. Średnia temperatura lipca to: +18,5(C, a stycznia to: – 2,4(C.

Roczna suma opadów wynosi niewiele ponad 500  mm.

Zdecydowanie przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego..

4.10. Przyroda

Na terenie nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie, a więc w obrębie pasów drogowych, nie znajdują się formy ochrony przyrody takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Planowana do przebudowy droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 (droga nr 2) w końcowym odcinku przebiega przez niewielki kompleks leśny. W pozostałych odcinków nie występują kompleksy leśne.

Przeprowadzono wizję lokalną pod kątem:

1. Inwentaryzacji drzew porastających w pasie drogowym.

2. Inwentaryzacji miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania płazów oraz w obrębie możliwych tras migracyjnych płazów.

Wizję terenową w miejscu i w pobliżu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono w dniu 5 i 6 września 2015 r. Wizję lokalną przeprowadził Andrzej Ciborski.

Terenowe prace inwentaryzacyjne trwały cały dzień, od godzin porannych do początku zmierzchu.

Opis wyników badań:

Ad 1. Inwentaryzacja drzew porastających w pasie drogowym: 

W obrębie pasów drogowych planowanym do przebudowy odcinków dróg, a więc w zasięgu obszaru możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, lokalnie występują zadrzewienia przydrożne, przede wszystkim wzdłuż drogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7) oraz wzdłuż drogi gminnej dojazdowej Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 (droga nr 8). Drzewa przydrożne różnych gatunków i różnego wieku, przede wszystkim robinia akacjowa, jesiony, sosny, topole, wierzby, lipy. Drzewa porastają przeważnie na skraju pasa drogowego. Całkowita ilość drzew wynosi ok. 450 sztuk.

Stan zdrowotny tych drzew jest dobry. Spróchniałe gałęzie i dziuple występują sporadycznie.

Nie przewiduje się potrzeby usunięcia zadrzewień przydrożnych.

W związku z tym, że nie przewiduje się potrzeby usunięcia zadrzewień odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania gatunków chronionych w obrębie planowanych do usunięcia drzew, przede wszystkim pod kątem występowania:

- populacji ptaków wykorzystujący drzewostan jako siedlisko lęgowe,

- porostów nadrzewnych,

- chrząszczy, w tym w szczególności pachnicy dębowej.

Ad 2. Inwentaryzacja miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania płazów oraz w obrębie możliwych tras migracyjnych płazów:
Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono wzdłuż całego pasa drogowego planowanych do przebudowy odcinków.
Miejsce lokalizacji badań inwentaryzacyjnych pod kątem występowania płazów w formie graficznej przedstawiono na załączonych mapach ewidencyjnych (Załączniki nr 2).
1. Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km 

Stwierdzono występowanie następujących miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów:

1) w obrębie: Obszar bagienno-łąkowy (po zarośniętym oczku wodnym) -  w odległości ok 7 m od pasa drogowego (Obszar oznaczony nr 1)

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żaby z rodzaju Pelophylax, czyli wchodzące w skład kompleksu żab zielonych. Z uwagi na trudności identyfikacyjne i  możliwości krzyżowania się gatunków w obrębie powyższego rodzaju, nie dokonano pełnej identyfikacji tych żab pod względem gatunkowym. Mogły to być następujące gatunki: żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszna (Rana ridibunda). Zaobserwowano 2 osobniki tego rodzaju. Żaby tego rodzaju zaobserwowano wyłącznie w obrębie znajdujących się obszaru bagiennego. Żaby tego rodzaju z reguły nie oddalają się od miejsc wilgotnych  w związku z powyższym obszarem żerowania i bytowania dla tych żab jest przede wszystkim przedmiotowy obszar bagienny. 

W pobliżu tego obszaru bagienno-łąkowego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Od strony tego obszaru bagienno-łąkowego droga przebiega na stosunkowo stromym i wysokim nasypie. Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony obszaru bagienno-łąkowego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt nie powinna odbywać się pasem drogowym.

2) w obrębie: Oczko wodne -  w odległości ok 20 m od pasa drogowego (Oczko  oznaczone nr 2)

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żaby z rodzaju Pelophylax, czyli wchodzące w skład kompleksu żab zielonych. Z uwagi na trudności identyfikacyjne i  możliwości krzyżowania się gatunków w obrębie powyższego rodzaju, nie dokonano pełnej identyfikacji tych żab pod względem gatunkowym. Mogły to być następujące gatunki: żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszna (Rana ridibunda). Zaobserwowano 5 osobników tego rodzaju. Żaby tego rodzaju zaobserwowano wyłącznie w obrębie znajdujących się oczka wodnego i wąskiego pasa wokół. Żaby tego rodzaju z reguły nie oddalają się od zbiorników wodnych w związku z powyższym obszarem żerowania i bytowania dla tych żab jest przede wszystkim przedmiotowe oczka wodne oraz wąski pas przylegający do tego zbiornika. 

W pobliżu tego oczka wodnego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Od strony tego oczka wodnego droga przebiega na stosunkowo stromym i wysokim nasypie. Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony oczka wodnego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt nie powinna odbywać się pasem drogowym.

3) w obrębie: Przepust nr 1 w km ok. 1+515 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 3 osobniki tego rodzaju. 

W pobliżu tego przepustu nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt powinna odbywać się wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyjnego) wykorzystując przy tym przejście pod drogą odpowiednio przebudowanym w ramach przedsięwzięcia otworem przepustowym.

4) w obrębie: Obszar bagienno-łąkowy (po zarośniętym oczku wodnym) -  w odległości ok 17 m od pasa drogowego (Obszar oznaczony nr 3)

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żaby z rodzaju Pelophylax, czyli wchodzące w skład kompleksu żab zielonych. Z uwagi na trudności identyfikacyjne i  możliwości krzyżowania się gatunków w obrębie powyższego rodzaju, nie dokonano pełnej identyfikacji tych żab pod względem gatunkowym. Mogły to być następujące gatunki: żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszna (Rana ridibunda). Zaobserwowano 3 osobniki tego rodzaju. Żaby tego rodzaju zaobserwowano wyłącznie w obrębie znajdujących się obszaru bagiennego. Żaby tego rodzaju z reguły nie oddalają się od miejsc wilgotnych  w związku z powyższym obszarem żerowania i bytowania dla tych żab jest przede wszystkim przedmiotowy obszar bagienny. 

W pobliżu tego obszaru bagienno-łąkowego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Od strony tego obszaru bagienno-łąkowego droga przebiega na stosunkowo stromym i wysokim nasypie. Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony obszaru bagienno-łąkowego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt nie powinna odbywać się pasem drogowym.

5) w obrębie: Oczko wodne -  w odległości ok 15 m od pasa drogowego (Oczko  oznaczone nr 4)

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żaby z rodzaju Pelophylax, czyli wchodzące w skład kompleksu żab zielonych. Z uwagi na trudności identyfikacyjne i  możliwości krzyżowania się gatunków w obrębie powyższego rodzaju, nie dokonano pełnej identyfikacji tych żab pod względem gatunkowym. Mogły to być następujące gatunki: żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszna (Rana ridibunda). Zaobserwowano 3 osobników tego rodzaju. Żaby tego rodzaju zaobserwowano wyłącznie w obrębie znajdujących się oczka wodnego i wąskiego pasa wokół. Żaby tego rodzaju z reguły nie oddalają się od zbiorników wodnych w związku z powyższym obszarem żerowania i bytowania dla tych żab jest przede wszystkim przedmiotowe oczka wodne oraz wąski pas przylegający do tego zbiornika. 

W pobliżu tego oczka wodnego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Od strony tego oczka wodnego droga przebiega na stosunkowo stromym i wysokim nasypie. Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony oczka wodnego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt nie powinna odbywać się pasem drogowym.

6) w obrębie: Przepust nr 2 w km ok. 2+428 wraz z terenem przyległym do tego przepustu oraz Obszar bagienno-łąkowy wzdłuż cieku wodnego przechodzącego przepustem pod drogą (Obszar oznaczony nr 5)
Przepust służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 2 osobniki tego rodzaju.
- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 3 osobniki tego rodzaju. 

W pobliżu tego przepustu i obszaru bagienno-łąkowego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu oraz wzdłuż obszary bagienno-łąkowego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt powinna odbywać się wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyjnego) wykorzystując przy tym przejście pod drogą odpowiednio przystosowany otworem przepustowym.

2. Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km 

Stwierdzono występowanie następujących miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów:

1) w obrębie: Przepust nr 1 w km ok. 0+650 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 2 osobniki tego rodzaju. 

W pobliżu tego przepustu nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt powinna odbywać się wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyjnego) wykorzystując przy tym przejście pod drogą odpowiednio przebudowanym w ramach przedsięwzięcia otworem przepustowym.

3. Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km  

Stwierdzono występowanie następujących miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów:

1) w obrębie: Przepust nr 1 w km ok. 0+454 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 4 osobniki tego rodzaju. 

W pobliżu tego przepustu nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt powinna odbywać się wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyjnego) wykorzystując przy tym przejście pod drogą odpowiednio przebudowanym w ramach przedsięwzięcia otworem przepustowym.

4. Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km  

Wzdłuż odcinka drogi i w jego pobliżu (najbliższym sąsiedztwie) nie stwierdzono występowania innych miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów.

5. Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km 

Stwierdzono występowanie następujących miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów:

1) w obrębie: Oczko wodne -  w odległości ok 35 m od pasa drogowego (Oczko  oznaczone nr 1)

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żaby z rodzaju Pelophylax, czyli wchodzące w skład kompleksu żab zielonych. Z uwagi na trudności identyfikacyjne i  możliwości krzyżowania się gatunków w obrębie powyższego rodzaju, nie dokonano pełnej identyfikacji tych żab pod względem gatunkowym. Mogły to być następujące gatunki: żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszna (Rana ridibunda). Zaobserwowano 4 osobników tego rodzaju. Żaby tego rodzaju zaobserwowano wyłącznie w obrębie znajdujących się oczka wodnego i wąskiego pasa wokół. Żaby tego rodzaju z reguły nie oddalają się od zbiorników wodnych w związku z powyższym obszarem żerowania i bytowania dla tych żab jest przede wszystkim przedmiotowe oczka wodne oraz wąski pas przylegający do tego zbiornika. 

W pobliżu tego oczka wodnego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Od strony tego oczka wodnego droga przebiega na stosunkowo stromym i wysokim nasypie. Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony oczka wodnego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt nie powinna odbywać się pasem drogowym.

2) w obrębie: Oczko wodne -  w odległości ok 35 m od pasa drogowego (po jednej i po drugiej stronie pasa) (Oczko  oznaczone nr 2)

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żaby z rodzaju Pelophylax, czyli wchodzące w skład kompleksu żab zielonych. Z uwagi na trudności identyfikacyjne i  możliwości krzyżowania się gatunków w obrębie powyższego rodzaju, nie dokonano pełnej identyfikacji tych żab pod względem gatunkowym. Mogły to być następujące gatunki: żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszna (Rana ridibunda). Zaobserwowano 9 osobników tego rodzaju. Żaby tego rodzaju zaobserwowano wyłącznie w obrębie znajdujących się oczka wodnego i wąskiego pasa wokół. Żaby tego rodzaju z reguły nie oddalają się od zbiorników wodnych w związku z powyższym obszarem żerowania i bytowania dla tych żab jest przede wszystkim przedmiotowe oczka wodne oraz wąski pas przylegający do tego zbiornika. 

W pobliżu tego oczka wodnego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Od strony tego oczka wodnego droga przebiega na stosunkowo stromym i wysokim nasypie. Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony oczka wodnego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt nie powinna odbywać się pasem drogowym.

6. Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km 

Stwierdzono występowanie następujących miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów:

1) w obrębie: Oczko wodne -  w odległości ok 25 m od pasa drogowego (Oczko  oznaczone nr 1)

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żaby z rodzaju Pelophylax, czyli wchodzące w skład kompleksu żab zielonych. Z uwagi na trudności identyfikacyjne i  możliwości krzyżowania się gatunków w obrębie powyższego rodzaju, nie dokonano pełnej identyfikacji tych żab pod względem gatunkowym. Mogły to być następujące gatunki: żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta), żaba śmieszna (Rana ridibunda). Zaobserwowano 2 osobników tego rodzaju. Żaby tego rodzaju zaobserwowano wyłącznie w obrębie znajdujących się oczka wodnego i wąskiego pasa wokół. Żaby tego rodzaju z reguły nie oddalają się od zbiorników wodnych w związku z powyższym obszarem żerowania i bytowania dla tych żab jest przede wszystkim przedmiotowe oczka wodne oraz wąski pas przylegający do tego zbiornika. 

W pobliżu tego oczka wodnego nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Od strony tego oczka wodnego droga przebiega na stosunkowo stromym i wysokim nasypie. Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony oczka wodnego wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt nie powinna odbywać się pasem drogowym.

7. Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km  

Stwierdzono występowanie następujących miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów:

1) w obrębie: Przepust nr 1 w km ok. 0+027 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 5 osobniki tego rodzaju. 

W pobliżu tego przepustu nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt powinna odbywać się wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyjnego) wykorzystując przy tym przejście pod drogą odpowiednio przystosowanym otworem przepustowym.

2) w obrębie: Przepust nr 2 w km ok. 0+125 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą odkrytego okresowego rowu melioracyjnego wypełniającego się wodą wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu oraz podczas roztopów.

Nie zaobserwowano występowania płazów, w tym nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy. 
Z uwagi na to, że jest to przepust przeważnie suchy oraz z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu, ewentualna wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt może odbywać się tym przepustem.

3)  w obrębie: Przepust nr 3 w km ok. 1+739 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 4 osobniki tego rodzaju. 

W pobliżu tego przepustu nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt powinna odbywać się wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyjnego) wykorzystując przy tym przejście pod drogą odpowiednio przystosowanym otworem przepustowym.

4) w obrębie: Przepust nr 4 w km ok. 2+603 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą odkrytego okresowego rowu melioracyjnego wypełniającego się wodą wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu oraz podczas roztopów.

Nie zaobserwowano występowania płazów, w tym nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy. 
Z uwagi na to, że jest to przepust przeważnie suchy oraz z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu, ewentualna wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt może odbywać się tym przepustem.
5) w obrębie: Przepust nr 5 w km ok. 3+140 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do wyłącznie okresowego przeprowadzania pod drogą wód opadowych wód opadowych i roztopowych zbieranych w rowie przydrożnym z jednej strony skraja drogowego do odkrytego okresowego rowu melioracyjnego rozpoczynającego się po drugiej stronie w pobliżu pasa drogowego, wypełniającego się wodą wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu oraz podczas roztopów.

Nie zaobserwowano występowania płazów, w tym nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy. 
Z uwagi na to, że jest to przepust przeważnie suchy oraz z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu, ewentualna wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt może odbywać się tym przepustem.

6) w obrębie miejsca planowanej budowy: Przepust nr 6 w km ok. 0+044
Służyć będzie do wyłącznie okresowego przeprowadzania pod drogą wód opadowych wód opadowych i roztopowych zbieranych w rowie przydrożnym z jednej strony skraja drogowego do rowu przydrożnego po drugiej stronie skraja drogowego, wyłącznie w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu.
Nie zaobserwowano występowania płazów, w tym nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy. 

Z uwagi na to, że będzie to przepust przeważnie suchy ewentualna wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt może odbywać się tym przepustem.

8. Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km   

Stwierdzono występowanie następujących miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów:

1) w obrębie: Przepust nr 1 w km ok. 0+867 wraz z terenem przyległym do tego przepustu

Służy do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego. 

Zaobserwowano występowanie następujących płazów:  

- Żabę trawną (Rana temporaria), czyli wchodzące w skład kompleksu żab brunatnych.  Łącznie zaobserwowano 2 osobniki tego rodzaju. 

W pobliżu tego przepustu nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromo nachyloną skarpę rowu (cieku), dużą głębokość rowu i stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej stronie i po drugiej stronie przepustu wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt powinna odbywać się wzdłuż cieku wodnego (rowu melioracyjnego) wykorzystując przy tym przejście pod drogą odpowiednio przystosowanym otworem przepustowym.

9. Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km 

Wzdłuż odcinka drogi i w jego pobliżu (najbliższym sąsiedztwie) nie stwierdzono występowania innych miejsc stanowiących potencjalnie dogodne siedliska dla bytowania i tras migracyjnych gatunków chronionych, w szczególności płazów.
Nie stwierdzono występowania na terenie nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie innych roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej. 

Na terenach znajdujących się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia także nie stwierdzono występowania innych chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Najbliżej położone formy ochrony przyrody to:

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Modzerowskiego”, a więc znajdujący się w odległości ok. 1 km w kierunku południwo-zachodnim od początkowego odcinka drogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7),

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Głuszyńskiego”, a więc znajdujący się w odległości ok. 8,85 km w kierunku zachodnim od końcowego odcinka drogi gminnej Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 (droga nr 1)
· Obszar Natura 2000 „Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki” (obszar specjalnej ochrony siedlisk), a więc znajdujący się w odległości ok. 4,5 km w kierunku północno-zachodnim od końcowego odcinka drogi gminnej Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 (droga nr 1).

Pozostałe formy ochrony przyrody znajdują się w odległości znacznie większych od miejsca, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

W/w formy ochrony przyrody nie będą znajdować się w zasięgu obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.

4.11. Środowisko kulturowe, historyczne.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W kilku miejscach w pobliżu pasa drogowego występują kapliczki przydrożne.

Inne obiekty mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne nie występują w bliskim sąsiedztwie miejsca realizacji przedsięwzięcia.
4.12. Obszary wybrzeży.

Nie występują w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.

4.13. Obszary górskie.

Nie występują w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.

4.14. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W pobliżu również nie występują takie obszary.


4.15. Inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Na obszarze, na którym oddziaływać będzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajdują się inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będą więc zachodziły okoliczności kumulowania się oddziaływań z przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, że przebudowa drogi wzdłuż istniejącego pasa drogowego jest najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym jak i pod względem stopnia oddziaływania na środowisko, nie przewiduje się budowy drogi w innym miejscu.

W związku z tym, że przyjęte rozwiązania konstrukcyjne zostały już sprawdzone przy wcześniejszych realizacjach budowy i przebudowy innych dróg gminnych i powiatowych na terenie powiatu i rozwiązania te sprawdziły się podczas eksploatacji dróg, zdecydowano się zastosować podobną technologię przy realizacji przedmiotowej drogi.

Wariantem „zerowym” byłoby nie podejmowanie w ogóle przedsięwzięcia co wiązałoby się z dokonaniem szybkiej degradacji istniejących nawierzchni drogi, co z czasem spowodowałoby uniemożliwienie przejazdu drogą, w tym niemożliwy stałby się dojazd do nieruchomości przyległych do drogi, w tym między innymi dojazd do posesji zamieszkałych.

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Na wykonanie podbudowy pod jezdnię, pod chodnik, zatoki autobusowe, zjazdy itp. wykorzystanych zostanie ok. 450 m3 piasku.

Na wykonanie warstwy podbudowy pod jezdnię, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy itp. wykorzystany zostanie materiał w postaci tłucznia kamiennego w ilości ok. 850 m3.

Na wykonanie warstw bitumicznych jezdni, zjazdów wykorzystanych zostanie ok. 3100 m3 masy mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego).

Na wykonanie chodników, zatok, zjazdów wykorzystana zostanie kostka brukowa w ilości ok. 800 m2.
Woda wykorzystywana będzie do skraplania masy mineralno-asfaltowej.

7. Rozwiązania chroniące środowisko oraz rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

7.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Oddziaływanie podczas realizacji: nie powinno wystąpić.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zlecona Wykonawcy, a więc innemu podmiotowi. 

Nie przewiduje się, aby Wykonawca musiał stworzyć i zorganizować na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zaplecze budowlane, w tym zaplecze socjalne. 

Praca koparko-ładowarki lub równiarki drogowej wykorzystywanej na potrzeby z korytowania, ścięcia poboczy i profilowania  poboczy, wykonania koryta pod chodnik, będzie krótkotrwała i będzie ona mogła być po każdym dniu pracy ściągana przez Wykonawcę na prowadzoną przez niego stałą bazę transportowo-magazynową, a więc nie będzie zachodziła potrzeba stworzenia na tego sprzętu zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu.

Podobna sytuacja będzie w przypadku wykorzystywania przy realizacji przedsięwzięcia walców drogowych i podobnych maszyn. Sprzęt ten będzie mógł być po każdym dniu pracy ściągany przez Wykonawcę na prowadzoną przez niego stałą bazę transportowo-magazynową, a więc nie będzie zachodziła potrzeba stworzenia na tego sprzętu zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu.

Samochody ciężarowe dostarczające materiał na budowę będą także po każdym dniu pracy ściągane przez Wykonawcę na prowadzoną przez niego stałą bazę transportowo-magazynową, a więc nie będzie zachodziła potrzeba stworzenia na tych samochodów zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. 

Nie przewiduje się, aby zachodziła potrzeba magazynowania w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu materiału wykorzystywanego przy budowie drogi. Będzie on na bieżąco dostarczany przez Wykonawcę na teren budowy z  prowadzonej przez niego stałej bazy transportowo-magazynową, a więc nie będzie zachodziła potrzeba stworzenia na potrzeby magazynowania materiału wykorzystywanego przy budowie zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. 

W ramach zaplecza socjalnego wykorzystywane będą zapewne przenośne toalety typu Toi Toi z bezodpływowym zbiornikiem i umywalką ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę. W związku z tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter liniowy, a więc nieuzasadnione byłoby stworzenie dla potrzeb tego zaplecza socjalnego zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. Przedmiotowe zaplecze socjalne będzie przewożone i ustawiane w zależności od potrzeb i miejsca realizacji przedsięwzięcia w danym czasie. Nie będzie zachodziła potrzeba doprowadzenia do wykorzystywanych przenośnych toalet typu Toi Toi przyłącza wodociągowego jak i kanalizacyjnego. Nie będzie także zachodziła potrzeba wykonania zbiornika do odprowadzania i przetrzymywania nieczystości ciekłych nagromadzonych w toaletach. Opróżnianiem wykorzystywanych przenośnych toalet typu Toi Toi zajmować się będzie podmiot, od które zostaną one wynajęte. 

W ramach zaplecza do zbierania odpadów komunalnych wykorzystywane będą zapewne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Nieuzasadnione byłoby stworzenie dla potrzeb tego zaplecza do zbierania odpadów komunalnych zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. Przedmiotowe zaplecze do zbierania odpadów komunalnych będzie mobilne, przewożone na środkach transportu i ustawiane w zależności od potrzeb i miejsca realizacji przedsięwzięcia w danym czasie. Zgromadzone odpady komunalne przekazywane będą innemu podmiotowi odbierającemu tego typu odpady i dostarczane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Przy realizacji tego typu przedsięwzięć zaplecze biurowe np. kierownika budowy czy też inspektora nadzoru musi być mobilne, a więc z reguły organizowane  jest w ramach wykorzystywanego samochody typu Bus. W związku z powyższym nieuzasadnione byłoby stworzenie dla potrzeb tego zaplecza biurowego zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. 

Wykonawca robót nie będzie mógł w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu przeprowadzać napraw, serwisowania i konserwacji pojazdów i maszyn wykorzystywanych przy budowie, a więc nie będzie zachodziła potrzeba stworzenia na potrzeby wykonania napraw, serwisowania i konserwacji pojazdów i maszyn zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. W przypadku awarii jakiegoś pojazdu lub maszyny Wykonawca będzie musiał natychmiast taki sprzęt ściągać na prowadzona przez niego stałą bazę transportowo-magazynową lub do odpowiedniego zakładu naprawczego.

Nie przewiduje się, aby w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu zachodziła potrzeba tankowania paliwem maszyny i środków transportu, a więc nie będzie zachodziła potrzeba stworzenia na potrzeby tankowania zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu.  Jeżeli jednak zajdzie potrzeba dotankowania maszyn pracujących na budowie to Wykonawca zobowiązany zostanie do wykonywania tej czynności z dala od łąk, pastwisk lub cieków i zbiorników wodnych, będących m.in. potencjalnymi siedliskami gatunków chronionych, a miejsce tankowania będzie musiał zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu oraz do wód powierzchniowych i podziemnych np: poprzez wyłożenie mat sorbcyjnych.

Nie przewiduje się, aby w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu zachodziła potrzeba magazynowania ewentualnych zapasów paliwa, a więc nie będzie zachodziła potrzeba stworzenia na potrzeby magazynowania paliwa zaplecza budowlanego w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba dotankowania maszyn pracujących na budowie to Wykonawca zobowiązany zostanie do magazynowania paliwa wyłącznie w odpowiednich kanistrach przystosowanych do magazynowania i przewożenia paliwa, przetrzymywanych wyłącznie na środkach transportu, w ilości nieprzekraczającej doraźnego zapotrzebowania.

Wykonawca, któremu zlecona zostanie realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zobowiązany zostanie do:

1)
Używania wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, środków transportu i innego sprzętu wykorzystywanego przy budowie.

2)
Monitorowania na bieżąco ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn, środków transportu i innego sprzętu.

3)
Natychmiastowego neutralizowania i usuwania przy pomocy odpowiednich urządzeń i środków ewentualnych wycieków olejów czy innych płynów eksploatacyjnych z pracujących maszyn lub pojazdów.

4)
Natychmiastowego  zebrania zanieczyszczonego gruntu wyciekami olejów czy innych płynów eksploatacyjnych z pojazdów lub maszyn, umieszczenia w odpowiednim pojemniku i czym prędzej przekazania do odpowiedniego unieszkodliwiania.

5)
Nieprzeprowadzania w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu napraw, konserwacji i serwisowania maszyn i taboru samochodowego, a  w przypadku awarii jakiegoś pojazdu lub maszyny natychmiastowego ściągnięcia takiego sprzętu na prowadzoną przez niego bazę transportowo-magazynową lub do odpowiedniego zakładu naprawczego.

6)
Zorganizowania logistycznego w taki sposób, aby nie zachodziła potrzeba tankowania paliwem maszyny i środków transportu w obrębie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub w jego pobliżu, a jeżeli jednak zajdzie potrzeba dotankowania maszyn pracujących na budowie to Wykonawca zobowiązany zostanie do wykonywania tej czynności z dala od łąk, pastwisk lub cieków i zbiorników wodnych, będących m.in. potencjalnymi siedliskami gatunków chronionych, a miejsce tankowania będzie musiał zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu oraz do wód powierzchniowych i podziemnych np. poprzez wyłożenie mat sorbcyjnych.

Nie przewiduje się, aby realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia generalnie wymagała wykonania wykopów, za wyjątkiem wykopu pod ułożenie przepustu drogowego, wykopów pod płytkie rowy przydrożne lub wykopy związane z wykonaniem koryta pod drogę i chodniki.

Będzie zachodziła potrzeba wykonania wykopu pod przepusty drogowe na głębokość do ok. 2,5 m (do rzędnej poniżej rzędnej dna rowów). Nie będzie zachodziła potrzeba odwodnienia tego typu wykopów.

Jeżeli planowane wykonanie płytkich rowów przydrożnych należy traktować jako wykonanie wykopów to przewiduje się, że nie będzie zachodziła potrzeba wykonania rowów przydrożnych na głębokość większa niż 0,7 metr. Nie będzie zachodziła potrzeba odwodnienia tego typu wykopów.

Zachodzić będzie potrzeba wykonania w ramach robót przygotowawczych, robót ziemnych związanych z profilowaniem podłoża, czyli związanych z wykonaniem koryta drogi i chodników, czyli niezbyt głębokiego wykopu, jeżeli koryto pod drogę należy klasyfikować także jako wykop. Głębokość tego wykopu będzie niewielka, dostosowana do istniejącej niwelety jezdni. Przewiduje się, że nie będzie zachodziła potrzeba wykonania koryta głębszego niż 50 cm. Nie będzie zachodziła potrzeba odwodnienia tego typu wykopów.

Nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych środków ochronnych ograniczających zagrożenia. 

Oddziaływanie podczas eksploatacji:

Średnio rocznie odprowadzanych będzie z nawierzchni jezdni ok. 24,0 tys. m3 wód opadowych i roztopowych. 

Z uwagi na to, że brak jest kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni (odwodnienie jezdni) odbywać się  będzie, przy wykorzystaniu spadków poprzecznych i podłużnych, na teren poboczy, na teren poza koroną drogi w pasie drogowym oraz do występujących rowów przydrożnych. Pobocza, teren poza koroną oraz rowy przydrożne spełniać będą role miejsc chłonnych wód opadowych i roztopowych.  

Dla tej klasy dróg nie jest wymagane ujmowanie wód opadowych i roztopowych w system kanalizacyjny i nie jest wymagane zastosowanie urządzeń podczyszczających. 

Z uwagi na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych substancjami ropopochodnymi oraz zawiesinami będzie niewielkie. Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe będą podczyszczane poprzez powierzchnie trawiaste poboczy oraz rowów przydrożnych. Woda odprowadzona na pobocza oraz do rowów przydrożnych będzie parowała jak i częściowo przenikała do gruntu. Przed przeniknięciem do gruntu zostanie poddana podczyszczeniu z substancji ropopochodnych przez powierzchnie trawiaste. 

Woda opadowa i roztopowa z jedni nie będzie bezpośrednio odprowadzana do cieków wodnych. Przecinające drogę oraz znajdujące się w pobliżu cieki wodne (rowy melioracyjne), a także znajdujący się w pobliżu oczko wodne i w znacznie większej odległości pozostałe większe zbiorniki wodne, będą chronione przed ewentualnym zanieczyszczeniem dzięki szerokiemu pasowi gruntu pomiędzy tymi elementami a jezdnią.

Zastosowywane rozwiązania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi oraz niżej przedstawione zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami w pełni chronić będą wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem, w tym będą pozytywnie oddziaływać na cele środowiskowe określone dla jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), na której położone jest przedmiotowe przedsięwzięcie, tj. będą zapobiegać i ograniczać  odprowadzanie do nich zanieczyszczeń oraz będą zapobiegać pogorszeniu ich stanu, a także będą pozytywnie oddziaływać na cele środowiskowe określone dla jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), na której położone jest przedmiotowe przedsięwzięcie, tj. będą chronić wody powierzchniowe przed azotanowymi zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi.

Nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych środków ochronnych ograniczających zagrożenia. 

7.2. Ochrona powierzchni ziemi, w tym ochrona przed odpadami

Oddziaływanie podczas realizacji: 

Nie przewiduje się potrzeby przeprowadzania frezowania zniszczonej nawierzchni bitumicznej,  więc nie przewiduje się, że będą powstawały odpady zawierające asfalt Jeżeli jednak zajdzie potrzeba dokonania frezowania zniszczonej nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni na pewnych odcinkach to powstaną odpady zawierające asfalt. Powstałe odpady zawierający asfalt klasyfikowane będą pod następującym rodzajem: Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 [17 03 02]. Możliwy do powstania odpadowy asfalt nie będzie zawierał smoły, a więc będzie to wyłącznie odpad inny niż niebezpieczny. Może zostać wytworzonych do ok. 2,5 Mg tych odpadów z rozbiórki infrastruktury drogowej zawierających asfalt. Podczas przeprowadzania prac rozbiórkowych wytwarzane odpady będą ładowane na podstawione kontenery samochodowe. Po dokonanej rozbiórce i załadunku odpady będą niemalże natychmiast wywiezione, a więc nie ma potrzeby zorganizowania zaplecza budowlanego na potrzeby magazynowania tych odpadów. Odpady te przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami i przewożone będą do miejsc ich dalszego gospodarowania. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku. Dopiero, gdy odzysk będzie niemożliwy z przyczyn technologicznych lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady przekazywane będą do unieszkodliwiania. Wytwórcą tych odpadów będzie podmiot, któremu zlecone zostanie wykonanie budowy drogi. Zwraca się przy tym uwagę, że na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia trudno jest przewidzieć jaka metodę odzysku zastosuje podmiot, któremu przekazane zostaną przedmiotowe odpady do zagospodarowania. Prawdopodobnie odpady te poddawane będą oczyszczeniu i pokruszeniu i jeżeli w wyniku tego procesu powstanie produkt w postaci spełniającego wymagania materiału to proces ten należałoby określić jako R5 czyli recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, lub jeżeli w wyniku poddania oczyszczeniu i pokruszeniu nadal będziemy mieć do czynienia z odpadem to najpierw będzie to proces określany jako R5 czyli recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, a później proces określany jako R11 czyli wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku zastosowanego procesu R5. Odpad ten może być pełnowartościowym materiałem, który może być, a wręcz powinien być wykorzystywany jako dodatek do nowych mieszanek mineralno-asfaltowych, a więc prawdopodobnie zostanie zastosowana następująca metoda odzysku: R5.

Wytworzony podczas prowadzenia robót ziemnych materiał ziemny (materiał ziemny z wykonywania koryta pod jezdnię, chodnik, zatoki autobusowe, zjazdy, pochodzący ze ścięcia poboczy i materiał z wykonania i odtwarzania rowów itp.) będzie mógł być przynajmniej w części wykorzystany na miejscu do formowania niwelety chodnika, uzupełnień poboczy, formowania rowów, przez co znacznie zminimalizuje się ilość powstających odpadów podczas prowadzenia budowy drogi i zmniejszy się zużycie zasobów naturalnych. Jeżeli podczas prowadzenia robót ziemnych wytworzony zostanie inny materiał, który nie będzie mógł być wykorzystany na miejscu, będzie niemalże natychmiast po powstaniu wywożony. Będzie to wyłącznie odpad inny niż niebezpieczny. Powstałe odpady klasyfikowane będą pod następującym rodzajem: Odpady z remontów i przebudowy dróg [17 01 81]. Przewiduje się, że może zostać wytworzonych do ok. 30 Mg tych odpadów z rozbiórki infrastruktury drogowej. Podczas przeprowadzania prac rozbiórkowych wytwarzane odpady będą ładowane na podstawione kontenery samochodowe. Po dokonanej rozbiórce i załadunku odpady będą niemalże natychmiast wywiezione, a więc nie ma potrzeby zorganizowania zaplecza budowlanego na potrzeby magazynowania tych odpadów. Odpady te przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami i przewożone będą do miejsc ich dalszego gospodarowania. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku. Dopiero, gdy odzysk będzie niemożliwy z przyczyn technologicznych lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady przekazywane będą do unieszkodliwiania. Wytwórcą tych odpadów będzie podmiot, któremu zlecone zostanie wykonanie budowy drogi. Zwraca się przy tym uwagę, że na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia trudno jest przewidzieć jaką metodę odzysku zastosuje podmiot, któremu przekazane zostaną przedmiotowe odpady do zagospodarowania. Prawdopodobnie odpady te poddawane będą oczyszczeniu i pokruszeniu i jeżeli w wyniku tego procesu powstanie produkt w postaci spełniającego wymagania materiału budowlanego to proces ten należałoby określić jako R5 czyli recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, lub jeżeli w wyniku poddania oczyszczeniu i pokruszeniu nadal będziemy mieć do czynienia z odpadem to najpierw będzie to proces określany jako R5 czyli recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, a później proces określany jako R11 czyli wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku zastosowanego procesu R5.

W przypadku powstania ewentualnych wycieków olejów czy innych płynów eksploatacyjnych z pracujących maszyn lub pojazdów i zajścia potrzeby ich neutralizacji i usunięcia przy pomocy odpowiednich środków (sorbentów) wytwarzane będą także odpady niebezpieczne w postaci zużytych sorbentów, a więc odpady następującego rodzaju: Sorbenty [ex 150202]. Może zostać wytworzonych do ok. 30 kg tych odpadów. Odpady natychmiast gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach i natychmiast wywiezione, a więc nie będą one magazynowane w obrębie przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. Odpady te przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami i przewożone będą do miejsc ich dalszego gospodarowania. Wytworzone odpady przekazywane będą do unieszkodliwienia. Wytwórcą tych odpadów będzie podmiot, któremu zlecone zostanie wykonanie budowy drogi. Metoda unieszkodliwienia tego typu odpadów zależna będzie od rodzaju zastosowanego sorbentu.

W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu wyciekami olejów czy innych płynów eksploatacyjnych z pojazdów lub maszyn wytwarzane będą także odpady niebezpieczne w postaci zebranego zanieczyszczonego gruntu, a więc odpady następującego rodzaju: Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne [17 05 03]. Może zostać wytworzonych do ok. 300 kg tych odpadów. Odpady natychmiast gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach i natychmiast wywiezione, a więc nie będą one magazynowane w obrębie przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. Odpady te przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami i przewożone będą do miejsc ich dalszego gospodarowania. Wytworzone odpady przekazywane będą do unieszkodliwienia. Wytwórcą tych odpadów będzie podmiot, któremu zlecone zostanie wykonanie budowy drogi. Metoda unieszkodliwienia tego typu odpadów zależna będzie od rodzaju substancji, którą grunt został  zanieczyszczony.

Przedstawione wyżej oddziaływanie na powierzchnię ziemi, w tym oddziaływanie powstających odpadów podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie miało niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska”.
Nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych środków ochronnych ograniczających zagrożenia.

Oddziaływanie podczas eksploatacji:

Nie przewiduje się, aby podczas eksploatacji drogi powstawały odpady za wyjątkiem odpadów, które mogą powstać podczas kolizji lub wypadków drogowych.

W przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego wytworzone mogą zostać następujące rodzaje odpadów: Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne [16 81 01] (odpad niebezpieczny) oraz Odpady inne niż wymienione w 16 81 01, czyli niewykazujące właściwości niebezpiecznych [16 81 02] (odpad inny niż niebezpieczny). Przewiduje się, że odpadów tego pierwszego rodzaju może powstawać średnio do ok. 90 kg w ciągu roku, a odpadów tego drugiego rodzaju może powstawać średnio do ok. 13 Mg w ciągu roku. Za właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wypadków odpowiedzialny jest sprawca wypadku, a w przypadku, gdy nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego względem sprawcy wypadku dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub   konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku - za właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wypadków odpowiedzialny jest właściwy Starosta. Odpady w możliwe najszybszym czasie będą usuwane z miejsca wypadku, a więc nie będą one magazynowane w obrębie przedsięwzięcia lub w jego pobliżu i przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami. Przewożone będą do miejsc ich dalszego gospodarowania. Wytworzone odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia. 

W przypadku powstania ewentualnych wycieków olejów czy innych płynów eksploatacyjnych podczas zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego i zajścia potrzeby ich neutralizacji i usunięcia przy pomocy odpowiednich środków (sorbentów) wytwarzane będą także odpady niebezpieczne w postaci zużytych sorbentów, a więc odpady następującego rodzaju: Sorbenty [ex 150202]. Może zostać wytworzonych do ok. 130 kg tych odpadów w ciągu roku. Odpady natychmiast gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach i natychmiast wywiezione, a więc nie będą one magazynowane w obrębie przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. Odpady te przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami i przewożone będą do miejsc ich dalszego gospodarowania. Wytworzone odpady przekazywane będą do unieszkodliwienia. Metoda unieszkodliwienia tego typu odpadów zależna będzie od rodzaju zastosowanego sorbentu.

W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu wyciekami olejów czy innych płynów eksploatacyjnych z pojazdów podczas zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego wytwarzane będą także odpady niebezpieczne w postaci zebranego zanieczyszczonego gruntu, a więc odpady następującego rodzaju: Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) [17 05 03]. Może zostać wytworzonych do ok. 300 kg tych odpadów w ciągu roku. Odpady natychmiast gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach i natychmiast wywiezione, a więc nie będą one magazynowane w obrębie przedsięwzięcia lub w jego pobliżu. Odpady te przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami i przewożone będą do miejsc ich dalszego gospodarowania. Wytworzone odpady przekazywane będą do unieszkodliwienia. Metoda unieszkodliwienia tego typu odpadów zależna będzie od rodzaju substancji, którą grunt został  zanieczyszczony.

Nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych środków ochronnych ograniczających zagrożenia.

7.3. Ochrona przed hałasem

Oddziaływanie podczas realizacji:

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwały wzrost emisji hałasu do środowiska wywołany pracą ciężkiego sprzętu budowlanego i środków transportu. To negatywne oddziaływanie związane ze wzrostem emisji hałasu będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony przestrzennie zasięg. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.
Oddziaływanie podczas eksploatacji:

Podczas eksploatacji emisja hałasu komunikacyjnego do środowiska, którego źródłem będą poruszające się pojazdy, będzie niewielka. Wykonanie nowej, równiej twardej nawierzchni i podwyższenie w ten sposób parametrów technicznych i eksploatacyjnych przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu komunikacyjnego w stosunku do stanu przed przeprowadzoną budową drogi. Poruszanie się pojazdów po zniszczonej nawierzchni z licznymi wybojami poprzecznymi i podłużnymi, dziurami, zadoleniami, wywołuje znacznie większą emisję hałasu niż ma to miejsce w przypadku poruszania się pojazdów po równej nawierzchni. Jednocześnie nie przewiduje się, aby w związku z wykonaniem przebudowy drogi nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu. Do tej pory nie stwierdzono, aby wzdłuż planowanej do przebudowy drogi zostały przekroczone wartości dopuszczalne poziomów hałasu komunikacyjnego. 
Źródłami hałasu będą samochody poruszające się po wybudowanej drodze, w tym przede wszystkim samochody osobowe, rzadziej ciągniki rolnicze i samochody ciężarowe. Jak wyżej wskazano natężenie ruchu tych pojazdów będzie stosunkowo niewielkie. Średni poziom mocy akustycznej tych źródeł wynosić będzie do ok. 70 dB. Wraz zez wzrostem odległości od źródła występuje zanik intensywności dźwięku.

Droga przebiegać będzie przede wszystkim przez tereny z rozproszoną zabudowa zagrodową. 

Wzdłuż odcinków przebiegających przez bardziej zwarte zabudowania wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 50 km/godz w porze dziennej i do 60 km/godz w porze nocnej.

Poziom hałasu komunikacyjnego na granicy pasa drogowego planowanej do przebudowy drogi z zabudową zagrodową nie będzie  przekraczał 55 dB w przedziale czasu odniesienia równy 16 godzinom oraz nie będzie przekraczał 45 dB w przedziale czasu odniesienia równy 8 godzinom, a więc wartość poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie zabudowy chronionej akustycznie w obrębie zabudowy mieszkalnej nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku. 

Poziom hałasu komunikacyjnego na granicy pasa drogowego planowanej do przebudowy drogi z terenem o bardziej zwartej zabudowie zagrodowej, zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, terenem szkolnym,  nie będzie przekraczał 50 dB w przedziale czasu odniesienia równy 16 godzinom oraz nie będzie przekraczał 40 dB w przedziale czasu odniesienia równy 8 godzinom, a więc wartość poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie zabudowy chronionej akustycznie nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku.

Planowane przedsięwzięcie nie powinno więc stanowić uciążliwości akustycznej dla mieszkańców zabudowań chronionych akustycznie. 

Gmina Boniewo, Izbica Kujawska i Zarząd Dróg Powiatowych budowały już inne drogi gminne i powiatowe w terenach podobnych pod względem zabudowy do przedmiotowego obszaru. Jak do tej pory nie wnoszono skarg na jakąkolwiek uciążliwość akustyczną wywołaną emisją hałasu komunikacyjnego. Dlatego też należy uznać, że zastosowywane rozwiązania w pełni chronić będą środowisko, w tym obszar z zabudową mieszkaniową przed emisją hałasu. Nie ma więc potrzeby zastosowania dodatkowych środków chroniących środowisko przed emisją hałasu.

Nie ma więc potrzeby zastosowania dodatkowych środków chroniących środowisko przed emisją hałasu.

7.4. Ochrona powietrza, w tym ochrona klimatu

Oddziaływanie podczas realizacji:

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi zwiększona emisja spalin i pyłów do środowiska wywołana pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja spalin i pyłów do powietrza atmosferycznego wywołana pracą ciężkiego sprzętu i prowadzonymi robotami będzie krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli będzie mało znacząca. Zastosowany zostanie sprzęt sprawny technicznie, charakteryzujący się niską emisją spalin do powietrza.  Nie jest możliwe dokonanie przebudowy drogi bez zastosowania ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Podczas przeprowadzania robót budowlanych energia będzie w sposób efektywny wykorzystywana. Zastosowane zostaną procesy oszczędzające wodę i materiały budowlane ognioodporne.
Oddziaływanie podczas eksploatacji:

Nie przewiduje się, aby po dokonaniu budowy drogi nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu pojazdów. Nowa, równa, utwardzona nawierzchnia drogi spowoduje poprawę płynności ruchu. Występowanie licznych nierówności, wybojów, pęknięć, szczelin w zniszczonej jezdni asfaltowej oraz na drodze gruntowej wymusza na kierujących pojazdami ciągłe hamowanie i przyspieszanie co powoduję oczywiście wzrost spalanego paliwa.  Wykonanie nowej, równej, twardej nawierzchni spowoduje zmniejszenia ilości spalanego paliwa, a więc przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin samochodowych, a więc realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza, w tym między innymi gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla, ale także metanu, tlenków azotu, freonów, a także niektórych rodzajów węglowodorów), a co za tym idzie przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie jej uciążliwości na powietrze atmosferyczne.

Szacowany roczna emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na równoważnik CO2 jeżeli budowa drogi nie byłaby dokonana: 142,580 tony równoważnika CO2/rok.

Przewiduje się, że po realizacji przedsięwzięcia, w wyniku poprawy płynności ruchu, ilość spalanego paliwa zmniejszy się o przynajmniej 10% na odcinkach posiadających w chwili obecnej zniszczoną nawierzchnię bitumiczną i o przynajmniej 25% na odcinkach posiadający w chwili obecnej nawierzchnię gruntową, a więc emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu równoważnik zmniejszy się o ok. 19,227 tony równoważnika CO2/rok w stosunku do stanu obecnego.

Przewiduje się także, że po wykonaniu równej asfaltowej nawierzchni jezdni następować będzie stopniowa rezygnacja z transportu samochodowego na rzecz transportu rowerowego w celu dojazdu do miejsc pracy, nauki, usług, zamieszkania,  przez co, w wyniku rezygnacji z transportu samochodowego, w sposób znaczący zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających do powietrza. Zakłada się, że w wyniku przebudowy nastąpi rezygnacja z 5% ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego, a więc ilość spalanego paliwa zmniejszy się przynajmniej o kolejne 5%, a więc emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na równoważnik zmniejszy się o ok. 7,103 tony równoważnika CO2/rok w stosunku do stanu obecnego.

Planowane jest stopniowe zastępowanie obecnego oświetlenia pasa drogowego przy wykorzystaniu energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (przede wszystkim ze spalania węgla brunatnego i kamiennego) na oświetlenie przy wykorzystaniu energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych) przez co w sposób znaczący zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających do powietrza. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się więc do ograniczenia emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza, tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie i łagodzenia zmian klimatu.

Opracowywane są Programy ograniczenia niskiej emisji, w tym niskiej emisji w transporcie drogowym. Po opracowaniu tych dokumentów podejmowane będą odpowiednie działania wskazane w tych dokumentach w celu ograniczenia emisji  gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza.

Po wykonaniu przebudowy wprowadzona zostanie odpowiednia organizacja ruchu, tak aby ruch pojazdów mógł odbywać się w sposób powodujący jak najmniejszą emisję substancji zanieczyszczających do powietrza, w tym gazów cieplarnianych.

Zastosowane rozwiązania chronić będą w sposób wystarczający powietrze przed zanieczyszczeniami oraz wpływać będzie na łagodzenie zmian klimatu. Nie ma więc potrzeby zastosowania dodatkowych środków chroniących środowisko.

7.5. Ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej.

Oddziaływanie podczas realizacji:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić pewne uciążliwości związane z utrudnieniem przejazdu, emisją hałasu wywołaną pracą ciężkiego sprzętu oraz zwiększoną emisja pyłu podczas prowadzenia robót ziemnych. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i o lokalnym zasięgu. 

Oddziaływanie podczas eksploatacji:

Nie przewiduje się, aby po dokonaniu przebudowy drogi nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu pojazdów. Podczas eksploatacji, w związku z wykonaniem nowej, równiej nawierzchni asfaltowej i podwyższeniem w ten sposób parametrów technicznych i eksploatacyjnych, zmniejszeniu ulegnie emisja spalin i emisja hałasu, a co za tym idzie dokonanie budowy drogi spowoduje zmniejszenie jej uciążliwości w stosunku do zabudowy mieszkaniowej.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że oddziaływanie podczas eksploatacji drogi na położoną w pobliżu zabudowę mieszkaniową nie będzie duże, na pewno mieścić się będzie w granicach określonych standardów jakości środowiska.  

Nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych środków ochronnych ograniczających zagrożenia.

7.6. Ochrona przyrody.

Oddziaływanie podczas realizacji:

Nie powinno wystąpić.

Nie będzie zachodziła potrzeba wycinki zadrzewień. Prace budowlane związane z przebudową drogi prowadzone będą w stosunkowo dużych odległościach od drzew  porastających w pasach drogowych. Podczas prowadzenia tych prac nie powinno zachodzić niebezpieczeństwo jakiegokolwiek uszkodzenia porastających w pasie drogowym zadrzewień, zarówno uszkodzenia systemu korzeniowego tych krzewów lub drzew (nie będą wykonywane wykopy) jak i korony krzewów lub drzew. W związku z powyższym wydaje się, że nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych rozwiązań mających na celu zabezpieczanie rosnących w pobliżu krzewów lub drzew na czas prowadzenia prac.

Oddziaływanie podczas eksploatacji:

Nie zaobserwowano wędrówki płazów przez pas drogowy. Nie zaobserwowano także wzmożonej wędrówki płazów przepustami drogowymi. 
Położone w ciągu planowanych do przebudowy odcinków dróg przepusty służące do przeprowadzenia pod drogą z reguły stałego cieku wodnego (rowu melioracyjnego), a wiec te przepusty w obrębie których stwierdzono możliwą migrację płazów, są (lub będą po dokonanej przebudowie) odpowiednio przystosowane dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. Średnica rur przepustowych 100 cm (w jednym przypadku nawet 150 cm). Nad przepustem stromy i wysoki nasyp. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosi ok. 2 %, a więc jest nie duży, umożliwiający przejście migrującym płazom i innym drobnym zwierzętom. Dno rur przepustowych ułożone na wysokości dna cieku, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie ma/nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone ściankami betonowymi. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe zabezpieczają przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Migrujące ciekiem płazy i inne drobne zwierzęta mogą/będą mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy. 

Kształt i wymiary są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” dla długości przepustu do 20 m.

Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogowy nad przepustami po jednej i po drugiej obiektu oraz dużą stromość rowu wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt odbywa się może wzdłuż cieku i przepustem.

Przedmiotowe przepusty są lub będą po dokonanej przebudowie w odpowiedni sposób przystosowane dla potrzeb umożliwienia przejścia tymi przepustami migrujących płazów i innych drobny zwierząt.

Nie zaobserwowano występowania płazów w obrębie oraz w otoczeniu pozostałych przepustów, czyli przepustów służących do przeprowadzenia pod drogą z reguły okresowych rowów melioracyjnych wypełniającego się wodą głownie w okresach bardziej wilgotnych. W związku z tym, że przewiduje się, że tymi pozostałymi przepustami  płazy i inne drobne zwierzęta przemieszczać się będą ewentualnie wyłącznie sporadycznie i przepusty te będą przeważnie suche (woda przeprowadzana będzie tymi przepustami wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu), nie ma potrzeby szczególnego przystosowania tych przepustów dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt. 

Niemniej przepusty te będą także przystosowane dla potrzeb umożliwienia przejścia tymi przepustami migrujących ewentualnie sporadycznie płazów i innych drobny zwierząt. Przepusty te posiadają średnicę rury od 40 cm do 60 cm, a więc o stosunkowo dużym otworze. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosi ok. 2 % a więc jest nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone na wysokości terenu, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie ma  żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone ściankami betonowymi lub płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe zabezpieczają przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Przepusty są przeważnie suche (woda przeprowadzana będzie tymi przepustami wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu). Pomimo tego, że średnica tych przepustów będzie mniejsza niż 75 cm to i tak migrujące ewentualnie sporadycznie płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust drogowy.

Z uwagi na stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej i po drugiej stronie nad przepustami oraz stosunkowo duże głębokości wykopu cieków wodnych (rowów melioracyjnych)  wędrówka płazów i innych drobnych zwierząt odbywa się może wzdłuż cieku (rowu melioracyjnego) i przepustem. Nie zaobserwowano wędrówki płazów i innych drobnych zwierząt przez pas drogowy. Wydaje się więc, że nie zachodzi potrzeba  posadowienia ogrodzeń ochronno-naprowadzających przy tych ciekach wodnych (rowach melioracyjnym). Stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi po jednej i po drugiej stronie nad przepustem i stosunkowo duża głębokość wykopu rowów stanowi naturalną barierę ochronną przed wejściem płazów i innych drobnych zwierząt na jezdnię i naturalną barierę naprowadzającą na otwór przepustu drogowego.
Z uwagi na to, że nie zaobserwowano migracji płazów pasem drogowym wzdłuż odcinków przebiegających w pobliżu oczek wodnych i obszarów bagienno-łąkowych, wydaje się, że nie zachodzi potrzeba posadowienia ogrodzeń ochronnych wzdłuż odcinka pasa drogowego przebiegającego w pobliżu oczka wodnego i obszaru bagienno-łąkowego. Stosunkowo stromy i wysoki nasyp drogi od strony oczka wodnego i obszaru bagienno-łąkowego stanowi i tak naturalną barierę ochronną przed ewentualnym wejściem płazów i innych drobnych zwierząt na jezdnię i naturalną barierę naprowadzającą na otwór przepustu drogowego.

Jeżeli zjazdy przechodzić będą przez rowy przydrożne to pod zjazdami wykonane zostaną przepusty służące do wyłącznie okresowego przeprowadzania pod zjazdem wód opadowych i roztopowych z jednej zjazdu na drugą stronę zjazdu w okresach, gdy mogą wystąpić większe opady deszczu. 

W związku z tym, że przewiduje się, że przepustami pod zjazdami płazy i inne drobne zwierzęta przemieszczać się będą ewentualnie wyłącznie sporadycznie i przepusty te będą przeważnie suche (woda przeprowadzana będzie tymi przepustami wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu) i nie ma potrzeby szczególnego przystosowania tych przepustów dla potrzeb umożliwienia przejścia tym przepustem migrujących płazów i innych drobnych zwierząt, tak jak przepustów przeprowadzających pod drogą cieki wodne (rowy melioracyjnego).

Niemniej przepusty te będą także przystosowane dla potrzeb umożliwienia przejścia tymi przepustami migrujących ewentualnie sporadycznie płazów i innych drobny zwierząt.

Przewiduje się posadowienie przepustu przyjemniej na całej szerokości zjazdu o średnicy rury przynajmniej 40 cm, a więc o stosunkowo dużym otworze. Spadek podłużny w obrębie przepustu wynosić będzie ok. 2 % a więc będzie nieduży, umożliwiający przejście migrującym płazom. Dno rur przepustowych ułożone zostanie na wysokości dna rowu przydrożnego, po to aby nie tworzyć przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu żadnych progów. Oczywiście na dnie przepustu także nie będzie żadnych progów. Wloty i wyloty rur przepustowych zakończone zostaną płatami z darniny. Wykonane obustronnie, na końcach przepustu, ścianki czołowe będą zabezpieczać przed usuwaniem się gruntu przed wlotem do przepustu oraz za wylotem z przepustu. Osunięty grunt mógłby  utrudniać swobodne przemieszczanie się przez przepust. Przepust będzie przeważnie suchy (woda przeprowadzana będzie tymi przepustami wyłącznie w krótkim okresie czasowym, w czasie wystąpienia większych opadów deszczu). Pomimo tego, że średnica tych przepustów będzie mniejsza niż 75 cm to i tak migrujące ewentualnie sporadycznie płazy i inne drobne zwierzęta będą więc mogły swobodnie przejść przez wykonany przepust pod zjazdami. Poza tym wykonanie przepustów w tych miejscach o większej średnicy np. 75 cm nie byłyby możliwe z uwagi na to, że w takim przypadku dno rur przepustowych musiałoby zostać posadowione znacznie poniżej rzędnej terenu, a więc musiałby być wykonany przy wlocie i wylocie przepustu dół, który i tak zostawałby bardzo szybko zasypywany i zamulany, co doprowadzałoby do zasypywania i zamulania samego przepustu.  

Wydaje się więc, że nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych rozwiązań dla potrzeb umożliwienia migracji płazów i innych drobnych zwierząt.   

Podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z jezdni przez powierzchnie trawiaste poboczy, pasa poza koroną drogi oraz lokalnie występujących rowów przydrożnych uchroni przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi znajdujące się w pobliżu drzewa i krzewy.

Nie istnieje niebezpieczeństwo negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na  chronione gatunki flory i fauny, w szczególności płazy i ich siedliska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie powinno mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska”.

Zastosowywane rozwiązania w pełni chronić będą środowisko przyrodnicze. Nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych środków ochronnych ograniczających zagrożenia.

7.7. Ochrona krajobrazu.

W związku z tym, że droga przebudowana zostanie wzdłuż istniejących pasów drogowych przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływać na krajobraz, wręcz przeciwnie, po zrealizowaniu wpłynie na poprawienie estetyki krajobrazu. 

Wszystkie wykonywane prace ziemne nie będą trwałe zniekształcać rzeźbę terenu. 

Nie ma potrzeby zastosowania środków ochronnych.

7.8. Ochrona gruntów rolnych.

Oddziaływanie podczas realizacji:

W związku z tym, że przebudowa drogi prowadzona będzie wyłącznie w granicach wydzielonego już pasa drogowego, nie ma potrzeby przeznaczenia przyległych użytków rolnych pod przedmiotowe przedsięwzięcie.

Oddziaływanie podczas eksploatacji:

Oddziaływanie podczas eksploatacji nie powinno wystąpić podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z jezdni przez powierzchnie trawiaste poboczy oraz rowów przydrożnych uchroni przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi przyległe do drogi użytki rolne.

Nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych środków ochronnych ograniczających zagrożenia.

7.9. Ochrona środowiska kulturowego, historycznego.

Oddziaływanie podczas realizacji:

Nie powinno wystąpić, ale jeżeli w trakcie prowadzenia prac ziemnych odkryte zostaną relikty kultury teren zostanie udostępniony do badań archeologicznych.

Usytuowanie przy pasach drogowych kapliczek przydrożnych nie koliduje z realizacja planowanego przedsięwzięcia.

Oddziaływanie podczas eksploatacji: nie wystąpi.

Nie ma potrzeby zastosowania środków ochronnych ograniczających zagrożenia.

7.10. Obszar ograniczonego użytkowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.  Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się wówczas, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem obiektu. 

Podczas eksploatacji przedmiotowej drogi o równej nawierzchni asfaltowej oddziaływanie na środowisko związane z wprowadzaniem gazów do powietrza, wprowadzaniem zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, wytwarzaniem odpadów i emisją hałasu komunikacyjnego nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza teren, do którego zarządzający drogą, posiadać będzie tytuł prawny, a wiec nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym na obszar Natura 2000.

Najbliżej położone obszary podlegające ochronie to:

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Modzerowskiego”, a więc znajdujący się w odległości ok. 1 km w kierunku południwo-zachodnim od początkowego odcinka drogi gminnej Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 (droga nr 7),

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Głuszyńskiego”, a więc znajdujący się w odległości ok. 8,85 km w kierunku zachodnim od końcowego odcinka drogi gminnej Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 (droga nr 1)
· Obszar Natura 2000 „Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki” (obszar specjalnej ochrony siedlisk), a więc znajdujący się w odległości ok. 4,5 km w kierunku północno-zachodnim od końcowego odcinka drogi gminnej Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 (droga nr 1).

Znajdują się one poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.

10. Informacje na temat możliwych konfliktów społecznych.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia konfliktów społecznych. Lokalna społeczność sama domaga się przeprowadzenia przebudowy przedmiotowej drogi.

11. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia.

Jak wyżej wykazano obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, a więc obszar  znajdujący się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, obejmuje wyłącznie istniejące pasy drogowe oznaczone następującymi działkami:  
1. Droga gminna Lubomin Leśny od km 0+000 do km 2+433 na łącznej długości ok. 2,433 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 43 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

2) nr 22 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Leśny gmina Boniewo

3) nr 89/2 (dr gm) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

2. Droga gminna Bierzyn – Skarbanowo od km 0+000 do km 1+330 na łącznej długości ok. 1,330 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 166 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

2) nr 193 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

3) nr 238 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

3. Droga gminna Bierzyn – Janowo od km 0+000 do km 0+708 na łącznej długości ok. 0,708 km  - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 106 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

2) nr 166 (dr gm) obręb (miejscowość) Bierzyn gmina Boniewo

4. Droga gminna Janowo od km 0+000 do km 0+427 na łącznej długości ok. 0,427 km  - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 44 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

5. Droga gminna Osiecz Mały od km 0+000 do km 1+050 na łącznej długości ok. 1,050 km   

1) nr 134 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały

2) nr 105 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

6. Droga gminna Osiecz Mały – Szkoła od km 0+000 do km 0+550 na łącznej długości ok. 0,550 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:  

1) nr 105 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

2) nr 137/14 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

3) nr 151 (dr gm) obręb (miejscowość) Osiecz Mały gmina Boniewo

7. Droga gminna Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) od km 0+000 do km 3+421 na łącznej długości ok. 3,421 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 228 (dr gm) obręb Sokołowo (miejscowość Chotel) gmina Izbica Kujawska

2) nr 214 (dr gm) obręb (miejscowość) Skarbanowo gmina Izbica Kujawska

3) nr 12 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

4) nr 34 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

5) nr 11 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

8. Droga gminna dojazdowa Naczachowo od km 0+000 do km 1+710 na łącznej długości ok. 1,710 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi: 

1) nr 11 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

2) nr 9 (dr gm) obręb (miejscowość) Obałki gmina Izbica Kujawska

3) nr 35 (dr gm) obręb (miejscowość) Naczachowo gmina Izbica Kujawska

9. Droga powiatowa nr 2931C od km 5+841 do km 6+211 na łącznej długości ok. 0,370 km - pas drogowy oznaczony następującymi działkami geodezyjnymi:

1) nr 91/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

2) nr 89/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

3) nr 114/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

4) nr 110 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

5) nr 113/5 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

6) nr 108/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

7) nr 116/1 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Wieś gmina Boniewo

8) nr 98 (dr pow.) obręb (miejscowość) Lubomin Rządowy gmina Boniewo

Linie ograniczające ten obszar zaznaczono kolorem czerwonym ciągłym na załączonej kopii mapy ewidencyjnej.

12. Kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na obszarze, na którym oddziaływać będzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajdują się inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będą więc zachodziły okoliczności kumulowania się oddziaływań z przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W załączeniu:

1. Lokalizacja planowanej do przebudowy drogi na podkładzie mapy topograficznej - Załącznik nr 1.

2. Przebieg planowanej do przebudowy drogi na podkładzie mapy ewidencyjnej (linią czerwoną ciągłą ograniczono obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie) - Załączniki od nr 2.1 do nr 2.9.

PAGE  
Strona 59 z 59

